- ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

- СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                         ТРЕТЬЯКОВСКИЙ РАЙОН

- ТОМ I

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию проектных решений)

| Ген. Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Гл. архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Нач. отдела | Г.Я. Сизова |

БАРНАУЛ 2016

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки МО Третьяковский район. М 1: 50 000. | 1 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов МО Третьяковский район. М 1 : 50 000. | 1 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Третьяковский район. М 1 : 50 000. | 1 |
| 4 | Карта функциональных зон МО Третьяковский район. М 1 : 50 000. | 1 |

Содержание

Введение	6

Основные принципы территориального планирования и сценарии пространственного развития района	8

1.1. Базовые принципы разработки схемы территориального планирования района	8

1.2. Сценарии пространственного развития	9

Экономико-географическое положение и общие сведения о районе	13

2.1. Экономико-географическое положение	13

2.2. Принципы территориальной организации местного самоуправления	15

Природные условия и ресурсы	17

3.1. Климатическая характеристика	17

3.1.1. Климатические особенности района	17

3.1.2. Выводы	18

3.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика	19

3.2.1. Поверхностные воды	19

3.2.2. Подземные воды	20

3.2.3. Выводы	20

3.3. Геолого-геоморфологическая характеристика	20

3.4. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы	21

3.4.1. Инженерно-строительные условия	21

3.4.2. Минерально-сырьевые ресурсы	22

3.4.3. Выводы	23

3.5. Растительность и почвы	23

3.5.1. Особенности почвенно-растительного покрова	23

3.5.2. Выводы	26

3.5.3. Мероприятия	26

3.6. Особо охраняемые природные территории	26

Население. Современное состояние и прогноз	30

4.1. Динамика численности населения	30

4.2. Воспроизводство населения	31

4.3. Миграционная ситуация	36

4.4. Половозрастная структура населения	38

4.5. Трудовые ресурсы	40

4.6. Выводы	41

4.7. Прогноз численности населения	41

Анализ и прогноз развития основных отраслей экономики муниципального района	45

5.1. Развитие минерально-сырьевого комплекса	45

5.1.1. Состояние минерально-сырьевого комплекса	45

5.1.2. Выводы	48

5.1.3. Мероприятия	49

5.2 Сельское хозяйство	49

5.2.1. Современное состояние сельского хозяйства	49

5.2.2. Выводы	60

5.2.3. Мероприятия	61

5.3. Промышленность	63

5.3.1. Анализ существующей ситуации	63

5.3.2. Выводы	68

5.3.3. Мероприятия по развитию промышленности	69

5.4. Развитие лесного хозяйства	70

5.4.1. Текущее состояние лесов	70

5.4.2. Выводы	72

5.4.3. Мероприятия по развитию лесного хозяйства	72

5.5.Развитие рекреационного комплекса	73

5.5.1. Текущее состояние туристско-рекреационного комплекса	73

5.5.2. Выводы	78

5.5.3. Мероприятия	81

Социальная инфраструктура	86

6.1 Образование	86

6.1.1. Система образования	86

6.1.2. Выводы	90

6.1.3. Мероприятия	91

6.2. Здравоохранение	92

6.2.1. Система здравоохранения	92

6.2.2. Выводы	94

6.2.3. Мероприятия	96

6.3. Культурное обслуживание и спорт	97

6.3.1. Культура и спорт	97

6.3.2. Выводы	98

6.3.3. Мероприятия	98

6.4. Бытовое обслуживание	100

6.4.1. Организация системы бытового обслуживания	100

6.4.2. Выводы	101

6.4.3. Мероприятия	101

Развитие жилищного строительства	102

7.1. Анализ состояния существующего жилого фонда	102

7.2. Строительство новых жилых площадей	105

7.3. Выводы	105

7.4. Проектные предложения	106

Анализ транспортной системы	108

8.1. Автомобильный транспорт и автомобильные дороги	108

8.2. Железнодорожный транспорт	109

8.3. Транспортно-логистический потенциал	110

8.4. Выводы	110

8.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	111

Инженерная инфраструктура	114

9.1. Краткая характеристика инженерных систем	114

9.2. Водоснабжение	114

9.3. Водоотведение	119

9.4. Теплоснабжение	120

9.5. Электроснабжение	123

9.6. Газоснабжение	124

9.7. Связь	125

9.8. Выводы о состоянии инженерной инфраструктуры	126

9.9. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	127

Историко-культурное наследие района	129

10.1. Объекты культурного наследия	129

10.2. Выводы	139

10.3. Мероприятия	140

Экологическая ситуация	143

11.1. Состояние воздушного бассейна	143

11.1.1. Анализ современного состояния воздушного бассейна	143

11.1.2. Выводы	148

11.1.3. Мероприятия	148

11.2 Состояние водных ресурсов и почв	149

11.2.1. Анализ современного экологического состояния водных ресурсов	149

11.2.2. Выводы	151

11.2.3. Мероприятия	151

11.3 Отходы производства и потребления	151

11.3.1. Влияние отходов производства и потребления на экологическую ситуацию	151

11.3.2. Выводы	153

11.3.3. Мероприятия	154

11.4. Состояние здоровья населения	154

11.4.1. Анализ состояния здоровья населения	154

11.4.2. Выводы	156

11.4.3. Мероприятия	156

11.5. Особо охраняемые природные территории	156

11.5.1. Особо охраняемые природные территории	156

11.5.2. Выводы	157

11.5.3. Мероприятия	157

11.6. Зоны с особыми условиями использования территории	157

Риск уязвимости территории от природных и техногенных опасных явлений	162

12.1. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	162

12.2. Выводы	172

12.3. Мероприятия	173

Земельные ресурсы. Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую	176

Анализ планировочной структуры района	180

14.1 Принцип анализа планировочной структуры района	180

14.2 Анализ существующего положения	181

14.3. Транспортный каркас района	182

14.4 Структура расселения	183

14.5 Ландшафт и структура плоскостных планировочных зон.	187

14.6. Выводы	187

14.7. Мероприятия	188

# Введение

Территориальное планирование – это планирование развития территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных образований.

Содержание и состав работы определяется нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием на проектирование.

Целью данного проекта является пространственная организация территории Третьяковского муниципального района Алтайского края в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории до 2036 года. Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2016- 2026 г.г. и расчётный срок на 2027- 2036 г.г.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики района;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение уровня и качества жизни населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, современных средств связи;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- охрана объектов культурного наследия;

- развитие сферы отдыха и туризма.

Настоящая работа подразделяется на два крупных блока – утверждаемую часть и материалы по обоснованию.

Во исполнение муниципального контракта б/н от 26 июня 2009 года и в соответствии с Календарным планом выполнения работ по разработке проекта «Схемы территориального планирования Третьяковского района Алтайского края, совмещенной с генеральным планом сельского поселения «Староалейское» ООО «Финансовый и организационный консалтинг» проведены мероприятия по сбору данных, сведений, материалов и документов, характеризующих динамику и потенциал развития Третьяковского муниципального района, на основе которых осуществлен комплексный анализ демографической ситуации в районе, оценены состояние инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, определены специфика и уровень развития основных отраслей экономики района, а также выявлены объекты и территории, подверженные риску возникновения природных и техногенных катастроф.

Информационной базой при подготовке проекта схемы территориального планирования Третьяковского района Алтайского края являлись:

- статистические и отчетные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю;

- фондовые материалы отдельных органов государственного управления Алтайского края;

- данные предоставленные Администрацией Третьяковского муниципального района, администрациями поселений района, данные собственных исследований социально-экономического и экологического состояния окружающей среды территории и иные источники;

- правовые системы «Консультант+», «Консультант - Регион», информация Internet.

Кадастровый план территории, сведения о границах района, кварталах и земельных участках были предоставлены ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Алтайскому краю. Цифровая картографическая основа предоставлена Министерством регионального развития России в масштабе 1:100000, разработанная Роскартографией. Картографические и графические материалы схемы разработаны с использованием геоинформационных систем ArcGIS 9.2 и MapInfo 7.8, а также графических редакторов CorelDraw X3, Adobe Illustrator CS3 и Photoshop CS3.

Авторский коллектив. Кураторство проекта схемы территориального планирования осуществлялось заместителем генерального директора компании ООО «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК) Директором Департамента территориального планирования Филимоновой Н.В.

Состав рабочей группы ФОК: Нифантова А. А; Геращенко В. Е.; Силантьева Ю. В.; Рябов А. С.; Шаповалов А. И.; Киселева Н. В., Демьянова Е. А., Цыганков С. Ю.

Состав рабочей группы ООО «Алтайгипрозем».: Сизова Г. Я.; Бахуров Г. Н.; Чепуштанов С. А.

# Основные принципы территориального планирования и сценарии пространственного развития района

## 1.1. Базовые принципы разработки схемы территориального планирования района

Основная цель Схемы территориального планирования (СТП) — пространственная организация территории Третьяковского муниципального района, определение направлений развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур с целью обеспечения устойчивого развития района в долгосрочной перспективе. Схема создает правовые основы для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере распоряжения земельными участками на территории района.

В основе разработки Схемы территориального планирования района лежит комплексная оценка ряда факторов, влияющих на развитие территории, таких как: природные ресурсы, демографическая и экологическая ситуации, уровень развития экономики и инфраструктуры и др.

Схема территориального планирования района обеспечивает интеграцию с экономической и градостроительной концепцией развития Алтайского края, отраженной в краевой схеме территориального планирования, стратегии социально-экономического развития Алтайского края, комплексной программе социально-экономического развития Третьяковского района, а так же в программах социально-экономического развития поселений.

Разработанные в Схеме мероприятия по развитию основных населенных мест учитывают особенности и ограничительные факторы, влияющие на состав возможных отраслей и предприятий, на их размещение, либо вообще на возможность их присутствия в данном поселении.

Схема территориального планирования Третьяковского муниципального района основывается на следующих принципах, основными из которых являются:

- Ориентация на решение социально-демографических проблем, что предполагает, в первую очередь, сохранение численности населения района и стремление к повышению уровня и качества жизни населения через создание необходимых социальных, экономических и бытовых условий для полного и эффективного развития человеческого капитала.

- Необходимость преодоления существующих и потенциальных проблем и ограничений социально-экономического и пространственного развития территории.

- Реализация принципа устойчивого развития, основанного на сбалансированности экономических, социальных, пространственных и экологических приоритетов развития территории.

- Обеспечение системного подхода к реализации Схемы, то есть учет и максимальное использование эффектов от взаимовлияния целей, наличия сопряженных результатов и мультипликативных выгод в реализации различных проектов.

- Ориентация на опережающее развитие секторов экономики, которые могут играть роль точек роста как регионального (сельское хозяйство и пищевая промышленность), так и локального уровня (туризм).

- Реализация потенциала территории на основе взаимовыгодного межрайонного, межрегионального сотрудничества.

- Обеспечение преемственности программных документов, т.е. соответствие целям, задачам и содержанию федеральных и региональных документов, регламентирующим стратегическое, отраслевое и территориальное развитие.

Повышение качества жизни населения и сбалансированного долгосрочного развития экономики района обусловливает решение следующих стратегических задач:

- рост экономического потенциала, развитие рыночной инфраструктуры, привлечение инвестиций;

- диверсификация экономики, оптимизация размещения производительных сил;

- рост доходов населения, сохранение здоровья, рост образовательного и культурного уровня жителей;

- достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития района;

- изменение демографической ситуации;

- экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;

- современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры.

## 1.2. Сценарии пространственного развития

При разработке сценариев пространственного развития территории Третьяковского района учитывалось транспортно-географическое положение, природные условия, наличие минерально-сырьевых, людских ресурсов, характер природопользования, уровень развития экономики, сложившаяся практика управления и принятия решений в районе.

Принимая во внимание многофакторность процессов социально-экономического и пространственного развития, подверженного внешнему и внутреннему воздействию на территорию, целесообразно говорить о трех основных сценариях развития: инерционном, базовом и оптимистическом.

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории Третьяковского района будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Снижение потребительского спроса вследствие мирового финансового кризиса повлечет за собой сокращение налогооблагаемой базы района, ухудшение его общего экономического положения и снижение конкурентоспособности территории. Основным ресурсом реализации сценария останется субсидирование капитальных инвестиций в экономику и социальную сферу района и поселений. Базовым механизмом поддержки территории будет действующая в настоящее время практика межбюджетного выравнивания.

Инерционный сценарий исходит из того, что основные типы и виды бизнеса в районе уже структурировались и закрепились, позиционируются как результативно функционирующие в рамках существующей ныне в Алтайском крае системы экономических отношений. Предполагается, что они не будут подвергаться резким переменам.

Сценарий предполагает дальнейшую сельскохозяйственную специализацию на территории Третьяковского района.

Развитие социальной инфраструктуры и ЖКХ, качество жизни населения района будет полностью определяться благополучием таких крупных предприятий района как: ООО «Третьяковский маслосырзавод», ЗАО «Третьяковский элеватор», ведущих СПК. Сложная экономическая ситуация в районе может привести к миграционному оттоку населения и снижению показателей рождаемости среди населения, увеличению пространственной неравномерности развития территории. Произойдет концентрация финансовых и экономических ресурсов в с. Староалейское.

Отсутствие мест приложения труда, удаленность от основных транспортных коридоров вызовет необратимый характер деградации северной части территории района, разрушения инфраструктуры, обезлюдивание части населенных пунктов.

Осуществление данного сценария приведет к недоиспользованию экономического потенциала района.

Оптимистический сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Сценарий основан на предположении о росте инвестиций в экономику района, улучшении инвестиционного климата и повышении конкурентоспособности местных производителей, чему будет способствовать быстрый выход Алтайского края из кризиса (в течение 1-2 лет).

Согласно оптимистическому сценарию на территории района возможно размещение производств, направленных на экспорт товаров за пределы России и на внутренний рынок.

Реализация оптимистического сценария возможна при привлечении государственных и крупных частных инвестиций.

Оптимистический сценарий обеспечит:

- стабилизацию численности населения, в том числе за счет миграционного прироста;

- увеличение численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и в сельское хозяйство;

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике;

- увеличение обеспеченности территории транспортной инфраструктурой;

- повышение социальной и производственной мобильности населения и предприятий;

- увеличение собственной налоговой базы муниципального бюджета и его наполняемости;

- снижение зависимости муниципальных расходов от бюджетов других уровней.

В случае реализации оптимистичного сценария становится возможным уменьшение диспаритета в развитии восточной и западной частях района.

Оптимизация систем расселения и межселенного обслуживания, стимулирование жилищного строительства, постепенное обновление изношенных коммуникаций повышают привлекательность проживания в районе. Численность населения перестанет сокращаться и стабилизируется, в отдельных поселениях возможен рост численности населения, в том числе за счет миграции населения.

Базовый сценарий развития района предполагает выделение приоритетов развития экономики района, основой которой станет развитие сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.

Базовый сценарий предполагает небольшое снижение численности населения к 2036 году в районном центре с. Староалейское и стабилизацию в некоторых центрах сельских поселений с развитым сельским хозяйством, в остальных населенных пунктах процессы депопуляции населения продолжатся.

Создание локальных точек роста внутри района и снижение численности населения в некоторых населенных пунктах потребует оптимизации административно-территориального деления района для роста экономической самостоятельности сельских поселений.

Дополнительное развитие получит туристско-рекреационный комплекс района за счет использования историко-культурного потенциала восточной и северо-западной частях района, а также дальнейшего развития туристкой инфраструктуры.

Сценарий исходит из позиций оценки сложившейся в последние годы динамики социально-экономического и пространственного развития. Реализация сценария развития возможна при усилении внимания на отдельных точках роста, изменении управленческих технологий, повышении конкурентоспособности местных производителей и росте уровня жизни населения, способствующего закреплению населения на территории района. Основным условием осуществления данного сценария является рост государственных инвестиций и развитие среднего бизнеса, в том числе на базе сельского хозяйства.

При разработке проекта Схемы территориального планирования основным был выбран базовый сценарий пространственного развития.

# Экономико-географическое положение и общие сведения о районе

## 2.1. Экономико-географическое положение

Географическое положение

Третьяковский район расположен в южной части Алтайского края и занимает площадь 2002 км² (около 1,2 % площади Алтайского края) и имеет протяженность территории с востока на запад – 70,4 км, с севера на юг − 53,8 км.

Район граничит на юге и юго-востоке с Восточно-Казахстанской областью Казахстана (протяженность границы 108 км), на северо-востоке и севере с Барановским, Карамышевским и Кузьминским сельсоветами Змеиногорского района, на западе с Гилевским, Второкаменским, Масальским и Ермошихинским сельсоветами Локтевского района (Приложение 1).

Районный центр – с. Староалейское находится на расстоянии 380 км к югу от г. Барнаула, 120 км на юго-восток от г. Рубцовска.

Административное деление и население

Третьяковский район состоит из 9 сельских поселений (по данным на 2013 год). На территории района расположено 23 сельских населенных пункта (Приложение 2).

По состоянию на 1 января 2009 года население Третьяковского района составляло 16361 человек, или около 0,7% населения Алтайского края. По показателю численности населения район занимает 35 место среди других муниципальных районов. Все население – сельское. Самым крупным населенным пунктом является районный центр – с. Староалейское с населением 5107 человек. Наиболее населенными сельскими поселениями района являются Староалейское (5,2 тыс. чел), Корболихинское (1,7 тыс. чел) и Екатерининское (1,5 тыс. чел). Сравнительно малонаселенными – Шипунихинское (0,9 тыс. чел), численность в остальных поселениях района находится в диапазоне 0,9 – 1,3 тыс. человек.

Природные условия

Климат на территории района резко континентальный со среднегодовой температурой воздуха +4,0 С с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом. Среднегодовое количество осадков 600 мм/год, относительная влажность воздуха 50-60%. Максимальная температура января +6 С, минимальная -49 С, средняя температура воздуха в зимний период от -12 до -16 С, снежный покров ложится в с 10 ноября по 5 декабря и сохраняется до середины апреля, высота снежного покрова 30-40мм и продолжительность 150-160 дней.

Максимальная температура июля +40 С, минимальная +2 С, средняя температура воздуха в летний период + 17 С. Протяженность безморозного периода на территории района 105-120 дней. Наиболее засушливый период май-июнь.

Преобладающие направления ветра в зимний период – южное, в летний – северо-восточное.

Третьяковский район относится к области Алтайской предгорной холмистой равнины. Относительные высоты колеблются в пределах: 300-400 м на западе, 400-600 м в центральной части района и в восточной - достигают более 1000 м (наивысшая точка - г. Мохнато-Гладкая, 1077 м).

В районе протекает река Алей – левый приток Оби, имеющая длину в пределах района около 80 км. На реке сооружено Гилевское водохранилище с зеркальной площадью около 4 тыс. га. Так же протекают реки Каменка, Плоская, Гальцовка и другие притоки р. Алей.

Природные ресурсы

На территории района распространены черноземы обыкновенные, типичные, выщелоченные, лугово-черноземные, пойменные луговые, горные черноземы и горно-лесные оподзоленные почвы. По механическому составу почвы тяжелые, среднесуглинистые.

Минерально-сырьевые ресурсы района представлены кирпичным сырьем, песчано-гравийной смесью, строительным камнем, облицовочным камнем, полиметаллическими рудами с серебром и золотом и питьевыми подземными водами. Из них эксплуатируется только Староалейское месторождение питьевых подземных вод.

Земельные ресурсы района в значительной степени используются для нужд сельского хозяйства, которое имеет пригородный характер, а так же в качестве земель населенных пунктов и земель специального назначения. Сельскохозяйственные угодья составляют 120658 га.

Леса Третьяковского района занимают территорию общей площадью 49,2 тыс. га, из них 40,9 тыс. га располагаются на землях лесного фонда, 8,3 тыс. га на землях иного назначения.

Транспорт

Транспортное сообщение в районе представлено автомобильным и железнодорожным транспортом. Автомобильные дороги общего пользования преимущественно территориальные и имеют общую протяженность 235,3 км. По территории проходит автомобильная трасса международного значения Поспелиха — Третьяково — Шемонаиха (Казахстан), протяженность которой на территории района составляет 44 км с таможенным постом «Михайловский автопереход».

Сложившейся системе расселения соответствует развитая сеть автомобильных дорог, связывающая все сельские поселения с районным центром.

По территории района проходит часть железнодорожной линии Локоть (узловая станция на линии Барнаул – Семипалатинск) – Усть-Каменогорск (Казахстан) со станцией в                   ст. Третьяково. Протяженность железнодорожных путей на территории Третьяковского района составляет 15 км.

Расстояние до ближайшего аэропорта в г. Барнауле 380 км.

Экономика

Ведущей отраслью экономики Третьяковского района является агропромышленный комплекс. Специализацией сельского хозяйства является выращивание зерновых и других культур и мясомолочное животноводство. В районе действуют 10 крупных сельхозпредприятий.

Промышленность района представлена, в основном, пищевыми и мукомольно-крупянными предприятиями, на долю которых приходится около 80% отгруженных товаров собственного производства. Основу промышленности района представляют ЗАО «Третьяковский элеватор», ООО «Третьяковский МСЗ».

## 2.2. Принципы территориальной организации местного самоуправления

Устав района принят во исполнении норм и положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальное образование наделено статусом муниципального района.

Третьяковский район образован в составе Алтайского края Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1944 года № 617/5. В соответствии с Уставом муниципального образования Третьяковского района Алтайского края Третьяковский район наделен статусом муниципального района законом Алтайского края от 11 сентября 2011 года №75-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Третьяковского района Алтайского края».

Решение о территориальном статусе муниципального образования Третьяковского района Алтайского края с административным центром в селе Староалейское, а так же установление границ муниципального района было принято

Законом Алтайского края от 11 сентября 2008 года №75-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Третьяковского района Алтайского края» наделены статусом муниципальных образований сельские поселения Третьяковского района, а так же установлены их границы.

В состав территорий Третьяковского муниципального района входят территории девяти сельских поселений, являющиеся муниципальными образованиями:

- Екатерининский сельсовет с административным центром в селе Екатерининское;

- Корболихинский сельсовет с административным центром в селе Корболиха;

- Новоалейский сельсовет с административным центром в селе Новоалейское;

- Первокаменский сельсовет с административным центром в селе Первокаменка;

- Плосковский сельсовет с административным центром в селе Плоское;

- Садовый сельсовет с административным центром в поселке Садовый;

- Староалейский сельсовет с административным центром в селе Староалейское;

- Третьяковский сельсовет с административным центром на станции Третьяково;

- Шипунихинский сельсовет с административным центром в селе Шипуниха.

В 2010 году Михайловское и Первомайское сельские поселения были объединены с Третьяковским сельсоветом.

В состав территории муниципального района входят земли поселений в границах муниципального района независимо от форм собственности и их целевого назначения.

Структуру органов местного самоуправления Третьяковского района в соответствии с уставом образуют:

- Третьяковский районный Совет депутатов во главе с Главой района – выборный представительный орган района, выбираемый Советом сроком на 5 лет;

- Глава Третьяковского района — высшее должностное лицо, избираемое Советом депутатов сроком на 5 лет, подконтрольное и подотчетное населению и Совету депутатов;

- Администрация Третьяковского района — исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального района;

Глава Администрации Третьяковского района возглавляет администрацию муниципального района, в структуру которой входят отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района.

Органы местного самоуправления от имени муниципального района самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в муниципальной газете «Третьяковский вестник».

# Природные условия и ресурсы

## 3.1. Климатическая характеристика

### 3.1.1. Климатические особенности района

Климат на территории Третьяковского района резко континентальный с холодной зимой и жарким летом. Продолжительность солнечного сияния составляет 2151 часов в год.

Таблица 3.1.1.1. Среднегодовые и годовые климатические показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | +4 °С |
| Среднегодовое количество осадков | 599,5 мм |
| Годовое количество осадков | 500 - 600 мм/год |
| Максимальное количество осадков в летний период | 74 мм |
| Максимальное количество осадков в зимний период | 87,4 мм |
| Относительная влажность воздуха | 50-60% |
| Среднее многолетнее число дней с минимальной относительной влажностью 30% | 28 дней |

Зима холодная малоснежная. Температура воздуха в зимний период на территории района изменяется от -12 до -16°С, максимальная температура января достигает +6°С, минимальная - -49°С, средняя температура января -15,5°С. Средняя высота снежного покрова изменяется от 30 до 40 мм. Установление снежного покрова происходит в период с 10 ноября по 5 декабря, даты разрушения снежного покрова - 10 апреля - 15 апреля. Продолжительность залегания снежного покрова 150 -160 дней.

Лето жаркое, сухое. Летняя температура воздуха изменяется от +16°С до+18°С, максимальная температура июля +40°С, минимальная +2°С. Средняя многолетняя температура в июле по району составляет +19,1°С. Среднее количество дней с температурой выше +20°С составляет 33-36 суток.

Продолжительность безморозного периода на территории района 105-120 дней. Средние даты начала заморозков 22 мая - 28 мая, средние даты конца заморозков 10 сентября -19 сентября.

Наиболее засушливый период - май-июнь, вероятность повторения засух - до 30%. Среднее число дней в году с пыльными бурями - до 26 дней, максимум до 35 дней. Среднее число дней с туманами 10 - 20, с метелями 40-50, число дней с гололедом 2-4.

Преобладающее направление ветра в зимний период - южное, в летний – северо-восточное. Преобладающие скорости ветров - 2 - 5 м/сек. Максимальная скорость ветра в январе - 6,9 м/сек.

Рисунок. 3.1.1.1. Розы ветров

Продолжительность отопительного периода составляет 210-220 дней. Средняя температура отопительного периода - 8,5 °С.

### 3.1.2. Выводы

- Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», Третьяковский район Алтайского края по климатическому районированию относится к климатическому району I, подрайону I В, к зоне нормального увлажнения, т.е. климатические условия благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального строительства.

- В районе преобладают в зимний период южные ветры, в летний – северо-восточные.

## 3.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

### 3.2.1. Поверхностные воды

Территория района, особенно ее восточная предгорная часть, изрезана густой речной сетью.

По району протекает река Алей, самый крупный приток Оби на равнинной части Алтайского края, которая берет свое начало на территории Казахстана. Общая протяженность реки 858 км, длина на территории Третьяковского района составляет 80 км. Дно реки песчаное, русло извилистое, характерны петлеобразные крупные излучины. Питание преимущественно снеговое и дождевое, расход воды – 33,8 м3/сек

Средние сроки замерзания реки 15 - 20 ноября, средние сроки вскрытия реки 7 - 10 апреля, толщина ледового покрова около 80 см. Средняя продолжительность ледостава составляет 141 - 155 дней.

Река Алей является одной из наиболее мутных рек края. Мутность резко увеличивается в период весеннего половодья. Сток реки зарегулирован гидротехническим сооружением - Гилевский гидроузел.

Таблица 3.2.1.1. Основные реки района

| Название | Длина, км | Основной водоток |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Название реки | Берег |
| Алей | 858 | Обь | левый |
| Восточный Алей | 858 | Алей | левый |
| Гольцовка | 59 | Алей | правый |
| Корболиха | 55 | Алей | правый |
| Харьковка | 39 | Алей | правый |
| Каменка | 37 | Алей | правый |
| Каменка | 37 | Алей | правый |
| Плоская | 31 | Восточный Алей | левый |
| Глубокая | 29 | Восточный Алей | правый |
| Черепаниха | 26 | Восточный Алей | правый |
| Булочный Алей | 25 | Восточный Алей | левый |
| Березовка | 21 | Алей | правый |
| Таловка | 21 | Алей | левый |
| Шипуниха | 20 | Восточный Алей | правый |
| Матрешкина | 19 | Алей | левый |
| Чесноков Алей | 17 | Восточный Алей | правый |
| Боровлянка | 16 | Восточный Алей | левый |
| Грязнушка | 14 | Шипуниха | левый |
| Крутиха | 14 | Восточный Алей | левый |
| Восточная Черепаниха | 10 | Черепаниха | левый |
| Малая Черепаниха | 10 | Черепаниха | правый |
| Камышинка | 8 | Алей | левый |
| Сибчиха | 8 | Каменка | правый |
| Таловка | 8 | Матрешкина | левый |
| Яровочка | 8 | Булочный Алей | правый |
| Шапариха | 4 | Алей | левый |

На территории района также имеется множество небольших озер.

### 3.2.2. Подземные воды

Территорию района можно разделить на две зоны по характеру и составу подземных вод: западная и восточная. На западе развиты водоносные комплексы интрузивных пород разного состава и возраста. Глубина залегания водоносных горизонтов колеблется от 0 до 500 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,1 г/л. На востоке, в предгорной части территории развиты водоносные комплексы девонских терригенных и эффузивно-терригенных пород. Глубина залегания – 10-70 м, реже 90 м. Состав вод гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией до 0,5 г/л.

От техногенного загрязнения подземные воды имеют надежную защиту в виде толщи глин и суглинков.

Особенности геологического строения зоны аэрации и гидрогеологических условий определяют низкую степень защищенности грунтовых вод от загрязнения. Естественная защищенность ниже залегающих эксплуатируемых водоносных горизонтов по большей части обеспечена наличием над ними глинистых водоупоров. В отличие от грунтовых незащищенных вод основные водоносные горизонты, согласно методике Гольдберга считаются условно защищенными.

### 3.2.3. Выводы

- В целом район можно считать водонасыщенным;

- Грунтовые воды имеют низкую степень защищенности от техногенного загрязнения. Основные водоносные горизонты, согласно методике Гольдберга считаются условно защищенными.

## 3.3. Геолого-геоморфологическая характеристика

Геологические особенности

В тектоническом плане территория относится к северо-восточной части Обь-Зайсанской складчатой области, Рудно-Алтайской структурно-формационной зоне. Район приурочен к крупной положительной структуре – Алейскому антиклинорию.

Большую часть территории района слагают породы среднего и верхнего отделов девонской системы, представленные песчаниками, сланцами, кварцевыми порфирами, известняками, аргилитами, алевролитами и конгломератами.

Восточная предгорная часть представлена породами среднего девона и среднего ордовика: гранитоидами, кварцевыми диоритами, диоритами, плагиогранитами и гранитами.

Расчётная интенсивность сейсмического воздействия для района определена в 6 баллов шкалы MSK-64. Возникновение землетрясений относится к категории крайне редких явлений и вероятность его повторения составляет 1 раз в 50-100 лет.

Четвертичный покров и особенности рельефа

Территория западных и центральных частей района относится к области слабо дифференцированных новейших движений, восточная часть – к области дифференцированных новейших. Вся территория представляет собой предгорную равнину. Большая часть территории района перекрыта мощным слоем лессовидных покровных суглинков.

Большая часть территории представлена цокольными равнинами на складчато-глыбовом основании. Отложения эолово-аллювиального, эолово-пролювиального, делювиально-элювиального и делювиально-пролювиального происхождения нижнее - средне четвертичного возраста, представлены лессовидными суглинками, иногда с дресвой, распространены в западной и центральной частях района.

На востоке преобладает рельеф мелкосопочника и гор на складчато-глыбовом основании, эрозионный останцово-грядовый (N2-Q3, с абсолютными отметками высот 400-800 м) и останцово-гребневидный (N2-Q3, с абсолютными отметками высот 500-1200 м), перекрытый четвертичными делювиальными щебнистыми суглинками. На юге - пенеплезированный аккумулятивно-денудационый (P-N1 с абсолютными отметками высот – 600-1100 м).

Долина р. Алей террасированная флювиального происхождения, выполнена коллювиально-дефлюкционными отложениями, представленными щебнистыми суглинками и глинами. В восточной предгорной части река имеет V-образную долину.

Из опасных физико-геологических процессов на территории района развиты оползневые явления вдоль рек, водная и ветровая эрозия. В южной части района, где особо развиты лессовидные покровные суглинки, вероятно развитие овражно-балочной системы, вследствие неправильной обработки земли.

## 3.4. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

### 3.4.1. Инженерно-строительные условия

Оценка инженерно-строительных условий складывается из пофакторного анализа составляющих геологической среды: рельефа, геологической характеристики территории, физико-геологических процессов и гидрогеологических особенностей, а также минерально-сырьевых ресурсов (таблица 3.4.1.1).

Площадь территорий, благоприятных для строительства составляет 26%, относительно благоприятных – 20%, не благоприятных – 54%.

Таблица 3.4.1.1. Инженерно-строительные условия Третьяковского района

| Характеристика | Рельеф | Грунты | Уклон | Условия строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории, благоприятные для строительства | Равнины и высокие террасы | Лессовые, преимущественно непросадочные | 0,5-30 | не осложняют |
| Территории, относительно благоприятные для строительства | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин и озерные котловины | Глинистые, местами пучинистые | до 0,50 | частично осложняют строительство, требуется устройство стока |
|  | Равнины и высокие террасы | Лессовые, преимущественно непросадочные | 3-50 | осложняют отдельные виды промышленного строительства |
|  | Мелкосопочник | Крупнообломочные (скалисто-щебнистые) с глинистыми на скальном и полускальном основании | 3-50 | осложняют отдельные виды промышленного строительства |
| Территории, не благоприятные для строительства | Равнины и высокие террасы | Лессовые, преимущественно непросадочные | 5-100 | исключают промышленное строительство, осложняют гражданское |
|  | Равнины и высокие террасы | Лессовые, преимущественно непросадочные | 10-200 | допускают отдельные виды гражданского строительства |
|  | Мелкосопочник | Крупнообломочные (скалисто-щебнистые) с глинистыми на скальном и полускальном основании | 5-100 | исключают промышленное строительство, осложняют гражданское |
|  | Низкогорный | Крупнообломочные (скалисто-щебнистые) с глинистыми на скальном и полускальном основании | 10-200 | допускают отдельные виды гражданского строительства |
|  | Низкогорный | Глинистые с крупнообломочными (валунными) | 10-200 | допускают отдельные виды гражданского строительства |
|  | Низкогорный | Глинистые с крупнообломочными (валунными) | 20-300 | допускают отдельные виды гражданского строительства |

### 3.4.2. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Третьяковского муниципального образования согласно государственному балансу и кадастру месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.07.2009 числятся:

- Третьяковское месторождение кирпичного сырья (суглинков);

- Староалейское месторождение кирпичного сырья (суглинков);

- Шипунихинское месторождение кирпичного сырья (суглинков);

- Первокаменское месторождение строительного камня;

- Месторождение строительного камня Светлые Зори;

- Шишаевское месторождение строительного камня;

- Старо-Алейский участок облицовочного камня (габбро);

- Семеновское месторождение полиметаллических руд;

- Крючковское месторождение полиметаллических руд;

- Рудопроявление полиметаллических руд Гусино-Каменский прииск (требует изучения).

Семеновское и Крючковское месторождения полиметаллических руд в настоящее время являются выработанными, месторождения строительных материалов находятся в резерве. При наличии спроса будут предоставляться в пользование.

Перспективы на выявление полиметаллических месторождений в Третьяковском районе планируется уточнить после проведения работ по государственному заказу «Опережающие геолого-геофизические работы для обоснования переоценки перспектив полиметаллического оруденения Рудного Алтая (Алтайский край) с целью разработки основы для создания ведущего в Российской Федерации центра по добыче свинца и цинка».    Также разведано Староалейское месторождение подземных вод, которое в настоящее время эксплуатируется.

### 3.4.3. Выводы

Большая часть территории оценивается как благоприятная и относительно благоприятная для строительства.

Минерально-сырьевая база района представлена месторождениями строительного сырья. На настоящий момент эксплуатируется Староалейское месторождение подземных вод.

## 3.5. Растительность и почвы

### 3.5.1. Особенности почвенно-растительного покрова

Район располагается в пределах степной и лесостепной природных зон. Территория представляет собой по большей части возвышенную холмисто- и полого-увалистую равнину эрозионно-денудационную равнину, перекрытую лессовыми и лессово-суглинистыми отложениями. Восточная предгорная часть - это круто- и пологосклонные эрозионно-денудационные низкогорья. Днища долин и пойменные террасы недренированные и сложены супесчано-глинистыми и песчано-галечниковыми отложениями.

Леса на территории муниципального района относятся к лесостепной лесорастительной зоне Западно-Сибирского подтаёжно-лесостепного района.

Рисунок 3.5.1.1. Типы ландшафтов

Дифференциация почв на территории района связана в первую очередь с особенностями подстилающих пород и рельефа.

На территории района распространены черноземные почвы различных подтипов. Почвообразующей породой для черноземов служат четвертичные лессы и лессовидные породы. В западной и центральной частях района большую площадь занимают черноземы обыкновенные среднегумусные маломощные, в восточной предгорной части – горные черноземы выщелоченные (высоко – и среднегумусные средне- и маломощные) и горно-лесные темносерые и серые оподзоленные. В долине р. Алей распространены пойменные луговые почвы и черноземы высокогумусные мощные.

Рисунок 3.5.1.2. Почвы Третьяковского района

На большей части территории распространены черноземы обыкновенные среднегумусовые маломощные. Черноземы обыкновенные формируются под покровом разнотравно-ковыльной степной растительности. Климат района резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и не достаточно длительным теплым периодом. Промерзание этих почв может достигать 3-3,5 м и весеннее прогревание их идет достаточно медленно, в связи с чем глубокие горизонты почвенно-грунтового профиля длительно сохраняют низкие температуры. В таких условиях в черноземах формируется небольшой по мощности гумусовый горизонт и неглубоким положением горизонта аккумуляции карбонатов. Содержание гумуса в пахотном горизонте при среднем гранулометрическом составе 4-6%. Процесс гумусонакопления ослаблен. Ниже гумусового горизонта содержание гумуса резко уменьшается.

Черноземы выщелоченные также характеризуются малой мощностью гумусовых горизонтов (30-45 см), не высоким содержанием гумуса (6-8%) и резким уменьшением его количества сразу под гумусовым горизонтом. Отличительным признаком этих почв является вымытость карбонатов из гумусового горизонтами верхней половины переходного горизонта. Выщелоченные черноземы формируются под луговыми и кустарниково-луговыми степями.

В оподзоленных, выщелоченных, осолоделых и солонцеватых черноземах верхняя часть профиля несколько обеднена, а горизонт В обогащен илом, алюминием, железом.

Черноземы богаты элементами, но самостоятельно в достаточном количестве могут получать только калий. Получению высоких урожаев способствует внесение фосфорных и азотных удобрений. Для снижения содержания гумуса и улучшения водно-физических свойств и биохимического режима необходимо дополнительно внесение органических удобрений.

В восточной предгорной части района распространены горнолесные темно-серые и серые оподзоленные почвы.

На территории района произрастают лекарственные виды растений. В восточной части территории, в предгорьях в осиново-пихтовых и темнохвойных высокотравных лесах и на лесных лугах распространена синюха лазурная. На луговых, разнотравно-ковыльных степях и кустарниковых зарослях – горичник Морисона. На пойменных лугах и лесах, в долине р. Алей распространены девясил высокий, алтей лекарственный, синюха лазурная, горец змеиный. Небольшими островками встречается черемица Лобеля.

### 3.5.2. Выводы

Район располагается в пределах степной и лесостепной природных зон. Лесная растительность распространена в восточной предгорной части района и по долинам рек. Также на территории распространены некоторые виды лекарственных растений.

Широкое распространение черноземных почв на территории района определило его специализацию. Продукция, выращенная на этих почвах, отличается высоким качеством. Вследствие особенностей климата мощность гумусового горизонта не велика.

Почвы формируются на лессовых породах и подвержены воздействию ветровой и водной эрозии.

### 3.5.3. Мероприятия

- Проведение мероприятий против водной и ветровой эрозии: посадка лесополос.

## 3.6. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Нормативно-законодательная база объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регламентирована Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

На территории Третьяковского района расположены: Лифляндский государственный комплексный заказник регионального значения и участок Тигирекского государственного природного заповедника федерального значения.

Тигирекский заповедник

Тигирекский заповедник был создан 4 декабря 1999 года Постановлением Правительства РФ № 1342.

Расположен заповедник в юго-западной части Алтайского края, включая приграничные с Казахстаном участки Змеиногорского, Третьяковского и Краснощековского районов. Территория занимает водораздел между правыми притоками реки Чарыш и верховьями истоков реки Алей. Его площадь на территории Третьяковского района составляет 1 060 га.

Проектные работы по расширению заповедника продолжаются. Заповедник ныне подчинен Министерству природных ресурсов Российской Федерации.

Научные исследования в Тигирекском заповеднике начались только в 2000 г. Первоочередной задачей на данном этапе является инвентаризация растительного и животного мира. В перспективе особого внимания заслуживают экосистемы черневой тайги, лесостепи с включением массивов и участков черноземов, расшифровка существенных биогеографических границ, проходящих по заповеднику или вблизи от него.

Лифляндский заказник.

Заказником в Третьяковском районе является природно-хозяйственная территория, включающая весь комплекс ландшафтов луговых, водно-болотных и других угодий. Лифляндский комплексный заказник краевого значения был организован в 1970 г. и создан для сохранения и поддержания общего экологического баланса и выполняет функции сохранения, восстановления и воспроизводства млекопитающих, птиц, а также растений, занесенных в Красную книгу.

В 2006 г. материалы комплексного экологического обследования территории заказника «Лифляндский» для придания правового статуса особо охраняемой природной территории получили положительное заключение государственной экологической экспертизы (Приказ Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Алтайскому краю № 902 от 29.12.2006 г.). А постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое положение о заказнике.

Общая площадь заказника вместе с частью акватории Гилевского водохранилища (500 га) составляет 11,552 тыс. га. В территорию заказника входит юго-восточная часть акватории Гилевского водохранилища в районе устья р. Алей площадью 500 га, далее граница заказника идет по правому коренному берегу водохранилища, огибая территорию пос. Корболиха, до административной границы с Локтевским районом, далее по административной границе с Локтевским и Змеиногорским районами до трассы Змеиногорск - Староалейское, затем по этой трассе до пересечения ее с дорогой Староалейское - Корболиха, по этой дороге 3 км до Гилевского водохранилища, далее по берегу водохранилища через устье р. Алей, включая указанную выше приустьевую часть русла. В пределах заказника находится населенный пункт п. Чеканово, территория которого не входит в заказник.

На территории заказника произрастают 5 видов растений, занесенных в «Красную книгу РСФСР» (1986) и соответственно Красную книгу Алтайского края (2006):

Таблица 3.6.1. Лимитирующие факторы произрастания краснокнижных видов растений

| Название | Лимитирующие факторы | Меры по охране |
| --- | --- | --- |
| Ирис сизоватый (Iris glaucescens Bunge) редкий вид | выпас скота | сохранение естественных мест обитания, охрана популяций на территории заказника |
| Тюльпан поникающий (Tulipa patens Agardh ex Schult. et. Schult. Fil.) редкий вид | хозяйственная деятельность (распашка, пастбищная нагрузка), выкопка луковиц на цветы, сбор цветов на букеты | контроль за состоянием популяций, ограничение сбора и просветительская работа с населением |
| Ковыль перистый (Stipa pennata L.) редкий вид | перевыпас скота, распашка степей, весенние палы | ограничение выпаса скота в местах произрастания |
| Ковыль опушеннолистный (Stipa dasyphylla (Lindem) Trautv) уязвимый вид | распашка степей, неумеренный выпас скота, весенние палы | строгий контроль за состоянием популяций |
| Ковыль Залесского (Stipa zalesskii Wilensky) редкий вид | распашка участков степей весенние палы, интенсивный выпас скота | контроль за состоянием популяции |

Два вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами растений, которые сокращают свой ареал на территории края и они занесены в Красную книгу Алтайского края (1998):

- Адонис весенний (Adonis vernalis L.). лимитирующие факторы: в период цветения обрывание на букеты. в культуру его ввести пока не удалось, заготовка лекарственного сырья до сих пор проводится в природных популяциях.

- Адонис сибирский (A. Sibirica Patrin. Ex Ledeb). Лимитирующие факторы: быстрая потеря всхожести семян, хозяйственная деятельность человека.

Постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418 утверждена схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края до 2025 года. Согласно данной схеме, на территории Третьяковского района планируется создание заказника регионального значения «Третьяковский», памятников природы регионального значения «Мохнатая сопка», «Аринкин Курган», «Кураевская степь», «Черный камень - Арсенина сопка».

Также, с содействия Министерства природных ресурсов и экологии РФ, планируется создание первого в регионе еще одной ООПТ федерального значения - национального парка «Горная Колывань». Его общая площадь составит 215 тыс. га. Национальный парк будет располагаться на территории 4 районов, перспективных с точки зрения развития туризма: Курьинского, Краснощековского, Змеиногорского и Третьяковского.

# Население. Современное состояние и прогноз

## 4.1. Динамика численности населения

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются:

- динамика численности населения;

- половозрастная структура населения;

- степень экономической активности населения.

Численность Третьяковского муниципального района на 1 января 2013 года составила 13528 человек (0,56% от населения Алтайского края), что на 2833 человека меньше аналогичного показателя 2009 года.  За последние 20 лет динамику численности населения можно разделить на три периода (рис.4.1.1):

- медленного роста (до 1997 г.), связанный с естественным приростом до 1993 г. и миграционным приростом, связанным также с притоком населения из бывших республик Союза после распада СССР;

- стабилизации (1997 – 2001 гг.), относительный баланс между миграционным притоком и естественной убылью населения;

- медленного сокращения (с 2001 г.), когда естественная убыль совмещается с миграционным оттоком.

Рисунок 4.1.1. Динамика численности населения Третьяковского района

За годы перехода к рыночной экономике и социально-экономических кризисов численность населения Третьяковского района, как и Алтайского края, претерпело гораздо меньше изменений, чем в целом по стране. Депопуляция в Алтайском крае началась с 1995 г., а в Третьяковском районе с 1999 г., хотя естественная убыль населения в районе наблюдается с 1995 г. Основным фактором стабилизации и некоторого повышения численности населения района оставалась миграция населения, но с 1999 г. миграционный прирост не покрывает естественную убыль населения. Так, за последние 10 лет сокращение численности населения района составило около 3,06 тыс. человек или 18,4%.

Таблица 4.1.1. Структурные элементы общего прироста населения района, чел.

| Годы | Общий прирост | Естественный прирост | Миграционный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 174 | 87 | 87 |
| 1990 | 470 | 61 | 409 |
| 1992 | 204 | 34 | 170 |
| 1995 | 13 | -38 | 51 |
| 1999 | 190 | -39 | 229 |
| 2000 | -16 | -55 | 39 |
| 2001 | -167 | -62 | -105 |
| 2002 | -42 | -10 | -32 |
| 2003 | -177 | -73 | -104 |
| 2004 | -218 | -52 | -166 |
| 2005 | -160 | -74 | -86 |
| 2006 | -164 | -108 | -56 |
| 2007 | -137 | -59 | -78 |
| 2008 | 44 | -3 | 47 |

В целом, среднегодовые темпы сокращения численности за период с 1999 г. в районе составили 0,4-1,8%.

## 4.2. Воспроизводство населения

Сложная социально-экономическая ситуация в стране в последние годы существенно сказалась на воспроизводстве населения как страны в целом, так и жителей Третьяковского района в частности. Для района характерна длительная и выраженная естественная убыль населения, начавшаяся в 1993 г. (что позже, чем в России и Алтайском крае).

Естественное движение населения района последние 15 лет отличается колебаниями и не дает положительного естественного прироста. В 1998 г., 2002 г. и 2008 г. показатель естественной убыли составил выше -1 (или менее 10 человек), что говорит о положительных тенденциях в воспроизводстве населения. Самый низкий коэффициент естественной убыли был зафиксирован в 2006 г. (6,5‰) и обусловлен низкой рождаемостью в этот период. Последние годы показатель рождаемости имеет тенденцию роста, что оказывает влияние на снижение показателя естественной убыли.

Рисунок 4.2.1. Основные показатели воспроизводства населения Третьяковского района

В Третьяковском районе в 2008 г. естественная убыль населения составила 0,2‰, что ниже, чем в целом по Алтайскому краю (-2,7‰), в Сибирском федеральном округе (-0,7‰) и в России (-2,6‰). В 2012 году показатель естественной убыли населения увеличился до 1,4‰, что сказалось на сокращении численности населения всего на 20 человек. Основным фактором, влияющим на отрицательный показатель прироста жителей района, остается миграционный отток населения.

По показателю воспроизводства населения сельские поселения района различны. В 2008 г. положительное воспроизводство населения наблюдалось в четырех сельских поселениях (Староалейское, Екатерининское, Корболихинское, Садовое), в Плосковском поселении коэффициент естественного прироста равен нулю, в остальных пяти сельских поселениях естественный прирост отрицательный.

По состоянию на начало 2013 года положительное воспроизводство отмечено в Екатерининском, Корболихинском, Садовом, Третьяковском и Шипунихинском сельсоветах, в остальных четырех сельских поселениях коэффициент естественного прироста имел отрицательное значение.

В районе наблюдается сокращение абсолютных и относительных показателей рождаемости, начиная с 1989 г. Так, если в 1989 г. на территории района родилось 257 детей, а коэффициент рождаемости составлял 16,4‰, то в 2006 г. на территории района родилось 140 детей, а коэффициент рождаемости составил 8,5‰ (табл. 4.2.1). После 2006 г. рождаемость значительно увеличилась, так в 2007 г. рождаемость составила 12,6‰ (206 человек),  в 2008 г. – 13,9‰ (228 человек) и к 2013 года достигла отметки 15,1‰ (204 человека).

Таблица 4.2.1. Динамика рождаемости Третьяковского района

| Годы | 1989 | 1991 | 1995 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел | 257 | 232 | 179 | 189 | 233 | 208 | 140 | 228 | 212 | 204 |
| На 1000 населения, ‰ | 16,4 | 14,3 | 10,5 | 10,9 | 13.9 | 12.5 | 8.5 | 13.9 | 15,3 | 15,1 |

Наблюдаемое повышение рождаемости вызвано увеличением численности женщин репродуктивного возраста (за счет более многочисленного поколения рожденных в 1980-х гг.) и государственной политики в области демографии (увеличение единовременных пособий по рождению ребенка, введение практики материнского капитала и т.д.). Нужно учитывать, что рост рождаемости в особенности в возрастной группе матерей от 25-29 лет и 30-39 лет во многом произошел за счет «отложенных» рождений, реализованных в период некоторого экономического подъема и социальной стабильности. Считать этот рост стабильным и устойчивым без изменения репродуктивных моделей поведения вряд ли возможно.

Сельские поселения отличаются по уровню рождаемости, так в 2008 г. самые низкие показатели рождаемости были характерны для Шипунихинского и Первокаменского сельских поселений, а самые высокие – для Садового, Староалейского и Корболихинского (табл.4.2.2). В 2012 году  лидерами остались Староалейский и Корболихинский сельсоветы, самые низкие коэффициенты рождаемости отмечены в Первокаменском и Шипунихинском сельских поселениях.

Таблица 4.2.2. Рождаемость населения по поселениям Третьяковского района

| Название поселения | 2008 |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число родившихся, чел | На 1000 чел, ‰ | Число родившихся, чел |  | На 1000 чел, ‰ |  | Число родившихся, чел |  | На 1000 чел, ‰ |
| Староалейское | 87 | 16,6 | 71 |  | 15,0 |  | 76 |  | 16,1 |
| Екатерининское | 22 | 14,2 | 23 |  | 15,1 |  | 23 |  | 15,4 |
| Корболихинское | 26 | 16,5 | 25 |  | 18,9 |  | 23 |  | 17,9 |
| Михайловское | 8 | 12,7 | (поселение вошло в состав сельского поселения Третьяковский сельсовет) |  |  |  |  |  |  |
| Новоалейское | 11 | 10,2 | 10 | 12,9 |  | 8 |  | 10,6 |  |
| Первокаменское | 9 | 9,8 | 8 | 11,9 |  | 4 |  | 6,2 |  |
| Первомайское | 12 | 13,6 | (поселение вошло в состав сельского поселения Третьяковский сельсовет) |  |  |  |  |  |  |
| Плосковское | 11 | 12,2 | 7 | 8,9 |  | 10 |  | 13,4 |  |
| Садовое | 24 | 18,6 | 24 | 20,6 |  | 20 |  | 17,8 |  |
| Третьяковское | 13 | 12,8 | 36 | 16,8 |  | 33 |  | 15,8 |  |
| Шипунихинское | 5 | 5,8 | 8 | 11,5 |  | 7 |  | 10,1 |  |

Рождаемость в районе в целом остается низкой, т.к. репродуктивные планы большинства семей ориентированы на рождение одного, реже двух детей. В целом же, коэффициент рождаемости в Третьяковском районе выше в 2008 г., чем в Алтайском крае (12,3‰), в Сибирском федеральном округе (13,7‰) и в целом по России (12,1‰). В 2013 году показатель рождаемости на 1000 населения в муниципальном районе превысил среднекраевой коэффициент на 1,5‰. В Алтайском крае Третьяковский район занимает 10 место по общему коэффициенту рождаемости среди других 60 муниципальных районов края.

Помимо снижения рождаемости неблагоприятным моментом воспроизводственных процессов в районе выступает высокая смертность населения. В 2008 г. смертность в Третьяковском районе составила 14,1‰ (231 человек) и уменьшилась на 2,1‰ по сравнению с прошлым годом. В 2012 году показатель количества умерших составил 224 человека или 16,5‰. Коэффициент смертности в районе в последние два года превышает аналогичный средний показатель по Алтайскому краю (14,6‰), по Сибирскому федеральному округу (13,6‰) и по России (13,3‰).

Таблица 4.2.3. Динамика смертности Третьяковского района

| Годы | 1989 | 1991 | 1995 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число умерших, чел | 170 | 197 | 217 | 244 | 243 | 260 | 248 | 231 | 233 | 224 |
| На 1000 населения, ‰ | 10,9 | 12,1 | 12,8 | 14,1 | 14,5 | 15,7 | 15,0 | 14,1 | 16,8 | 16,5 |

Показатели смертности в районе значительно выросли по сравнению с 1989 г., когда смертность населения составляла 10,9‰ (170 человек). На протяжении всего наблюдаемого периода своего пика смертность достигла в 2003 г. и составила 16,8‰ (278 человек).

Уровень смертности зависит от множества факторов, таких как возрастная структура населения, уровень развития здравоохранения, образ жизни и т.д. В районе уровень смертности различается по сельским поселениям района (табл. 4.2.4).

Таблица 4.2.4. Смертность населения по поселениям Третьяковского района

| Название поселения | 2008 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число умерших, чел | На 1000 чел, ‰ | Число умерших, чел | На 1000 чел, ‰ | Число умерших, чел | На 1000 чел, ‰ |
| Староалейское | 74 | 14,1 | 80 | 16,9 | 102 | 21,7 |
| Екатерининское | 20 | 12,9 | 13 | 8,5 | 21 | 14,1 |
| Корболихинское | 12 | 7,6 | 23 | 17,3 | 24 | 18,7 |
| Михайловское | 6 | 9,5 | (поселение вошло в состав сельского поселения Третьяковский сельсовет) |  |  |  |
| Новоалейское | 20 | 18,5 | 18 | 23,2 | 9 | 12,0 |
| Первокаменское | 20 | 21,8 | 11 | 16,4 | 12 | 18,7 |
| Первомайское | 19 | 21,5 | (поселение вошло в состав сельского поселения Третьяковский сельсовет) |  |  |  |
| Плосковское | 11 | 12,2 | 14 | 17,8 | 11 | 14,7 |
| Садовое | 22 | 17,1 | 18 | 15,5 | 12 | 10,7 |
| Третьяковское | 16 | 15,7 | 43 | 20,0 | 30 | 14,4 |
| Шипунихинское | 11 | 12,8 | 13 | 18,6 | 3 | 4,3 |

За 2008 г. самые высокие коэффициенты смертности наблюдаются в Первокаменском и Первомайском сельских поселениях (смертность превышает 21‰). По состоянию на 2013 год этот показатель увеличился в Староалейском и Корболихинском сельсоветах.

Брачность и разводимость, как процессы естественного движения, активно влияют на воспроизводство населения. Современные особенности этих процессов формируются под влиянием социально-экономического развития. Изменяется место семьи в социально-экономической структуре; отношение к семейной жизни, к регистрации брака, к разводу; взаимоотношения в обществе и семье, полов и поколений; значимость детей в семье, дальнейшее ослабление потребности в детях, мотивация к традиционной семейной жизни.

В 2008 г. на 1000 браков приходится 865 разводов и этот показатель в последние годы снизился до отметки 584 развода на 1000 браков, что говорит о нарастании стабильности брака. С 1989 г. по 2008 г. коэффициент брачности снизился на 2,4‰, а коэффициент разводимости вырос на 3‰, а это более чем в 2 раза. В 2012 году коэффициент брачности составил 8,3‰, разводимости – 4,9‰.

Таблица 4.2.5. Динамика коэффициентов брачности и разводимости района

| Годы | 1989 | 1991 | 1995 | 1999 | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брачность, ‰ | 9,1 | 8,4 | 7,8 | 6,4 | 8,2 | 8,6 | 7,6 | 6,8 | 6,7 | 10,2 | 8,3 |
| Разводимость, ‰ | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 3,8 | 3,7 | 5,6 | 6,0 | 4,9 |
| На 1000 браков приходится разводов | 289 | 328 | 371 | 342 | 489 | 639 | 500 | 553 | 865 | 588 | 584 |

Поскольку абсолютное большинство рождений происходит в браке, то одной из причин повышения рождаемости в последние два года является увеличение показателя брачности.

Самый низкий коэффициент брачности в 2011-2012 гг. зарегистрирован в Новоалейском сельском поселении, где в течение двух лет было заключено только два брака (коэффициент брачности равен 0-2,7‰). Самым высоким коэффициент брачности в последние годы остается в Староалейском сельском поселении (табл. 4.2.6).

    - Таблица 4.2.6. Брачность по поселениям Третьяковского района

| Название поселения | 2008 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число браков | ‰ | Число браков | ‰ | Число браков | ‰ |
| Староалейское | 66 | 12,6 | 93 | 19,6 | 80 | 17,0 |
| Екатериринское | 7 | 4,5 | 14 | 9,2 | 5 | 3,3 |
| Корболихинское | 5 | 3,0 | 8 | 6,0 | 3 | 2,3 |
| Михайловское | 0 | 0,0 | (поселение вошло в состав сельского поселения Третьяковский сельсовет) |  |  |  |
| Новоалейское | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 2 | 2,7 |
| Первокаменское | 2 | 2,2 | 3 | 4,5 | 7 | 10,9 |
| Первомайское | 8 | 8,4 | (поселение вошло в состав сельского поселения Третьяковский сельсовет) |  |  |  |
| Плосковское | 4 | 4,3 | 3 | 3,8 | 5 | 6,7 |
| Садовое | 9 | 7,0 | 6 | 5,2 | 3 | 2,7 |
| Третьяковское | 3 | 3,0 | 9 | 4,2 | 6 | 2,9 |
| Шипунихинское | 3 | 3,5 | 5 | 7,2 | 2 | 2,9 |

Для района характерны невысокие показатели брачности (в сравнении с аналогичными показателями более 40 муниципальных районов Алтайского края), что является одной из причин невысокого уровня рождаемости, так как большинство рождений происходит в зарегистрированной семье.

## 4.3. Миграционная ситуация

Миграция является одним из основополагающих факторов изменения численности и территориального размещения населения. До 1999 г. миграция была основным компонентом, который способствовал стабилизации численности населения. Приграничное положение района и прохождение межгосударственной железной дороги определило миграционный оборот в этот период. С 2001 г. количество прибывших начинает сокращаться и не перекрывает количество убывших.

Рисунок 4.3.1. Миграционные движения в Третьяковском районе

В 2008 г. в Третьяковский район прибыло 368 человек, выбыло 415, миграционная убыль составила 47 человек (2,9‰), это выше, чем в целом по Алтайскому краю (-2,0‰) и по сельскому населению Алтайского края, где в 2008 г. отметился миграционный прирост (0,2‰).

За последние годы снизился коэффициент миграционного оборота населения, если в 1989 г. этот показатель составлял 112,5‰, то в 2008 г. – около 48‰, т.е. территориальная подвижность населения уменьшилась более чем в 2 раза.

Таблица 4.3.1. Характеристика миграционных потоков на территории Третьяковского района

|  | 1989 | 1991 | 1995 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число прибывших, чел | 923 | 903 | 731 | 771 | 569 | 387 | 402 | 333 | 327 | 452 | 329 | 368 |
| число убывших, чел | 836 | 903 | 680 | 547 | 530 | 492 | 434 | 437 | 493 | 456 | 382 | 415 |
| миграционный прирост, чел | 87 | 0 | 51 | 224 | 39 | -105 | -32 | -104 | -166 | -4 | -53 | -47 |

Совмещенный анализ естественного и механического движения населения по территории Третьяковского района в 2008 г. позволяет выделить пять групп района по общему изменению численности населения (табл. 4.3.2.):

1. Сельские поселения, в которых естественная убыль сочетается с механической убылью населения: Первокаменское, Плосковское, Третьяковское, Шипунихинское.

2. Сельские поселения, в которых естественный прирост сочетается с механической убылью, большей, чем прирост: Староалейское, Михайловское.

3. Сельские поселения, в которых естественная убыль сочетается с механическим приростом населения, который не может покрыть депопуляцию: Новоалейское.

4. Сельские поселения, в которых естественный прирост сочетается с механической убылью, меньшей, чем прирост: Екатерининское, Корболихинское.

5. Сельское поселение, в котором естественный прирост сочетается с механическим приростом: Садовое.

Таблица 4.3.2. Структурные элементы динамики численности населения Третьяковского района по поселениям, человек, 2012.

| Сельские поселения | Естественный прирост (убыль) | Механический прирост (убыль) | Суммарный прирост (убыль) за год |
| --- | --- | --- | --- |
| Староалейское | 13 | -118 | -105 |
| Екатерининское | 2 | -1 | 1 |
| Корболихинское | 14 | -12 | 2 |
| Михайловское | 2 | -25 | -23 |
| Новоалейское | -9 | 2 | -7 |
| Первокаменское | -11 | -9 | -20 |
| Первомайское | -7 | 4 | -3 |
| Плосковское | 0 | -7 | -7 |
| Садовое | 2 | 10 | 12 |
| Третьяковское | -3 | -9 | -12 |
| Шипунихинское | -6 | -6 | -12 |

Для Третьяковского района важно обеспечить регулирование миграционных процессов как внутрирайонных, так и внешних миграционных потоков. Особое значение имеет создание благоприятных условий для закрепления молодых специалистов. В условиях суженного режима воспроизводства населения важно сократить отток людей за пределы муниципального района, особенно в трудоспособном возрасте.

## 4.4. Половозрастная структура населения

Сложившаяся половозрастная структура населения является важнейшим показателем демографической ситуации в районе, и не только влияет на будущие демографические процессы, но и сама является результатом действия этих процессов в прошлом.

В современной половой структуре района отмечается доминирование женского населения, доля которого составляет 52%, а соотношение женского к мужскому населению составляет 1,08, что более сбалансировано, чем в Алтайском крае (1,16), в Сибирском федеральном округе (1,15) и в целом по России (1,16).

Возрастная структура района благоприятнее для воспроизводства населения и экономического развития, чем среднероссийская по сельскому населению. При этом 62,1% населения находится в трудоспособном возрасте (среднероссийский показатель по сельскому населению 60,2%), и демографическая нагрузка на 1000 трудоспособных составляет 626,3 человек, находящихся в возрастах моложе и старше трудоспособного возраста (308,4 – детей, 317,9 – пенсионеров), это выше, чем по Алтайскому краю (587,4).

Весьма наглядно половозрастную структуру населения Третьяковского района демонстрирует половозрастная пирамида (рис. 4.4.1). По характеру очертаний пирамиды можно судить о типе и перспективах воспроизводства населения, потенциальной обеспеченности трудовыми ресурсами и т.д.

В половозрастной пирамиде Третьяковского района четко вырисовывается «провалы» в возрастной категории 65-69 лет, представленной лицами, рожденными в годы Великой Отечественной войны. В возрастной категории 40-44 года отмечается низкая рождаемость малого числа людей, рожденных в годы войны. Возрастные категории от 0 до 14 лет – это результат сокращения в годы социально-экономического кризиса с 1991 г. при переходе к рыночным отношениям.

Средний возраст в районе мужчин – 35,6 лет, средний возраст женщин – 39,7 лет.

Рисунок 4.4.1. Половозрастная структура населения Третьяковского района на 01.01.2009 г., чел

Возрастная структура Третьяковского района неравномерна по сельским поселениям (рис.4.4.2). Так, в Первокаменском и Садовом сельских поселениях наблюдается «старение» населения, где население старше 59 лет составляет более 30%, что выше среднероссийского (20%) и говорит о малой привлекательности поселения для проживания молодежи из-за сложившейся неблагоприятной социально-экономической ситуации. В Корболихинском, и Третьяковском сельских поселениях население 15-39 лет составляет более 40%. Самое «молодое» население в Новоалейском и Екатерининском поселениях.

Рисунок 4.4.2. Возрастная структура поселений Третьяковского района

## 4.5. Трудовые ресурсы

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются работающие лица трудоспособного возраста, работающие пенсионеры, учащиеся трудоспособного возраста, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (производят продукцию не только для личного пользования, но и на продажу), а также безработные трудоспособного возраста.

Численность трудоспособного населения на 1 января 2008 г. в Третьяковском районе составила 10186 человек или 62,1% общей численности населения. В целом ситуация с демографической нагрузкой за последние 15 лет значительно улучшилась. Если до 1998 г. она была больше 800 нетрудоспособных человек на 1000 трудоспособных, то в 2009 г. на 1000 трудоспособных приходилось 626 нетрудоспособных человек. Среднесписочная численность работников сокращается пропорционально убыли всего населения района.

Количество безработных в районе на 1 января 2009 г. составило 370 человек (уровень безработицы – 3,5%), что на 26% ниже, чем на 1 января 2008 г.

Таблица 4.5.1. Динамика зарегистрированных безработных Третьяковского района

| Наименование показателя | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на конец года, чел. | 228 | 187 | 221 | 269 | 306 | 351 | 615 | 618 | 505 |
| Уровень безработицы на конец года, % | 2,4 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 6,2 | 6,1 | 4,9 |

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника Третьяковского района в 2008 г. составила около 6 тыс. рублей и является одной из самых низких среди муниципальных районов Алтайского края.

## 4.6. Выводы

Проведенный демографический анализ в Третьяковском районе позволяет сделать следующие выводы:

- демографическая ситуация характеризуется процессами депопуляции, сокращением численности населения;

- за последние 15 лет воспроизводство населения характеризуется относительно низким уровнем рождаемости (13,9‰), высоким уровнем смертности (14,1‰) и отрицательным естественным приростом;

- для района характерны неблагоприятные миграционные процессы, характеризующиеся оттоком населения с 2001 г., снижением миграционного оборота;

- высокий уровень разводимости (на 10 браков приходится 8,6 разводов).

## 4.7. Прогноз численности населения

Прогноз формирования населения довольно сложен, особенно в современных условиях, поскольку возможны существенные изменения в масштабе, направлениях миграций и режиме воспроизводства населения. Прогнозные показатели рассчитываются для того, чтобы оценить, какими могут быть изменения при различных вероятностных сценариях демографического развития. Следует отметить, что это не может точно предсказать, как действительно будет меняться численность населения.

Прогноз численности населения Третьяковского района разработан на период до 2033 г. Из многих демографических анализов наиболее универсальным и важным представляется рассмотрение траекторий изменения численности населения региона, и его административно-территориальных образований при трех возможных сценариях демографического развития:

- инерционный сценарий,

- базовый сценарий,

- оптимистический сценарий.

Базовый сценарий развития демографической ситуации, предполагает в социально-экономическом развитии Третьяковского района незначительные изменения, сопровождаемые стабилизацией уровня рождаемости и уменьшения показателей смертности населения. К концу первой очереди ожидается превышение показателей смертности над показателями рождаемости, так как в фертильный возраст вступит малочисленное население родившихся в конце 1990х гг.

На протяжении всего рассматриваемого периода ожидается миграционная убыль населения, что отрицательно скажется  на формировании естественного прироста, но количественные показатели ее будут ниже базового года в связи со стабилизацией экономики муниципального района.

Согласно такому сценарию развития численность населения к концу 2032 г. уменьшится на 15% или на 2,0 тыс. человек (табл.4.7.1). Наиболее кризисная ситуация возможна в Екатерининском сельском поселении, где численность может снизиться более 30%, около 15% - в Староалейском сельсовете. Увеличение численности предполагается в Садовом сельском поселении (на 20%).

Таблица 4.7.1. Прогноз численности населения (базовый сценарий)

| Наименование сельского поселения | 2012 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Третьяковский район (всего тыс. человек), на конец года | 13,528 | 12,9 | 11,5 |
| Староалейское | 4,705 | 4,5 | 4,0 |
| Екатерининское | 1,491 | 1,2 | 1,0 |
| Корболихинское | 1,284 | 1,1 | 1,0 |
| Новоалейское | 0,752 | 0,8 | 0,7 |
| Первокаменское | 0,643 | 0,6 | 0,6 |
| Плосковское | 0,747 | 0,7 | 0,6 |
| Садовое | 1,122 | 1,4 | 1,3 |
| Третьяковское | 2,089 | 1,9 | 1,8 |
| Шипунихинское | 0,695 | 0,7 | 0,5 |

Оптимистический сценарий развития предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а так же проведение эффективной демографической политики. Предполагается сохранение уровня рождаемости на нынешнем уровне, создание рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов и, как следствие, снижение миграционного оттока трудоспособного населения и детей.

При оптимистическом сценарии развития численность населения к 2033 г. уменьшится на 5,5% (табл. 4.7.2), т.е. сокращение будет происходить более медленными темпами. Стабилизация прогнозируется в Корболихинском, Третьяковском, Первокаменском, Шипунихинском сельских поселениях и увеличение в Садовом сельском поселении.

Таблица 4.7.2. Прогноз численности населения (оптимистический сценарий)

| Наименование сельского поселения | 2012 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Третьяковский район (всего), на конец года | 13,528 | 13,6 | 12,8 |
| Староалейское | 4,705 | 4,8 | 4,5 |
| Екатерининское | 1,491 | 1,3 | 1,1 |
| Корболихинское | 1,284 | 1,2 | 1,1 |
| Новоалейское | 0,752 | 0,8 | 0,7 |
| Первокаменское | 0,643 | 0,6 | 0,6 |
| Плосковское | 0,747 | 0,7 | 0,7 |
| Садовое | 1,122 | 1,4 | 1,4 |
| Третьяковское | 2,089 | 2,1 | 2,0 |
| Шипунихинское | 0,695 | 0,7 | 0,7 |

Инерционный сценарий развития демографической ситуации предполагает, что дальнейшее развитие района будет происходить без целенаправленных управленческих действий в области социально-экономического развития и демографии в частности. Согласно такому сценарию численность населения Третьяковского района к концу 2032 г. сократится почти на 3,4 тысячи человек, или на 25% (табл. 4.7.3). Основной причиной сокращения числа жителей района будет являться миграционный отток населения.

В разрезе поселений наиболее кризисная ситуация возможна в Екатерининском, Корболихинском, Плосковском и Шипунихинском сельских поселениях, в которых прогнозируется сокращение численности населения на 25% и более.

Таблица 4.7.3. Прогноз численности населения (инерционный сценарий)

| Наименование сельского поселения | 2012 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Третьяковский район (всего тыс. человек), на конец года | 13,528 | 11,5 | 10,1 |
| Староалейское | 4,705 | 4,3 | 3,9 |
| Екатерининское | 1,491 | 1,0 | 0,7 |
| Корболихинское | 1,284 | 1,0 | 0,9 |
| Новоалейское | 0,752 | 0,7 | 0,6 |
| Первокаменское | 0,643 | 0,6 | 0,5 |
| Плосковское | 0,747 | 0,6 | 0,5 |
| Садовое | 1,122 | 1,0 | 0,9 |
| Третьяковское | 2,089 | 1,7 | 1,6 |
| Шипунихинское | 0,695 | 0,6 | 0,5 |

В ближайшей перспективе в Третьяковском районе тенденции к сокращению численности населения, хоть и более медленными темпами, чем по России, сохранятся. Задачи демографической политики, являющейся неотъемлемой частью социального, экономического и культурного развития района, должны быть направлены на повышение уровня и качества жизни как всего населения, так и каждого человека в отдельности. Повышение уровня и качества жизни – необходимое условие снижения смертности, а рост экономической активности – миграционной подвижности внутри района.

В настоящее время на первое место должны быть поставлены следующие меры:

- увеличение мероприятий направленных на укрепление института семьи;

- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания;

- переориентация системы ценностей на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми;

- повышение адресности выплаты пособий гражданам, имеющим детей;

- обеспечение доступности для всех семей, имеющих детей, услуг детских дошкольных и общеобразовательных учреждений;

- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания семьи и детей, в рамках которых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается социальная поддержка;

- усиление дифференцированности социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них;

- развитие учреждений, специализирующихся на работе с детьми и подростками, занимающихся их социализацией, семейным обустройством;

- повышение в общественном сознании приоритета здорового образа жизни, ценностей семейного благополучия и значимости детей.

# Анализ и прогноз развития основных отраслей экономики муниципального района

## 5.1. Развитие минерально-сырьевого комплекса

### 5.1.1. Состояние минерально-сырьевого комплекса

Минерально-сырьевая база Третьяковского муниципального района не отличается большим многообразием и запасами и включает 10 месторождений, 1 рудопроявление и 1 участок месторождения разведанных природных ископаемых, а также 1 месторождение подземных вод.

Кирпичное сырье

1. Третьяковское месторождение. Расположено в непосредственной близости от п. Первомайский. Представлено пластообразной залежью покровных суглинков средней мощностью 8,6 м. Средняя мощность вскрыши 0,6 м. Суглинки умереннопластичные (число пластичности 7-12), при условии добавки 10% опила и 5% шамота пригодны для производства морозостойкого кирпича с 13-ю пустотами марки «100». Полезная толща не обводнена. Запасы по категориям составляют: А – 827,1 тыс. м3, В – 657,2 тыс. м3, С1 – 136,7 тыс. м3. Месторождение учтено государственным кадастром месторождений (ГКМ) и подготовлено к промышленному освоению.

2. Староалейское месторождение. Расположено на юго-западной окраине с. Староалейское. Полезным ископаемым являются умереннопластичные суглинки средней мощностью 7,5 м. Средняя мощность вскрыши 0,5 м. Суглинки в естественном состоянии пригодны для производства кирпича марки «75». Полезная толща не обводнена. Запасы по категории В составляют 273 тыс. м3. Месторождение учтено государственным балансом запасов (ГБЗ), подготовлено к промышленному освоению и находится в государственном резерве.

3. Шипунихинское месторождение. Расположено в 2 км южнее с. Шипуниха на правом берегу р. Алей. Полезное ископаемое представлено суглинками мощностью 7-10 м. Средняя мощность вскрыши 0,65 м. Суглинки в естественном состоянии пригодны для изготовления кирпича марки «125». Число пластичности 12-19. Полезная толща не обводнена. Запасы по категории В составляют 157 тыс. м3, по категории С1 – 256 тыс. м3. Месторождение учтено ГКМ. Необходима государственная экспертиза запасов.

Песчано-гравийная смесь

4. Старо-Алейское месторождение. Расположено в долине р. Алей, между селами Староалейское и Екатерининское. Месторождение представлено пойменными песчано-гравийными отложениями р. Аллей мощностью от 0,7 до 10,7 м (12 кос по обоим берегам р. Алей). Мощность вскрыши 0-4,1 м. Содержание гравия в смеси 0,4-47,5%, песок-отсев при условии промывки можно использовать для производства бетона. Месторождение периодически затапливается паводковыми водами. Запасы по категории А составляют 1482 тыс. м3, В – 534 тыс. м3. Месторождение учтено ГБЗ, подготовлено к промышленному освоению и находится в государственном резерве.

Строительный камень

5. Первокаменское месторождение. Расположено в 4 км западнее с. Первокаменка на правом берегу р. Солоновки. Месторождение представляет собой ядро и восточное крыло антиклинали, сложенные порфиритами, туфами и туфоалевролитами. Превышение над уровнем р. Солоновки 40-70 м, средняя мощность вскрыши 0,2 м. Породы месторождения пригодны для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог без применения вяжущих средств и как крупный заполнитель тяжелых бетонов и асфальтобетонов. Запасы категории С2 составляют 526 тыс. м3, возможен прирост запасов на глубину и за счет флангов, необходима государственная экспертиза запасов. Месторождение учтено ГКМ. Рекомендуется в качестве притрассового карьера.

6. Месторождение «Светлые Зори». Расположено в 1 км западнее с. Светлые Зори. Представлено гранитным массивом с мелкими телами диоритов, превышение над уровнем р. Крутиха 25-40 м, мощность рыхлой и скальной вскрыши – 2 м. Породы месторождения пригодны для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог без применения вяжущих средств и как крупный заполнитель тяжелых бетонов и асфальтобетонов. Запасы категории С2 – 441 тыс. м3. Месторождение учтено ГКМ. Необходима оценка сырья на глубину и государственная экспертиза запасов.

7. Шишаевское месторождение. Расположенное в 3,5 км восточнее ст. Третьяково в районе высотной отметки 461,4 м. Месторождение сложено гранитами тельбесского интрузивного комплекса с дайками диабазовых порфиритов. Зона выветривания до 4,5 м, задайкованность 12-20%. Мощность вскрыши – 0,25 м. Породы месторождения имеют марку по дробимости «800-1000», по истираемости – «И-I-III», удар – «У-50-75», пригодны для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог, для балластного слоя ж/д пути, как крупный заполнитель тяжелых бетонов марки «300» и как облицовочный камень II класса декоративности для внутренних облицовок. Запасы камня по категориям: А – 2222 тыс. м3, В – 8628,6 тыс. м3 и С1 – 10746 тыс. м3. Необходима государственная экспертиза запасов. Рекомендовано изучение гранитов как облицовочного камня. Месторождение учтено ГКМ.

Облицовочный камень

8. Участок Старо-Алейский-3 (габбро). Расположен в 1,2 км западнее п. Новогальцовка, на горе Милая. «Рябчиковое» габбро староалейского габброидного массива средне-верхнедевонского возраста. Породы могут быть рекомендованы как облицовочный камень, для производства щебня и минваты. Прогнозные ресурсы составляют 26 млн. м3, рекомендуется постановка геологоразведочных работ. Учтен ГКМ.

Полиметаллические руды с серебром и золотом

9. Семеновское месторождение. Расположено в 0,5 км севернее с. Семеновка. Рудные тела (всего 8) характеризуются сложной пластообразной формой. Наиболее крупное имеет размеры по простиранию до 300 м, по падению до 400 м. Средние содержания компонентов в рудах: свинец – 3%, цинк – 7,1%, золото – 0,9 г/т, серебро – 62,7 г/т. Кроме основных металлов отмечаются: кадмий, кобальт, таллий, галлий, молибден. Забалансовые запасы С1 на момент консервации: руды – 488 тыс. т, свинца – 14,6 тыс. т, цинка – 34,5 тыс. т, золота – 455 кг, серебра – 29,4 т. Прогнозные ресурсы категории Р1: руда – 1000 тыс. т, цинк – 70 тыс. т, свинец – 30 тыс. т, медь – 5 тыс. т. Месторождение учтено ГБЗ, законсервировано.

10. Крючковское месторождение. Расположено в 5 км к западу от ст. Третьяково. Рудная зона прослежена по простиранию на 600 м, представлена 2 залежами богатых окисленных медно-свинцовых руд, переходящих на глубине 50-80 м в бедные прожилково-вкрапленные руды, а с глубины 200 м – в зоны убогой сульфидной вкрапленности. Содержание металлов: свинец – 10,56%, медь – 3,64%. Запасы по категории С1 – 484,2 тыс. т руды, золото – 1382 кг, серебро – 128,3 т. Месторождение отработано в 1967-73 гг.

11. Сургутановское месторождение. Расположено восточнее с. Крючки. По данным отработки рудные тела (всего 3 тела) были послойными, вертикальными. Длина рудной зоны по простиранию в меридиональном направлении 700 м. Мощность рудных тел 0,5-7,0 м, длина – 15-30 м, по падению до 28 м. Рудные тела сложены баритом и желтыми охрами, реже – церусситом и азуритом. Зональность: 1) до глубины 15 м – баритовые руды. Содержание: медь – 3,75%, свинец – 14-50%, серебро – 65-780 г/т; 2) 15-21 м кварцево-охристые руды: медь – 2,5-12,5%, свинец – 7,5-33%, серебро – 10-195 г/т; 3) ниже 21 м – сажистые руды: медь – 7,5%, свинец – 7,5%, серебро – 6,5 г/т. Запасы сняты с учета в 1943 г. Месторождение учтено ГКМ.

Месторождение отработано в 1791-1820 гг. полностью. Добыто 800 т сортированной руды, из которой получено 0,105 т серебра, 102,3 т свинца, 8,4 т меди. В рудах отмечено: серебро до 162 г/т и золото до 6,4 г/т.

12. Рудопроявление «Гусино-Каменский прииск». Расположено в 2,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины с. Первокаменка. Оруднение связано с валунно-галечниковыми конгломератами, образующими 2 горизонта меридионального простирания, которые на глубину быстро выклиниваются. Содержание металлов: медь – 0,03-4,85%, свинец – 0,02-26,27%, цинк – 0,01-8,59%, золото – до 81,1 г/т, серебро – до 882 г/т. Прогнозные ресурсы золота категории Р1 до глубины 100 м составили 1260 кг, не апробировались. Рудопроявление не учтено ГБЗ. Прогнозные ресурсы других металлов не определялись.

Перспективы на выявление полиметаллических месторождений в Третьяковском районе планируется уточнить после проведения работ по государственному заказу «Опережающие геолого-геофизические работы для обоснования переоценки перспектив полиметаллического оруднения Рудного Алтая (Алтайский край) с целью разработки основы для создания ведущего в Российской Федерации центра по добыче свинца и цинка».

Питьевые подземные воды

13. Староалейское месторождение питьевых подземных вод. Расположено в 1,2 км на юго-восток от окраины с. Староалейское. Индекс водоносного горизонта – аQII-IV. Запасы подземных вод – 3 тыс. м3/сутки. Экспертиза запасов проведена НТС ПГО «Запсибгеология», протокол №4780 от 04.12.90 г. Месторождение эксплуатируется ООО «Теплоснаб», лицензия БАР 01103 ВЭ сроком действия до 04.12.2015 г., и МП ТЕПЛОСНАБ, лицензия БАР 00621 ВЭ сроком действия до 04.12.2015 г.

Месторождения строительных материалов в настоящее время находятся в резерве и могут быть предоставлены в пользование при наличии спроса на них.

### 5.1.2. Выводы

- Разведанные месторождения полезных ископаемых Третьяковского района немногочисленны и представлены, в основном, месторождениями строительных материалов.

- Месторождения полезных ископаемых района не эксплуатируются по причине отсутствия спроса и промышленного интереса к имеющимся ресурсам. Исключение составляет эксплуатируемое месторождение питьевых подземных вод, а также имеющаяся перспектива добычи кирпичного сырья для производства кирпича, подкрепленная его дефицитом в районе для целей частного жилого строительства.

- Перспективы разработки полиметаллических месторождений Третьяковского района неопределенные и связаны с проведением геолого-геофизических работ.

- Некоторые месторождения района нуждаются в дополнительном изучении, необходима государственная экспертиза запасов ряда полезных ископаемых.

- Долгосрочная программа геолого-разведочных работ, направленная на развитие минерально-сырьевой базы в районе отсутствует.

### 5.1.3. Мероприятия

Богатство минерально-сырьевого комплекса определяет развитие добывающей, обрабатывающей промышленности территории, строительного комплекса, жилищно-коммунального комплекса (в случае наличия топливно-энергетических полезных ископаемых), а также других отраслей народного хозяйства.

Большую роль при этом играет степень изученности природного потенциала территории, величины имеющихся запасов ископаемых.

В проектируемом периоде предлагается сосредоточиться на работах по расширению минерально-сырьевой базы района, дополнительному изучению месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственной экспертизе запасов.

По окончанию геолого-геофизических работ для обоснования переоценки перспектив полиметаллического оруднения Рудного Алтая (после 2011 г.), в случае получения положительных результатов исследования, необходима проработка вопроса с освоением и разработкой изученных месторождений и создания центра по добыче свинца и цинка.

Рекомендуется выделение земельных участков с песчано-гравийной смесью в пойме       р. Алей в Староалейском, Первокаменском и Екатерининском сельских поселениях.

## 5.2 Сельское хозяйство

### 5.2.1. Современное состояние сельского хозяйства

Сельское хозяйство Третьяковского района является основным направлением экономики. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 132,8 тыс. га или 73% территории района, из которых на сельскохозяйственные угодья приходится 120,7 тыс. га. Пашни занимают 73,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий (около 37% территории района), пастбища – 37,4 тыс. га, сенокосы – 7,7 тыс. га, многолетние насаждения – 9 га, залежь – 2 тыс. га (рис.5.2.1).

Рисунок 5.2.1 Структура сельскохозяйственных угодий Третьяковского района

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 46,4%, на долю растениеводства 53,6%. Основная специализация сельскохозяйственных предприятий района – зерноводство и мясомолочное животноводство, так же выращиваются технические культуры и овощи, из животноводства так же функционирует свиноводство, птицеводство и овцеводство.

К концу 2007 г. в крупных и средних предприятиях сельского хозяйство было занято 1,3 тыс. человек (7,7% населения района). Численность кадрового обеспечения сельского хозяйства в районе уменьшилось с 2002 года на 44%, что свидетельствует о недостаточности мер по созданию условий для работы и жизни молодежи в сельской местности. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства на протяжении всего рассматриваемого периода остается ниже величины прожиточного минимума (в среднем на 25%), установленного для всего населения на территории Алтайского края и является одной из самых низких среди муниципальных районов края.

Рисунок 5.2.2 Среднесписочная численность и среднемесячная начисленная заработная плата (правая шкала) работников в сельском хозяйстве

Во всех поселениях района, кроме Третьяковского, функционирует по одному крупному сельскохозяйственному предприятию, которые равномерно размещены на равнинной территории района: основными землепользователями являются 9 СПК и племсовхоз «Змеиногорский». В половине сельскохозяйственных предприятиях численность работников свыше 200 человек.

Таблица 5.2.1. Сельскохозяйственные предприятия Тертьяковского района

| № | Поселение | Название предприятия | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екатерининское | СПК колхоз "Сибирь" | 434 |
| 2 | Плосковское | СПК "Колхоз Плосковский" | 326 |
| 3 | Корболихинское | СПК "Корболиха" | 324 |
| 4 | Староалейское | СПК "Алей" | 269 |
| 5 | Новоалейское | СПК «Истоки Алея» | 260 |
| 6 | Садовое | Совхоз "Змеиногорский" | 186 |
| 7 | Первокаменское | СПК "Первокаменский" | 185 |
| 8 | Третьяковское | СПК "Перспектива" | 151 |
| 9 |  | СПК "Коопхоз Прогресс" | 120 |
| 10 | Шипунихинское | СПК "Нивы Алтая" | - |

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями района являются производственно-сельскохозяйственный кооперативы «Алей» и колхоз «Сибирь». Организация дают соответственно 19% и 21% валового надоя молока, 20% и 21% мяса. Таким образом, в суммарной выручке сельхозпредприятий района на долю двух кооперативов приходится порядка 40%.

Следует отметить, что в Шипунихинском сельском поселении СПК «Нивы Алтая» не ведет деятельности, но на территории поселения с 2009 г. начал работу ИП Калашников, который арендует земельные участки на сельскохозяйственных угодьях у собственников земельных долей.

На территории района ведут сельскохозяйственную деятельность крестьянско-фермерские хозяйства, но их доля в общем объеме незначительна.

Дополнительный импульс к развитию сельского хозяйства на территории района был придан благодаря участию в программах федерального уровня. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 2006 г. было выдано населению 79 кредитов, в 2007 г. – 132. За весь период действия программы населению была возмещена часть процентной ставки.

Растениеводство

Природные условия Третьяковского района благоприятны для возделывания большинства земледельческих культур резко континентального климатического пояса. Благодаря различным типам черноземной почвы в районе сочетаются возделывание зерновых, кормовых, технических культур и овощей.

До 2004 г. посевные площади увеличивались в основном за счет зерновых культур. Начиная с 2005 г. посевные площади имеют тенденцию к сокращению, в основном за счет сокращения посадок зерновых, картофеля и овощных культур (рис. 5.2.3).

Рисунок 5.2.3. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в Третьяковском районе

Основную долю производственных культур, выращиваемых на территории района, составляет пшеница, посевные площади которой за последние 12 лет составляют в среднем 66% всей посевной площади. Доля подсолнечника в зерновых культурах за рассматриваемый период составляла порядка 6% и до 2006 г. посевные площади данной культуры имели тенденцию к увеличению. С 2007 г. произошло снижение посевных площадей подсолнечника и, следовательно, его доли в общих посадках.

В зависимости от вида культуры характер динамики валового сбора сельскохозяйственной продукции Третьяковского района, а также его вклад в общий валовой сбор в Алтайском крае различались (рис. 5.2.4). Динамика доли района в краевом сборе зерна за последние годы сохраняла относительную стабильность, порядка 2%. Тем не менее, по абсолютным показателям после спада в 2003-2006 гг. объем валового сбора увеличился на 48%, но еще не достиг уровня рубежа 2000-ых. По остальным культурам в 2006 г. был собран рекордный урожай: картофеля 437 тыс. ц, подсолнечника 74 тыс. ц и овощей 28,5 тыс. ц. За последние два года валовой сбор этих культур снизился, что сказалось и на вкладе района в валовой сбор всего края.

В 2008 г. в растениеводческой отрасли Третьяковского района были получены следующие результаты:

- собрано около 30 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (из них 21 тыс. тонн пшеницы);

- 3,6 тыс. тонн подсолнечника;

- 6.1 тыс. тонн картофеля;

- 1.6 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Рисунок 5.2.4. Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Третьяковского района и доля этих культур в Алтайском крае.

В 2008 г. в растениеводческой отрасли Третьяковского района были получены следующие результаты:

- собрано около 30 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (из них 21 тыс. тонн пшеницы);

- 3,6 тыс. тонн подсолнечника;

- 6.1 тыс. тонн картофеля;

- 1.6 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Согласно разработанным Институтом питания РАМН рациональным нормам, потребление картофеля на душу населения должно составлять 129 кг в год, овощей и бахчевых культур — 124 кг. В Третьяковском районе объем внутреннего потребления должен составлять около 2 тыс. тонн для картофеля и овощей в соответствии с данными нормами. Таким образом, район в значительной степени обеспечивает себя картофелем и имеет возможность поставлять излишки этой продукции в другие районы, а уровень обеспеченности овощами остается недостаточным.

По краевой рейтинговой оценке сельскохозяйственного сектора район можно отнести к категории «середняков». Отставание по местам в рейтинге по валовому сбору относительно мест в рейтинге по суммарным посевным площадям (у зерновых культур, картофеля и овощей), говорит об относительно более низкой урожайности, чем у других муниципальных районов края.

| Таблица 5.2.2. Статистика выращивания основных сельскохозяйственных культур в 2008 г. Наименование культуры | Посевная площадь |  | Валовой сбор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля в крае % | Место в крае | Доля в крае % | Место в крае |

| Подсолнечник на зерно | 1,51 | 26 | 1,82 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Овощи | 0,58 | 14 | 0,74 | 40 |
| Картофель | 1,12 | 42 | 0,79 | 47 |
| Зерновые культуры | 1,17 | 44 | 0,78 | 49 |

Сбор всех зерновых и зернобобовых культур составил около 30 тыс. тонн. В сельскохозяйственных организациях основной выращиваемой культурой является пшеница яровая, фактический сбор урожая которой в весе после доработки в 2008 г. составил около 20 тыс. тонн и урожайность с убранной площади – 8,2 ц/га. Подсолнечника собрано в 2008 г. 3,4 тыс. тонн, а его урожайность составила 5,2 ц/га. Показатели урожайности всех культур, кроме кормовых, в сельскохозяйственных организациях района ниже средних показателей по Алтайскому краю.

На рынке сбыта зерновых культур с целью дальнейшей переработки у сельхозпредприятий лидирует ЗАО «Третьяковский элеватор».

В крестьянских фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей сбор урожая в 2008 г. зерновых и зернобобовых культур составил 4,4 тыс. ц, подсолнечника 1,7 тыс. ц, урожайность 5,4 ц/га и 7,5 ц/га соответственно.

В личных хозяйствах населения наибольшую часть посевных площадей во всех поселениях занимает картофель (в среднем 87%). На долю посевных площадей овощей приходится в среднем по району 12%, самая большая доля овощей в Плосковском (18%), Садовом (14%) и Новоалейском (13%) сельских поселениях.

Рис. 5.2.5. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений Третьяковского района

Несмотря на масштаб посевных площадей под картофель, его урожайность одна из самых низких в крае и составляет 92,5 ц/га. Фактический сбор картофеля во всех личных хозяйствах населения Третьяковского района в 2008 г. составил 6 тыс. тонн. По показателю урожайности овощей открытого грунта в хозяйствах населения (в 2008 г. 258 ц/га) район занимает 3 место в крае (после Первомайского и Завьяловского). Однако из-за небольших посевных площадей валовой сбор овощей с 1,6 тыс. тонн составляет в краевом 0,8%.

Перспективным приемом для повышения продуктивности черноземной почвы является орошение, которое должно сопровождаться строгим контролем, так как при неправильном орошении свойства черноземных почв быстро ухудшаются. К числу важнейших мероприятий по рациональному использованию черноземов относятся их охрана от водной и ветровой эрозии, соблюдение правильных севооборотов, позволяющих одновременно вести борьбу с сорняками и накапливать влагу в почве. Также эффективна система безотвальной обработки черноземов.

Животноводство

Состояние в животноводстве Третьяковского района характеризует длительная тенденция снижения общего поголовья скота. В наибольшей степени на сокращение повлияло падение численности овец и коз, В меньшей степени повлияло на это снижение поголовья крупного рогатого скота (КРС) как в целом, так и по численности коров. Такая динамика соответствуют общекраевому падению численности поголовья скота, хотя ее темпы существенно меньше. Численность поголовья свиней в Третьяковском районе, напортив, за последние 12 лет увеличилась на 4% и сохраняет тенденцию к росту.

Рисунок 5.2.6. Динамика поголовья скота Третьяковского района в хозяйствах всех категорий

По состоянию на 01.01.2009 г. во всех категориях хозяйств имелось:

- КРС – 17,9 тыс. голов (65% в сельскохозяйственных предприятиях – 11,7 тыс. голов), в том числе: коров – 6,8 тыс. голов (58%, около 4 тыс. голов);

- свиней – 10 тыс. голов (99% принадлежит хозяйствам населения);

- овец и коз – около 5 тыс. голов (64%, 3,2 тыс. голов).

В динамике продукции животноводства наиболее заметный рост по натуральным показателям демонстрирует производство мяса (в среднем на 6,7% за год). В производстве молока и яиц наметилась стабилизация. Производство шерсти уменьшается с каждым годом, что за последние 10 лет составило 74%. Столь сильное сокращение обусловлено значительным уменьшением количества поголовья овец и коз.

Рисунок 5.2.7. Динамика основных показателей животноводства Третьяковского района в хозяйствах всех категорий

В животноводческой отрасли во всех категориях хозяйств района в 2008 г. произведено:

- молока – 23 тыс. тонн;

- мяса всех видов – около 5 тыс. тонн;

- яиц – 4,8 млн. штук.

По производству молока район занимает 23 место среди муниципальных районов края. Надой на одну корову в районе составил в 2008 г. 3,2 тонны молока и уменьшился на 5% по сравнению с 2007 г. Если в 2001 г. Третьяковский район занимал 3 место по показателю надоя на одну корову, то 2008 г. занял 26 место по причине увеличения продуктивности коров других муниципальных районов.

Основным закупщиком молока в районе является ООО «Третьяковский маслосырзавод», скота – ИП Саркисян.

Рекомендуемая РАМН душевая норма потребления мяса составляет 81 кг в год. В соответствии с этим, объем производства мяса для внутреннего потребления в Третьяковском районе необходим на уровне более 1,3 тыс. тонн. Нормой потребления молока считают 392 кг и для самообеспечения, в соответствии с рекомендуемым объемом потребления, в районе требуется производить около 6,4 тыс. тонн молока. Таким образом, в настоящее время район обеспечивает себя продуктами питания животноводства в достаточной степени.

Около 60% КРС, овец и коз приходятся на долю крупных сельскохозяйственных предприятий. Лидерами по количеству крупного рогатого скота и коров, а так же по производству продукции животноводства являются СПК колхоз «Сибирь» и СПК «Алей» (рис.5.2.8).

Рисунок 5.2.8. Среднегодовое производство основных видов продукции животноводства сельскохозяйственных предприятия.

Надой по сельскохозяйственным организациям района составил в среднем 2,7 тонн молока на 1 корову в год. Лучшие показатели также принадлежат СПК «Алей» и СПК «Колхоз Плосковский» (3,6 тонн).

Существенный вклад в животноводство района вносят личные подсобные хозяйства граждан, на долю которых приходится:

- почти все свиноводство района;

- 28% крупного рогатого скота, в том числе 35% коров;

- 34% поголовья овец и коз.

Крупнейшим по численности поголовья всех видам домашнего скота является Екатерининское сельское поселение. Высока доля крупного рогатого скота и коров в Староалейском и Садовом, свиней – в Староалейском и Первокаменском, коз – в Корболихинском, овец – в Садовом и Шипунихинском сельских поселениях.

Рис. 5.2.9. Поголовье скота в хозяйствах населения по сельским поселениям

За последние три года в хозяйствах населения сократилось поголовье птицы на 10% (на 3 тыс. голов), на 8% сократилось поголовье лошадей. Положительная тенденция наблюдается в кролиководстве: за последние три года число кроликов увеличилось на 41%.

Аналогичная динамика характеризует и пчеловодство: за последние три года количество пчел поднялось на 44% (на 572 пчелосемьи). По поселениям пчеловодство более развито в Староалейском (810 пчелосемей), Первокаменском (255) и Шипунихинском (240) сельских поселениях. Сбыт продукции пчеловодства не имеет централизованного характера, и, как правило, география поставок ограничивается пределами края.

### 5.2.2. Выводы

1. Несмотря на то, что сельское хозяйство Третьяковского района является одним из основных направлений в экономике, вклад района в масштабах всего края незначителен и район остается в группе «середняков» в рейтинге муниципальных районов Алтайского края. Доля района в посевной площади основных культур, в валовом сборе продукции растениеводства, в поголовье животных, производстве продукции животноводства в общекраевых показателях не превышает 3-4%;

2. Благодаря таким факторам, как распространение черноземной почвы, хорошей водообеспеченности, большая часть территории района пригодна для развития земледелия и животноводства, но сокращение демографического потенциала и недофинансирование отрасли со стороны государства не позволяет использовать природный потенциал в полной мере.

3. Нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточный приток частных инвестиций на развитие отрасли обусловливает финансовую неустойчивость отрасли.

4. Медленное развитие сельского хозяйства по причине низких темпов структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала.

### 5.2.3. Мероприятия

Приоритетным направлением реализации мероприятий по развитию сельскохозяйственного комплекса целесообразно выбрать существенное расширение масштабов деятельности: увеличения площадей посевов и насаждений, увеличение поголовья скота, интенсификация сельскохозяйственного производства за счет внедрения современных технологий.

Достижение этой цели должно сопровождаться решением ряда первостепенно важных задач, в числе которых следует выделить:

- сохранение и создание новых рабочих мест, решение проблемы занятости сельского населения;

- повышение образовательного уровня кадров работников сельского хозяйства;

- укрепление позиций района, исходя из его природно-ресурсного потенциала, на краевом рынке сельскохозяйственной продукции;

- укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий;

- сохранение и создание новых рабочих мест, решение проблемы занятости сельского населения;

- производство высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции.

Дальнейшее развитие животноводческой отрасли должно идти по пути разведения племенного скота, увеличения дойного стада, а также расширения свиноводства.

Развитие растениеводства должно идти по пути увеличение доли посевов зерновых и зернобобовых культур, внедрение новых высокоурожайных сортов в сельскохозяйственное производство.

Схема предлагает реализацию следующих проектов по развитию сельского хозяйства района:

В целях реализации аграрного потенциала, необходимо возведение дополнительных современных животноводческих комплексов на базе сельскохозяйственных предприятий в Первокаменском (5000 голов) и Староалейском (1000 голов) сельских поселениях, расширение племенного скотоводства, улучшение кормовой базы.

Наличие животноводческих производств следует использовать в процессе улучшения почв. Существующие технологии производства биогумуса из коровьего навоза, а также использование торфа в качестве удобрения способны обеспечить район значительным количеством качественных удобрений, которые могут использоваться как для собственного потребления, так и для реализации на рынке. Оптимальное размещение производства органических удобрений на базе животноводческих комплексов района предполагает близость к источнику сырья. Перспективной территорией для производства биогумуса следует рассматривать Садовое и Новоалейское сельские поселения. Данное положение обеспечит возможность существенного улучшения плодородия почв в южной части района, которые сравнительно бедны по содержанию гумуса.

Выработка биогумуса требует помещение, оборудованное системой климат-контроля, закупку специальной породы червей, закладку навоза. Один производственный цикл составляет 1-3 месяца. Бизнес обладает сверхвысокой рентабельностью (до 200-300%), если учитывать розничную цену на биогумус, однако рынок данного удобрения в России пока не развит. Среди направлений использования продукции необходимо выделить: потребление для собственных нужд (повышение урожайности продукции растениеводства), продажа удобрений сельскохозяйственным организациям и населению для использования в подсобных хозяйствах, выращивания декоративных растений и пр.

На базе существующей овцеводческой фермы в Екатерининском сельском поселении (СПК «Сибирь») предлагается создание цеха по первичной обработке шерсти и производству войлока. Несмотря на появление большого количества синтетических заменителей, спектр применения натурального войлока очень широк, для данного региона наиболее перспективно изготовление одежды, обуви, производство головных уборов и спальных принадлежностей. Спросом данный продукт может пользоваться у местного населения и у туристов как в районе, так и регионе.

Согласно «Концепции социально-экономического развития муниципального образования Третьяковский район до 2025 года», в Третьяковском районе предусмотрено:

- Строительство в Екатерининском сельсовете животноводческой фермы на 200 мест (молочное скотоводство), СПК "Колхоз Сибирь";

- В Садовом, Третьяковском, Екатерининском сельских поселениях строительство животноводческих ферм сельскохозяйственными организациями района на 1200 мест. Инвесторы – ООО Перспектива, СПК колхоз Сибирь, ИП Саргсян Ш.С.;

- В Садовом, Третьяковском, Екатерининском, Корболихинском сельских поселениях реконструкция животноводческих ферм сельскохозяйственными организациями района на 1010 мест. Инвесторы – ООО Перспектива, СПК колхоз Алей, ИП Саргсян Ш.С., СПК Корболиха.

Иное использование ресурсов сельскохозяйственного комплекса в Корболихинском и Шипунихинском сельских поселениях как перспективные для развития агротуризма будут рассмотрены в разделе «Развитие рекреационного комплекса». Реализация продукции в рамках агротуризма позволит увеличить доход личных подсобных хозяйств населения.

Результатами развития сельского хозяйства должны стать:

- повышения уровня жизни в сельской местности;

- интенсивное, но ограниченное требованиями обеспечения устойчивости развития (за счет сохранение, воспроизводства и восстановления природных ресурсов), использование природного потенциала района;

- сохранение сельскохозяйственной деятельности на всей территории района;

- самообеспеченность района по основным видам сельскохозяйственной продукции.

## 5.3. Промышленность

### 5.3.1. Анализ существующей ситуации

Основная специализация промышленного сектора экономики Третьяковского муниципального района – переработка сельскохозяйственной продукции. Поэтому развитие промышленности в районе напрямую связано с развитием сельского хозяйства.

По итогам 2008 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в фактически действовавших ценах по видам экономической деятельности составил 538,3 млн. руб. (Рис. 5.3.1) или 32,8 тыс. рублей в расчете на душу населения, что выводит район по данному показателю на 26 место из 71 в рейтинге муниципальных образований Алтайского края. В общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по Алтайскому краю доля Третьяковского района незначительна и составляет 0,3%.

Рисунок 5.3.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности по Алтайскому краю и индекс промышленного производства (правая шкала)

Индекс промышленного производства по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электрической энергии, газа и воды» по Третьяковскому району за период с января по декабрь 2008 г. составил 88,6% по отношению к соответствующему периоду прошлого года, что характеризуется снижением объемов производства промышленной продукции в 2008 г. При этом в целом по Алтайскому краю по результатам этого же года рассматриваемый показатель составил 103,7%, сохраняя положительную динамику последних лет.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в целом по району в 2008 г. составили 219,8 млн. руб. или 13,4 тыс. руб. в расчете на душу населения, что выводит район на 27 место среди муниципальных образований края.

В структуре производства промышленной продукции Третьяковского района основную долю занимают пищевая и мукомольно-крупяная. В Таблице 5.3.1 приведена информация по объемам производства основных видов продукции района.

Таблица 5.3.1. Производство продукции в Третьяковском районе в натуральном выражении

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоэнергия отпущенная – всего, тыс. Гкал | 88,6 | 87,1 | 67,1 | 64,0 | 55,49 | 49,8 | 36,4 |
| Мясо и субпродукты I категории, тонн | 1636 | 1111 | 2285 | 898,7 | 1039 | 698 | 716 |
| Мука, тонн | 24764 | 14953 | 15636 | 13441,3 | 16994 | 17504 | 11753 |
| Колбасные изделия, тонн | 26 | 41 | 33 | 37 | 61 | 25 | 8,1 |
| Крупа, тонн | 4231 | 2012 | 6311 | 5868 | 6941 | 7590 | 9927 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 1002 | 1057 | 944 | 916,14 | 916 | 792 | 610 |
| Сыры жирные, включая брынзу, тонн | 723 | 987 | 1082 | 1241,2 | 1135 | 807,2 | 2900 |
| Пиво, тыс. дкл | 164 | 34,7 | 10,7 | 6,95 | - | - | - |
| Макаронные изделия, тонн | 73 | 23,1 | 20 | 5 | 3,2 | 3 | 12,1 |
| Товарная пищевая рыбная продукция, тонн | н/д | н/д | 17 | 14 | 17,1 | 22,4 | - |
| Масла растительные, тонн | н/д | н/д | 137 | 98,9 | 198 | 162 | 96,7 |
| Безалкогольные напитки, тыс. дкл | н/д | н/д | 79,1 | 74,7 | 67,7 | 49 | - |
| Кондитерские изделия, тонн | н/д | н/д | 23,6 | 26,1 | 32,3 | 37,3 | 14,4 |
| Минеральные воды, тыс. полулитров | н/д | н/д | - | - | 388 | 324 | - |

Объемы производства различной промышленной продукции на предприятиях района изменяются разнонаправлено. Постепенно снижаются объемы отпущенной теплоэнергии, хлеба и хлебобулочных, колбасных изделий. Производство мяса нестабильно, но общая тенденция – к снижению. Полностью прекращено производство пива на базе ООО «Корболихинский пивзавод». Объемы производства растительных масел в последние годы постепенно снижаются.

Отмечается увеличение выпуска крупы, макаронных изделий предприятиями района. Производство муки стабилизировалось и повышалось до 2008 года после спада, продолжавшегося до 2006 г. В 2012 году производство муки составило 67% уровня 2009 года. Объемы производства сыров жирных в 2013 году превысили показатель 2009 года в 3,5 раза.

Объемы заготовки древесины и производства пиломатериалов на территории Третьяковского района незначительны (см. п. 5.4. Развитие лесного хозяйства). В 2012 году объемы заготовки древесины составили 3,6 тыс. плотных куб. м, производство пиломатериалов – 4,4 тыс. куб. м.

На Рисунке 5.3.2 отражена среднесписочная численность и среднемесячная начисленная заработная плата работников в промышленности по крупным и средним предприятиям Третьяковского района.

Рисунок 5.3.2. Среднесписочная численность и среднемесячная начисленная заработная плата (правая шкала) работников в промышленности

Как видно из графика, после роста численности сотрудников в конце 1990-х – начале 2000-х гг., с 2003 г. и по настоящее время наблюдается ее снижение. Несмотря на постоянный рост среднемесячной заработной платы, ее уровень ненамного превышает величину прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения на территории Алтайского края, а в начале рассматриваемого периода ниже ее границы. При этом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения трудоспособного возраста в большинстве случаев выше, чем среднемесячная заработная плата.

Основные промышленные предприятия Третьяковского муниципального района – ЗАО «Третьяковский элеватор», ООО «Третьяковский маслосырзавод», а также малые предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые производством хлеба и хлебобулочных, кондитерских, колбасных изделий, масла растительного, мяса и другой преимущественно пищевой продукции. Кроме этого, ряд сельхозпредприятий и других организаций района имеют свои промышленные подсобные производства.

ЗАО «Третьяковский элеватор» расположено в Третьяковском сельском поселении. В его состав входят мельница, крупоцех, производящий перловую, полтавскую, пшеничную, гороховую, гречневую, ячневую крупы, «Артек». Основные виды выпускаемой предприятием продукции – мука, крупа, хлеб и макаронные изделия.

Таблица 5.3.2. Основные показатели развития ЗАО «Третьяковский элеватор»

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства промышленной продукции в действующих ценах, тыс. руб. | 119580 | 110432 | 120294 | 168723 | 252584 | 336627 |
| Темп роста производства продукции в сопоставимых ценах, в % к прошлому году | 102 | 103 | 109 | 115 | 117 | 86 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 317 | 275 | 204 | 222 | 255 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | -355 | -2785 | -3111 | 504 | 170 | н/д |
| Стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб. | 36980 | 36768 | 34954 | 34997 | 41098 | 49758 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб. | 3245 | 3565 | 3899 | 5071 | 6545 | 10177 |

Из Таблицы 5.3.2 видно, что объем производства продукции ЗАО «Третьяковский элеватор» в действующих ценах последние девять лет возрастает, положительной динамикой также отмечен темп роста производства продукции в сопоставимых ценах, кроме отчетного 2012 года (темп роста был равен 86% к уровню предыдущего года). При этом предприятие три года рассматриваемого периода (2004-2005 гг.) работало с убытком и только в 2007-2008 гг. получена прибыль в результате хозяйственной деятельности. Рентабельность реализованной продукции в 2012 г. находилась на уровне 2,45%, что значительно превысило показатель 2008 года (0,07%). Отчисления в бюджеты всех уровней в 2012 г. составили 18738 тыс. рублей и выросли в 2,5 раза  по сравнению с 2008 годом.

Производство основных видов продукции в натуральном выражении в 2012 г. увеличилось в 2,5 раза по отношению к 2008 г. по позиции «крупа» (18,7 тыс. т против 7,6 тыс. т в 2008г.) и снизилось в 1,3 раза по позиция «мука» (10,9 тыс. т против 14,9 тыс. т в 2008 г.).

Износ основных фондов предприятия в 2012 г. составил 58% против 45% в 2008 году и находится на достаточно высоком уровне, производственные мощности использовались на 74%. При этом капитальные вложения производственного назначения за счет собственных средств в 2012 году составили 6,08 млн. рублей против 13,76 млн. руб. в 2008 году.

В целом производственный процесс ЗАО «Третьяковский элеватор» характеризуется стагнацией и предположительно связывается с возросшим диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию.

Месторасположение ООО «Третьяковский маслосырзавод» – с. Староалейское. Предприятие занимается переработкой молока и производством сыра жирного. В 2009 г. налажено производство масла сливочного. В Таблице 5.3.3 приведены основные показатели, характеризующие деятельность данного предприятия.

Таблица 5.3.3 Основные показатели развития ООО «Третьяковский маслосырзавод»

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства промышленной продукции в действующих ценах, тыс. руб. | 11617 | 11735 | 20237 | 98428 | 184305 |
| Темп роста производства продукции в сопоставимых ценах, в % к прошлому году | н/д | 101 | 172,5 | 403,5 | н/д |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 189 | 188 | 177 | 92 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | 16869 | 433 | 121 | 1603 | 6818 |
| Стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб. | 13155 | 15491 | 13208 | 17968 | 97897 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб. | 4631,7 | 5500,6 | 6717,8 | 5500 | 7480 |

За последние 5 лет функционирования предприятия многократно повысился объем производства промышленной продукции в действующих и сопоставимых ценах при снижении численности работников в 2 раза. Предприятие получает прибыль, рентабельность реализованной продукции по результатам деятельности за 2007 г. составила 1,12%. Отчисления в бюджеты всех уровней в 2008 г. составили 4116,3 тыс. руб., незначительно (на 3,8%) увеличившись по сравнению с предыдущим годом.

Производство сыров твердых в натуральном выражении в 2008 г. возросло на 10,6% по отношению к 2007 г. и составило 1216,35 т.

Износ основных фондов ООО «Третьяковский маслосырзавод» в 2008 г. составил 20%, производственные мощности использовались на 80%. Капитальные вложения за счет собственных средств предприятия в 2008 г. составили 12 млн. руб., также оформлено кредитов и займов на сумму 51,36 млн. руб. В 2007 г. вложения производственного назначения за счет заемных средств составили 8,43 млн. руб.

Обращает на себя внимание стабильный интерес к частной жилой застройке со стороны населения Третьяковского района и, соответственно, при этом спрос на строительные материалы (кирпич, бетон, пиломатериалы) остается неудовлетворенным.

Согласно Комплексной программе социально-экономического развития Третьяковский муниципального района на 2008-2017 гг. в ближайшее время предполагается ввод основных производственных фондов на замену оборудования для выпуска новых видов сыров, а также строительство нового цеха. Данные мероприятия позволят значительно увеличить объем производства продукции ООО «Третьяковский маслосырзавод».

Другой инвестиционный проект, планируемый к реализации в с. Староалейское в рамках данной программы – строительство цеха по производству полуфабрикатов и кондитерских изделий ЧП Карташян, при котором будут созданы 3 рабочих места. Объем производства составит 100 тыс. руб. в год.

### 5.3.2. Выводы

- Промышленное производство ограничено узким кругом поселений муниципального района, что создает неравнозначные экономические условия развития других поселений Третьяковского муниципального района.

- Развитие сельскохозяйственного производства непосредственно влияет на развитие промышленности района, основная специализация промышленных предприятий которого – переработка сельхозпродукции.

- Отсутствуют крупные инвестиционные проекты развития промышленности муниципального района, за исключением проекта по увеличению производственных мощностей ООО «Третьяковский маслосырзавод».

- Производственные мощности промышленных предприятий полностью незагружены, имеется резерв наращивания производства продукции ЗАО «Третьяковский элеватор».

- Предприятия активно вкладывают средства в производственные фонды. Тем не менее, возросший диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию сдерживает развитие производства ЗАО «Третьяковский элеватор» и других предприятий района.

- Ассортимент товарной пищевой рыбной продукции, объем производства которой в последние годы увеличивается, может быть расширен благодаря строительству рыбоперерабатывающего цеха в с. Корболиха на базе имеющегося рыбного склада с холодильным оборудованием.

- Для осуществляемого в районе частного жилищного строительства имеется потребность в строительных материалах, в основном кирпича, бетона, пиломатериалов, производство которых необходимо развивать.

- Объемы производства мяса и субпродуктов на территории района способствуют организации производства мясных полуфабрикатов.

### 5.3.3. Мероприятия по развитию промышленности

Повсеместное развитие района, его инфраструктуры, увеличение благосостояния его жителей и уровень бюджетной наполняемости неразрывно связаны с уровнем развития промышленного производства на данной территории. При этом, чем выше добавленная стоимость производимой продукции, ее конкурентоспособность, тем больше положительный эффект от деятельности промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность в экономике района.

Основа промышленности Третьяковского района – переработка сельскохозяйственной продукции – и в проектируемом периоде рассматривается как важнейшая отрасль хозяйства территории.

Перспектива развития промышленного сектора экономики района в первую очередь связана с увеличением объемов переработки сельхозпродукции. Применение современных административных механизмов, содействие расширению и углублению переработки продукции, в т.ч. путем увеличения объемов инвестиций в техническое переоснащение производственных мощностей, внедрение современных технологий производства продукции, поможет повысить качество и объем производства продукции, ее конкурентоспособность, а также доходы бюджета и макроэкономические показатели района в целом.

Решению этих задач может способствовать увеличение объемов переработки продукции ЗАО «Третьяковский элеватор» и другими предприятиями района, в том числе за счет неиспользуемых производственных мощностей.

По развитию производства района в краткосрочном периоде схема предлагает реализацию следующих проектов:

- Строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий в с. Староалейское. Объем инвестиций – 600 тыс. руб. (собственные средства инвестора). Количество создаваемых рабочих мест – 3. Прирост объема производства – 100 тыс. руб. в год.

- Реконструкция здания хлебозавода в с. Староалейское в части организации производства бетона в количестве 8 м3/сутки. Объем инвестиций в данное направление составит 800 тыс. руб. Параллельно в рамках проекта предполагается организация производства пиломатериалов (см. п. 5.4. Развитие лесного хозяйства).

Согласно «Концепции социально-экономического развития муниципального образования Третьяковский район до 2025 года», в Третьяковском районе предусмотрено:

- Капитальный ремонт зданий и сооружений, приобретение оборудования, ЗАО "Третьяковский элеватор";

- В рамках модернизации производства - приобретение нового оборудования в цех по производству  полипропиленовых мешков, индивидуальный предприниматель Мограбян С.Р.

Из других объектов, намечаемых к строительству на территории муниципального района, можно выделить строительство:

  - цеха по производству красного кирпича производительностью 4000 шт./сутки (с. Староалейское);

  - цеха по сортировке и переработке бытовых промышленных отходов производительностью 10 т/сутки в 2016 г. (с. Староалейское).

Также предлагается строительство рыбоперерабатывающего цеха в с. Корболиха производительностью 30 тонн/год пищевой рыбой продукции (разделка и заморозка, пресервы, консервы и др.). Требуемые инвестиции – порядка 1,5 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 5.

## 5.4. Развитие лесного хозяйства

### 5.4.1. Текущее состояние лесов

Общая площадь лесов, приходящаяся на Третьяковский муниципальный район, 2,1% от общей площади лесов Алтайского края. При этом площадь покрытых лесной растительностью земель составляет 1,3% от общекраевого показателя.

Лесистость территории района составляет 24,5%, что немного ниже, чем в среднем по району (26,3%).

Часть лесных земель территории Третьяковского муниципального района входит в состав Горно-Колыванского лесничества, в том числе 4,2 тыс. га отведено под государственный природный комплексный заказник краевого значения «Лифляндский», учрежденный Решением крайисполкома от 06.02.1981 г. №44, Постановлением администрации Алтайского края от 26.06.2007 г. №278. Заказник необходим для сохранения, восстановления и воспроизводства природных комплексов и компонентов на его территории.

Леса на территории муниципального района относятся к лесостепной лесорастительной зоне Западно-Сибирского подтаёжно-лесостепного района.

Объемы заготовки древесины в Третьяковском районе незначительны, в 2008 г. они составили лишь 0,5 тыс. плотных м3, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Вывозка древесины в рассматриваемом периоде после спада, продолжавшегося с 2003 по 2007 гг., выросла почти в 3 раза по сравнению с 2007 г. и находилась на уровне 1,2 тыс. плотных м3. Из общего количества заготовленной в 2008 г. древесины 0,4 тыс. плотных м3 приходится на деловую древесину. Объем произведенных пиломатериалов в районе составил 0,1 тыс. м3.

Общая тенденция объемов вывозки древесины в районе сводится к плавному снижению, начиная с середины 1980-х гг., за исключением всплеска активности в начале 2000-х гг. и небольшого подъема в 2008 г. относительно предыдущего года. Производство пиломатериалов также нестабильно, а в последние 2 года рассматриваемого периода его объемы минимальны (Рис. 5.4.1).

Рисунок 5.4.1. Вывозка древесины и производство пиломатериалов в Третьяковском районе

Согласно плану мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Третьяковский муниципальный район» на 2008-2017 гг., в ближайшее время намечен инвестиционный проект по реконструкции здания хлебозавода в с. Староалейское в цех по производству пиломатериалов и бетона. Общая стоимость проекта – 1,5 млн. рублей. Объем производства пиломатериалов планируется на уровне 16 м3/сутки, бетона – 8 м3/сутки, количество создаваемых при этом рабочих мест – 6.

### 5.4.2. Выводы

- Лесопромышленная деятельность на территории Третьяковского муниципального района развита недостаточно в силу незначительных ресурсов деловой древесины, имеющихся на данной территории.

- В то же время в районе ощущается нехватка пиломатериалов, в том числе для целей частного жилищного и иного строительства. На решение данной проблемы направлена организация производства пиломатериалов на базе реконструируемого здания хлебозавода.

- Использование лесов в районе заключается в основном в осуществлении охотничьей деятельности, сборе и заготовке недревесных ресурсов, пищевых и лекарственных растений населением для собственных нужд, заготовке дров и деловой древесины для целей местного ремонта и строительства.

- Инвестиционные проекты освоения лесов для заготовки древесины и других лесных ресурсов с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, за исключением одного небольшого проекта, в Третьяковском районе отсутствуют.

### 5.4.3. Мероприятия по развитию лесного хозяйства

Развитие лесного хозяйства в проектируемом периоде должно опираться на актуализацию лесовосстановительных работ, совершенствование деревообрабатывающего сектора и увеличение мощностей по заготовке и переработке недревесных ресурсов леса, что предполагает реализацию следующих мероприятий:

- проведение лесовосстановительных и лесоохранных работ с участием всех заинтересованных сторон;

- поддержка предпринимательских инициатив в сфере деревоперерабатывающего производства;

- защита интересов производителей, предоставление государственных гарантий с целью реализации планов развития производств по заготовке и переработке древесины;

- организация переработки недревесных лесных ресурсов.

Мероприятиям по организации переработки недревесных лесных ресурсов должно предшествовать уточнение запасов данных ресурсов, в том числе пищевых и лекарственных растений, и проработка вопроса о целесообразности организации промышленного производства на основе данного сырья.

Что касается инвестиционных проектов, затрагивающих лесное хозяйство района, можно выделить небольшой проект по реконструкции здания хлебозавода в с. Староалейское в части организации производства пиломатериалов, входящий в состав Комплексной программы социально-экономического развития Третьяковского муниципального района на 2008-2017 гг. Объем производства пиломатериалов составит 16 м3. Финансирование данного направления за счет собственных средств предполагается в размере 700 тыс. руб. Кроме этого в рамках данного проекта по реконструкции хлебозавода планируется выпуск бетона объемом 8 м3 (объем финансирования – 800 тыс. руб.).

## 5.5.Развитие рекреационного комплекса

### 5.5.1. Текущее состояние туристско-рекреационного комплекса

Одной из основных задач территориального планирования, касающихся рекреационной деятельности, является определение направлений развития туризма, создания привлекательной для туризма системы рекреационно-туристических объектов, центров транспортных связей и всей совокупности инфраструктуры рекреации и туризма с учетом перспективного развития района на долгосрочную перспективу.

| Главная площадь райцентра | Мемориал Славы в с. Староалейское |
| --- | --- |

Географическое положение

Третьяковский район расположен в южной части Алтайского края и занимает площадь 2002 км² (около 1,2 % площади Алтайского края) и имеет протяженность территории с востока на запад – 70,4 км, с севера на юг − 53,8 км.

Район граничит на юге и юго-востоке с Восточно-Казахстанской областью Казахстана (протяженность границы 108 км), на северо-востоке и севере с Барановским, Карамышевским и Кузьминским сельсоветами Змеиногорского района, на западе с Гилевским, Второкаменским, Масальским и Ермошихинским сельсоветами Локтевского района.

Районный центр – с. Староалейское находится на расстоянии 380 км к югу от г. Барнаула, 120 км на юго-восток от г. Рубцовска.

Природные условия

Климат на территории района резко континентальный со среднегодовой температурой воздуха +4,0 С с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом. Среднегодовое количество осадков 600 мм/год, относительная влажность воздуха 50-60%. Максимальная температура января +6 С, минимальная -49 С, средняя температура воздуха в зимний период от -12 до -16 С, снежный покров ложится с 10 ноября по 5 декабря и сохраняется до середины апреля, высота снежного покрова 30-40мм и продолжительность 150-160 дней.

Максимальная температура июля +40 С, минимальная +2 С, средняя температура воздуха в летний период + 17 С. Протяженность безморозного периода на территории района 105-120 дней. Наиболее засушливый период май-июнь.

Преобладающие направления ветра в зимний период – южное, в летний – северо-восточное.

Третьяковский район относится к области Алтайской предгорной холмистой равнины. Относительные высоты колеблются в пределах: 300-400 м на западе, 400-600 м в центральной части района и в восточной - достигают более 1000 м (наивысшая точка - г. Мохнато-Гладкая, 1077 м).

В районе протекает река Алей – левый приток Оби, имеющая длину в пределах района около 80 км. На реке сооружено Гилевское водохранилище с зеркальной площадью около 4000 га. Так же протекают реки Каменка, Плоская, Гальцовка и другие притоки р. Алей.

Природные ресурсы

На территории района распространены черноземы обыкновенные, типичные, выщелоченные, лугово-черноземные, пойменные луговые, горные черноземы и горно-лесные оподзоленные почвы. По механическому составу почвы тяжелые, среднесуглинистые.

Минерально-сырьевые ресурсы района представлены кирпичным сырьем, песчано-гравийной смесью, строительным камнем, облицовочным камнем, полиметаллическими рудами с серебром и золотом и питьевыми подземными водами. Из них эксплуатируется только Староалейское месторождение питьевых подземных вод.

Земельные ресурсы района в значительной степени используются для нужд сельского хозяйства, которое имеет пригородный характер, а так же в качестве земель населенных пунктов и земель специального назначения. Сельскохозяйственные угодья составляют 120658 га.

Леса Общая площадь лесов Третьяковского муниципальный район, составляет 2,1% от общей площади лесов Алтайского края.

Животный мир представлен промысловыми видами: лось, косуля, медведь, соболь, волк, лисица, хорек и др.

ООПТ с точки зрения туристско-рекреационных целей большой интерес также представляют находящиеся на территории района ресурсы экологического туризма - места, где сконцентрировано природное богатство, как района так и края:

Таблица 5.5.1 Особо охраняемые природные территории Третьяковского района

| № | Название ООПТ | Статус (категория) | Площадь (га) | Год создания | Основные охраняемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заповедники |  |  |  |  |  |
| 1 | Тигирекский (Змеиногорский, Третьяковский, Краснощековский районы) | государственный природный | 40693 | 1999 | Уникальное ландшафтное и биологическое разнообразие Западного Алтая. Редкие растения: осмориза остистая, копытень европейский, волчеягодник обыкновенный, колокольчик широколистный, многорядник Брауна и м. копьевидный, родиола розовая, маралий корень и др. Редкие птицы: синий соловей, синехвостка, черный аист, подорлик, черный гриф и др. |
| Заказники |  |  |  |  |  |
| 2 | Лифляндский (Третьяковский район) | государственный природный комплексный краевого значения | 11552 | 1970 | Пойменные комплексы среднего течения р. Алей. |

Кроме того, планируется организация национального парка "Горная Колывань", который расположится на территориях Курьинского, Змеиногорского, Краснощековского и Третьяковского районов.

С появлением парка на территории района будет активнее развиваться экологический туризм - туристы смогут не только знакомиться с природными богатствами края и животным миром, преодолевать интересные исторические маршруты в Курьинском и Змеиногорском районах, но и побывать на местах многочисленных археологических раскопок Третьяковского района.

Также на территории района планируется организация ООПТ местного значения, природоохранное действие которых благоприятно скажется на развитии рекреации в районе.

Историко-культурный потенциал

Также как и природный потенциал Третьяковского района, историко-культурный потенциал имеет важнейшее значение в позиционировании Третьяковского района на туристском рынке, определении его уникальности и конкурентных преимуществ.

На территории муниципального района расположено 79 памятников историко-культурного наследия, в том числе два памятника федерального значения, 19 вновь выявленных памятников, 13 памятников муниципального значения и 45 памятников краевого значения.

Особый интерес представляют памятники археологии. На территории района возле Гилевского водохранилища расположены могильники середины II тысячелетия до нашей эры, VI-VII веков до нашей эры и VIII-XI веков нашей эры, представляющий огромный интерес для туристов.

Объекты туристической инфраструктуры Третьяковского района представлены следующим образом:

1. Гостиницы и гостиничные номера.

Гостиничные услуги предлагает одна муниципальная гостиница в с. Староалейское и две частных, расположенных в с. Корболиха и с. Староалейское общей вместимостью 56 мест, что является недостаточным для развития в перспективе турбизнеса в районе. Основные характеристики гостиниц приведены в следующей таблице.

Таблица 5.5.2 Основные характеристики средств коллективного размещения туристов

| №№ пп | Наименование | Адрес | Вместимость койко/места | Отдельно стоящее и (или) встроенное, этажность, материал стен | Форма собственности (госуд., муниц., частная) | Кол-во работающих | Общая площадь учреждения, кв.м | Средний износ активной части основных фондов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Гостиница | с.Староалейское, ул.Шоссейная, 65 | 23 | Отдельно стоящее, 2 этажа, стены из кирпича | муниц. | 5 | 549 | 30 |
| 2 | Гостиница | с.Староалейское, ул.Колхозная, 9 | 12 | Встроенное, 2 этажа, стены из кирпича | частная | 1 | 86 | 15 |
| 3 | Гостиница | с.Корболиха, ул.Кирова, 33 | 21 | Встроенное, 2 этажа, стены из кирпича | частная | 1 | 172,1 | 34 |

2. Детские летние лагеря:

В летний период работает детский лагерь «Черемушки» в селе Староалейском.

3. Система учреждений культуры включает 17 домов культуры и клубов, 16 библиотек, из них 2 центральных детская и взрослая, 10 киноустановок, районная детская музыкальная школа с филиалами в 3 селах (с. Корболиха, с. Михайловка, п. Садовый).

В районе успешно работают 5 коллективов, которые имеют Почётное звание «Народный». Это: Михайловский народный хор (муниципальное учреждение культуры «Михайловское»), Екатерининский народный хор (МУК «Екатерининское»), Староалейский народный хор (МУК «Староалейский Дом культуры»), Староалейский танцевальный народный коллектив «Улыбка» и народный хор Корболихинского сельского Дома культуры.

4. Предприятия общественного питания

Сеть предприятий общественного питания насчитывает 15 объектов. В районе функционирует 7 столовых на 232 посадочных места, 1 закусочная на 8 посадочных мест, 1 бар и 6 кафе на 224 посадочных места. Уровень обеспеченности посадочными местами составляет 28 посадочных места на 1000 жителей.

1.6 База отдыха в с. Семеновка.

В целом состояние средств коллективного размещения удовлетворительное, однако, отсутствует категорийность средств размещения. В целях увеличения турпотока и доходов от предоставления туристских услуг необходимо улучшение и увеличение номерного фонда и расширение сети предприятий общественного питания в местах, перспективных для развития рекреации и туризма.

Туристические маршруты

По территории района проходит устойчивый поток автотуристов через пограничный переход «Михайловка» к туристическим ресурсам Восточно-Казахстанской области. Однако главным образом поток направлен на Бухтарминское водохранилище, расположенное в соседнем районе. При этом наработанных на туристском рынке маршрутов по территории Третьяковского района нет.

Туристские компании

На территории района не зарегистрировано ни одной туристической компании. Туристские услуги представляется возможным получить только у фирм, работающих г. Барнауле и соседних районов, преимущественно в Змеиногорске.

Транспортные условия

По транспортным условиям рассматриваемая территория относительно благоприятна для рекреационного освоения, поскольку достаточно отдалена от центра края.

Транспортное сообщение в районе представлено автомобильным и железнодорожным транспортом. Автомобильные дороги общего пользования преимущественно территориальные и имеют общую протяженность 235,3 км. По территории проходит автомобильная трасса Поспелиха — Третьяково — Шемонаиха (Казахстан), протяженность которой на территории района составляет 44 км с таможенным постом «Михайловский автопереход».

Проходит часть железнодорожной линии Локоть (узловая станция на линии Барнаул – Семипалатинск) – Усть-Каменогорск (Казахстан) со станцией в ст. Третьяково.

Продвижение туристских услуг региона и информационное обеспечение туристской деятельности

Серьезным сдерживающим фактором является отсутствие в краевой Программе развития туризма мероприятий, направленных на развитие тризма Третьяковского района.

Продвижение района в сети Интернет осуществляется как силами местной администрации, так и благодаря сайтам отдельных активистов. Однако ни один сайт в отдельности не дает того полного представления о районе, которое необходимо туристу для принятия решения о покупке туристической путевки для отдыха здесь.

Таблица 5.5.3. Перечень крупнейших информационных источников сайтов о Третьяковском районе.

| Название сайта | Комментарий |
| --- | --- |
| http://www.altairegion22.ru | Официальный сайт Алтайского края. Содержит отдельную справочную информацию, касающуюся Третьяковского района |
| http://www.regionalcom.ru | сайт-справочник |
| http://archaeology.asu.ru/portal | Информационно-аналитический портал, содержащий информацию об археологических памятниках района |

### 5.5.2. Выводы

Третьяковский район относится к территориям наиболее перспективным с точки зрения рекреационного использования. Развитие туристского бизнеса в районе имеет большие перспективы. Красота природы, уникальные памятники археологии, исторические традиции, создают много предпосылок для развития туристического потенциала района.

Объекты туристского показа, расположенные на территории района, способны удовлетворять духовные потребности туристов, содействовать восстановлению их здоровья и развитию физических сил, способствовать увеличению объема оказываемых туристско-экскурсионных услуг на территории района.

Однако туристический потенциал района практически не задействован, а рынок туристских услуг – не развит.

Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего туризма, в настоящее время являются:

  - Неразвитая туристская инфраструктура Набор имеющихся учреждений и организаций туристической инфраструктуры и их мощность незначительна. Значительный моральный и физический износ существующей материальной базы, отсутствие специализированных транспортных средств (туристских экскурсионных автобусов), острый дефицит гостиниц с современным уровнем комфорта и обслуживания;

  - Отсутствие в районе благоприятных условий для инвестиций в средства размещения туристов и иные объекты туристской индустрии;

  - Отсутствие квалифицированных кадров в сфере туристской индустрии

  - Отсутствие целенаправленной рекламы туристских возможностей региона.

Недостаточному уровню развития туризма на территории Третьяковского района способствует целый ряд специфических причин:

  - Образ Третьяковского района не позиционируется как района с уникальными природными и историко-культурными объектами. Образ района, создаваемый средствами массовой информации как исключительно сельскохозяйственного района

  - Отсутствие узнаваемого облика, бренда района, отражающего его неповторимый потенциал как района, благоприятного для отдыха и путешествий;

  - Отсутствие эффективного механизма и системы органов государственного и муниципального регулирования туристской отрасли на территории района и региона;

  - Недостаточное информационное освещение внутриотраслевой деятельности – богатый событийный ряд слабо представлен, информация разрознена и малодоступна как для туристов - гостей города, так и для местных жителей. Отсутствует туристическая и справочная информация;

  - Отсутствие механизмов использования и продвижения перспективных туристических направлений;

  - Отсутствие научных, достоверных статистических данных, результатов маркетинговых исследований, позволяющих прогнозировать развитие туристского рынка, оценивать меняющийся потенциал развития туризма и состояние туристских ресурсов;

  - Слабая развитость сувенирная торговля на местах, а в ряде местностей ее отсутствие. Неиспользование возможностей продажи продукции местных производителей.

  - Отсутствие системы подготовки туристских кадров и как следствие дефицит квалифицированных кадров, способных формировать рыночную модель развития туризма;

  - Неразвитость корпоративного мышления населения района в отношении развития туризма;

  - Слабый сервис предприятий гостеприимства (ресторан, кафе, гостиницы);

  - Отсутствие межрегиональных туристских связей;

  - Негативное восприятие достопримечательностей из-за их неудовлетворительного эстетического состояния.

Между тем, при проведении крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в районе возможно размещение объектов отдыха и туризма следующих категорий:

- международного туризм (в основном для граждан Казахстана);

- краевого отдыха и туризма для жителей соседних районов, а также г. Барнаула;

- отдыха и туризма, предназначенного для населения района (внутреннего).

При этом необходимо оптимизировать использование уже существующего туристического потенциала, а также выполнять ряд кратко и среднесрочных проектов, дополняющих этот потенциал.

Реализация таких проектов позволит увеличить туристический поток вдвое. По экспертным данным к 2036 году количество туристов, пребывающих на территории района в туристических целых (с учетом делового туризма) составит порядка 50 тыс. человек.

### 5.5.3. Мероприятия

Система программных мероприятий включает разделы, разработка которых позволит получить инструмент, позволяющий Третьяковскому району сформировать новый туристский продукт, отвечающий потребностям и возможностям населенных пунктов и района, а также основным тенденциям развития туризма. Система программных мероприятий разбита на несколько разделов, объединяющих схожие по своей направленности мероприятия:

  - Продвижение образа Третьяковского района, как благоприятного для туризма. Создание комфортной информационной среды для туризма.

  - Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма.

  - Разработка туристского продукта.

  - Создание условий для развития туризма. Совершенствование структуры управления и развития туризма.

  - Подготовка кадров.

Продвижение образа Третьяковского района, как благоприятного для туризма. Создание комфортной информационной среды для туризма, продвижение туристических услуг.

Для успешного информирования туристов, а также туристских компаний других регионов о возможностях отдыха на территории района, следует первоначально провести комплекс мероприятий по позиционированию района на туристском рынке. В первую очередь это подразумевает создание и продвижение туристского брэнда района, которое позволит потенциальным потребителям, туристам, выделить его на фоне других конкурентов.

При этом, выбор исполнителей отдельных работ как по разработке бренда, так и по его продвижению следует проводить в форме открытых конкурсов, что само по себе послужит мероприятием по продвижению туристского бренда.

В дальнейшем мероприятия по продвижению туристских услуг важно проводить по следующим направлениям:

- проведения активных рекламных компаний с привлечением частного бизнеса, частно-государственного партнерства;

- установления широкой системы связей с туристическими агентствами не только областными, но и российского масштаба, международными, в частности создание Интернет-сайта, содержащего всю необходимую туристам информацию:

- разработки программы обеспечения туристов подробными информационными материалами о туристических ресурсах (путеводители по достопримечательностям, историческим местам, объектам туристской инфраструктуры, очерки путешественников, хронология событийных мероприятий и т.п.);

Также необходимо разработать рекомендации для туристических агентств в целях организации услуги подбора комплексного тура, включающего посещение исторических достопримечательностей, культурно-спортивных объектов, лечебно-оздоровительных учреждений и т.п.

Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма.

Для удовлетворения потребностей туристов по классической схеме предоставления туристских услуг: «транспорт + размещение + развлечения», необходимо обеспечение туристов следующими услугами:

  - проживанием, что должно удовлетворяться несколькими типами основных и дополнительных средств размещения;

  - питанием, что связано с необходимостью обеспечения разнообразным, в том числе, занимательным питанием;

  - туристскими впечатлениями;

  - транспортом.

Для эффективности поэтапного развития осуществить отбор разнообразных туристских зон, чтобы при необходимости, их можно было экономично развивать по отдельности. Определение поэтапного развития основано на ряде соображений:

  - транспортная и пешеходная доступность;

  - сроки создания или дополнения базовой инфраструктуры;

  - спрос на туристском рынке;

  - целенаправленность развития достопримечательностей и объектов: социальное восприятие туристского развития населения.

В качестве исходных зон предлагается выделить районы (зоны рекреации), которые уже обладают устоявшимися туристическими потоками и имеют наиболее высокий туристско-рекреационный потенциал:

Создание условий для развития туризма:

1. 	содействие формированию и популяризации района как территории, благоприятной для туризма;

2.	разработка и реализация рекламно-информационных кампаний по въездному и внутреннему туризму (издание каталогов, путеводителей, буклетов, плакатов, карт и иной рекламно-информационной продукции о туристских возможностях региона, организация проведения рекламных туров для отечественных и зарубежных туроператоров и специализированных средств массовой информации);

3.	организация участия в крупных межрегиональных, российских, международных туристских выставках под единым региональным туристским стендом;

4.	содействие продвижению инвестиционных проектов в соответствии с законодательством о предоставлении государственной поддержки разработки и реализации инвестиционных проектов, а также законодательством о государственной поддержке малого предпринимательства на территории района;

5.	бюджетное финансирование проектов на условиях конкурсного размещения заказов, а также в рамках текущих расходов бюджета;

6.	финансирование строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, имеющей непосредственное отношение к индустрии туризма, из бюджета строительства объектов социальной инфраструктуры;

7.	активизация работы по участию в федеральных и областных целевых программах.

Мероприятия по модернизации, реконструкции существующих и ввод новых объектов

Третьяковский район входит в состав одного из туристских районов Алтайского края – Горную Колывань. Перспективы развития в районе должны быть связаны с освоением следующих туристских ресурсов:

      - Гилевское водохранилище (Корболихинское поселение):

- Пляжный и парусный отдых в районе р. Березовка.

- Круглогодичный рыболовный туризм

- Подводное плавание, парусный спорт, экскурсии в музей с. Корболиха

2. Ресурсов горно-таежного и степного низкогорья восточной части района Кипешные и Бузыгины горы:

- Экологический туризм

- Спортивно-оздоровительный

- Охотничий туризм

3. Голубое озеро в п. Семеновка - расширение существующей базы отдыха, развитие экологического и конного туризма;

4. В близи с. Шипуниха развитие конного туризма, спортивного туризма;

5. с. Новоалейское – развитие экскурсионного туризма, охота, рыбалка;

6. Учитывая сельскохозяйственную направленность района, может быть успешно развит агротуризм – вид туризма, который предполагает временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах. Обязательное условие: средства размещения туристов, индивидуальные или специализированные, должны находиться в сельской местности или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки;

Ввиду положительной динамики развития АПК в Корболихинском и Шипунихинском сельских поселениях (п. Семеновка), учитывая наличие на территориях указанных поселений уникальных природных территорий, предлагается развивать на территории указанных поселений агротуризм.

В целях реализации указанных предложений потребуется строительство туристической инфраструктуры согласно следующей таблице 5.5.4

Таблица 5.5.4. Планируемые объекты туристической инфраструктуры

| № | Наименование муниципального образования | Наименование планируемого объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корболихинское сельское поселение | Туристическая база у водохранилища на 50 мест: коттеджи, пункт проката плавсредств рыбацких снаряжений, бани, автомобильные стоянки, хозблок, пункт утилизации отходов |
| 2 | Шипунихинское сельское поселение (п. Семеновка) | Туристическая база у Голубого озера на 100 мест: административный комплекс, главный корпус и коттедж в зимнем исполнении, пункта проката лыж и коньков, центра досуга, бани, автомобильная стоянка, пункт утилизации отходов |
| 3 | В районе Кипешные и Бузыгины горы, в с. Новоалейском | Горнолыжный комплекс: строительство пяти 4-х, 6-ти - местных коттеджей в зимнем исполнении, пункта проката снегоходов, лыж, коньков, центра досуга, бани, автомобильной стоянки, площадки для летнего кемпинга, пункта утилизации отходов, автономной энергоустановки |
| 4 | с. Староалейское | Обустройство парковой зоны: аттракционы, кафе и пр. |
| 5 | В районе Вислой сопки 1 км с южной стороны с. Староалейское | Организация базы отдыха, катание на лыжах и санках. |

Мероприятия по внедрению новых туристических маршрутов

На территории района в целях развития экологического и познавательного туризма на расчетный срок предлагается ввести следующие дорожные туристические маршруты:

1. с. Староалейское, п. Новокамышенка, с. Первокаменка, с. Шипуниха, п. Ивановка, вверх по течению р. Черепаниха по существующей грунтовой дороге до верховья р. Глубокая, далее вниз по течению р.Глубокая на запад до бывших п. Ключи (генеральская дача) и с. Петровск, с. Верх-Алейское, с. Новоалейское, с. Плоское, с. Михайловка, ст. Третьяково и возврат в с. Староалейское.

Дополнительные опорные пункты:

- с. Первокаменка и окрестности;

- п. Семеновка и окрестности;

- с. Новоалейское и окрестности;

- с. Плоское и окрестности;

- ст. Третьяково – окрестности в сторону водохранилищ п. Крючки, с. Екатерининское.

2. По периметру вдоль границы заказника «Лифляндского» - с. Староалейское, с. Корболиха вдоль берега Гилевского водохранилища на запад до границы Локтевского района, далее на север вдоль границы и на восток до р. Березовка, вниз на юг по левому берегу р. Березовка, далее на восток до бывшего с. Лифляндка, с южной стороны гор до с. Чеканово и возврат в опорный пункт в с. Корболиха, где расположены базы отдыха на берегу Гилевского водохранилища.

Мероприятия по привлечению и подготовке кадров

Как и в других отраслях сферы услуг в туризм обеспечение высокого уровня обслуживания во многом определяется квалификацией и степенью мотивации сотрудников. В связи с этим для обеспечения конкурентоспособного уровня туристских услуг района, в первую очередь, необходимо проведение аудита текущего уровня кадровой обеспеченности для определения ключевых проблем в этой сфере. По его результатам потребуется проведение серии обучающих семинаров, направленных на устранение выявленных проблем.

Последующими мероприятиями в кадровой сфере представляются:

- создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, базирующейся на действующих квалификационных требованиях к работникам индустрии туризма;

- создание системы сертификации работников туристской индустрии; создание и реализации учебных программ, соответствующих отраслевым потребностям и предусматривающих практическое обучение персонала, в том числе внутригостиничный и внутрифирменный тренинг в пределах средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах па образование; повышение квалификации персонала, занятого в предоставлении услуг лечебно-оздоровительного туризма.

# Социальная инфраструктура

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов культурно-бытового обслуживания населения (здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений). Схемой территориального планирования должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на оптимальное размещение указанных объектов с целью повышения доступности оказываемых социальных услуг населению.

Одной из главных задач социально-экономической политики государства, а, следовательно, и схемы территориального планирования Третьяковского района, является всемерное повышение уровня жизни населения и, в частности, улучшения его культурно–бытового обслуживания. При этом особое внимание уделяется более быстрому росту обслуживания населения в сельской местности, чтобы достичь достаточного уровня обслуживания в городских поселениях. Это, наряду с другими мерами, позволит улучшить условия проживания населения и снизит его излишнюю миграцию за пределы района.

## 6.1 Образование

### 6.1.1. Система образования

В настоящее время образовательная система района представлена различными типами и видами образовательных учреждений. В систему образования Третьяковского района входят 24 учреждения, из них:

- 12 общеобразовательных школы;

- 6 детских дошкольных учреждений;

- 3 учреждения дополнительного образования;

- школа по различным видам искусств и детская и юношеская спортивная школа.

В 2006 году разработана и утверждена районная Программа развития образования на последующие 5 лет, в том числе продолжается работа по оптимизации сети образования, включающие организацию профильного обучения, реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования, преобразование ряда малочисленных школ в филиалы.

Общеобразовательные школы

Из числа общеобразовательных школ в Третьяковском районе функционируют 12 школ, из которых 11 среднего образования и 1 филиал. Средние общеобразовательные школы расположены, в основном, в типовых зданиях.

Одной из основных проблем системы образования, как и в других районах, является сокращение численности школьников в связи с уменьшением численности населения всего района и значительного снижения рождаемости и уменьшением процента детей в возрастной структуре населения.

В течение последних 4 лет численность учащихся ежегодно сокращалась примерно на 100-150 человек. По сравнению с 2003-2004 учебным годом количество учащихся сократилось на 449 человек и в 2008-2009 учебном году в 14 школах составило только 1790 учащихся.

Рисунок 6.1.1. Количество учащихся в дневных образовательных учреждениях

Сокращение численности учащихся напрямую повлияло на степень загрузки школьных учреждений Третьяковского района. Фактическая мощность школ Третьяковского района практически в 2,5 раза меньше проектной, в связи с чем наполняемость общеобразовательных учреждений во всех поселениях в 2008 году в среднем составила от 14 до 35% (Таблица 6.1.1).

Таблица 6.1.1. Основные характеристики учреждений образования

| № п/п | Наименование муниципального образовательного учреждения | Проектная мощность уч. мест | Фактическая мощность, уч. мест | Наполня-емость, % | Износ здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКОУ « Староалейская СОШ №1» | 669 | 340 | 42 | 100 |
|  | МКОУ «Староалейская СОШ №2» | 392 | 283 | 72 | 39,5 |
|  | МКОУ «Корболихинская СОШ» | 445 | 164 | 45 | 33,16 |
|  | МКОУ «Садовая СОШ» | 239 | 118 | 67 | 48,27 |
|  | МКОУ «Екатерининская СОШ» | 320 | 181 | 54 | 60,12 |
|  | МКОУ «Плосковская СОШ» | 320 | 92 | 33 | 100 |
|  | МКОУ «Новоалейская СОШ» | 320 | 73 | 36 | 85,28 |
|  | МКОУ «Шипунихинская СОШ» | 320 | 48 | 24 | 100 |
|  | МКОУ «Первокаменская СОШ» | 320 | 47 | 33 | 93,64 |
|  | МКОУ «Первомайская СОШ» | 160 | 65 | 41 | 31,47 |
|  | МКОУ «Михайловская СОШ» | 140 | 70 | 46 | 22,77 |
|  | МКОУ «Третьяковская СОШ» | 352 | 85 | 36 | 6 |
|  | Филиал МКОУ «Третьяковской СОШ Крючковская ООШ» | 160 | 9 | 8 | 100 |

Самый низкий показатель загрузки школьных учреждений отмечен в филиале МКОУ «Третьяковской СОШ Крючковская ООШ»- на 160 запроектированных мест приходится только 9 учащихся, в Шипунихинской СОШ – на 320 мест приходиться 48 учащихся.

Построенная на основе геоинформационных технологий модель транспортной доступности и эффективности территориального размещения школ позволила выявить ряд особенностей. За основу построения этой модели были взяты предписания, изложенные в санитарно-эпидемиологичеческих правилах 2.4.2. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которым ближайшая школа в сельской местности должна располагаться в пределах четырехкилометровой зоны пешеходной доступности от места жительства ученика.

Схема обеспеченности населенных пунктов Третьяковского района школами представлена в Приложении.

Проведенный геоинформационный анализ степени эффективности распределения школьной сети показал, что:

- большинство населенных пунктов района находятся в зоне благоприятной пешеходной доступности до ближайших школ.

- ряд населенных пунктов в составе поселений района не имеют школ, что не удовлетворяет санитарным нормам. Вместе с тем численность таких населенных пунктов не превышает 50 чел.

- наиболее крупные по численности учащихся школы расположены вдоль основных планировочных осей.

- практически все населенные пункты с численностью более 100 человек расположены в пределах 4-х километровой доступности до школ, реализующих все ступени общего образования. Исключением является населенные пункты: Чеканово, Новокамышенка, Лопатинка, Боровлянка, Новогальцовка, которые находятся в неблагоприятной транспортной доступности. Вместе с тем непосредственная близость указанных населенных пунктов к автомобильной дороге снимает многие проблемы связанные с ежедневной перевозкой детей из указанных населенных пунктов.

Что касается технического состояния зданий общеобразовательных школ, то здесь, в некоторых случаях, ситуация критическая. В 6 из 12 общеобразовательных учреждений износ здания достиг 100%.

Дошкольное образование

В районе действуют 6 дошкольных образовательных учреждений. С 2003 года наблюдается сокращение численность дошкольных образовательных учреждений почти в два раза. При этом в отличии от численности учащихся в общеобразовательных школах для района характерно увеличение численности детей в детских дошкольных учреждениях.

Рисунок 6.1.2. Динамика численности учащихся в дошкольных учреждениях.

В целом по району в детских дошкольных учреждениях отмечается значительная наполняемость. Общая проектная мощность учреждений дошкольного образования составляет 470 мест, на которые в 2009 году приходиться 335 человек. Основные характеристики учреждений дошкольного образования приведены в следующей таблице.

Таблица 6.1.2. Основные характеристики учреждений дошкольного образования

| № п/п | Наименование ДОУ | Местоположение (поселение) | Проектная мощность, уч. мест | Фактическая мощность, уч. мест | Заполняемость, % | Износ здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ «Детский сад «Сказка» | Екатерининское | 75 | 65 | 88 | 57 |
| 2 | МКДОУ «Детский сад «Тополек» | Третьяковское | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 3 | МКДОУ «Детский сад «Родничок» | Староалейское | 70 | 70 | 100 | 56 |
| 4 | МКДОУ «Детский сад «Солнышко» | Староалейское | 115 | 120 | 105 | 37 |
| 5 | МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» | Корболихинское | 75 | 50 | 67 | 18 |
| 6 | МКДОУ «Детский сад «Росинка» | Садовый | 126 | 77 | 61 | 10 |

Нехватка дошкольных мест наблюдается в ДОУ «Солнышко» Староалейского поселения, на 115 запроектированных мест приходиться 120 человек.

Детские дошкольные учреждения отсутствуют в Шипунихинском, Новоалейском, Первокаменском, Плосковском, Садовом сельских поселениях. В указанных поселениях, при общеобразовательных школах организованы группы дошкольного воспитания полного дня пребывания детей и группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста при школах (Таблица 6.1.3).

Таблица 6.1.3. Группы дошкольного воспитания при школах

| Муниципальное образование | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Мест на 100 чел, 3-6 лет | Уровень обеспеченности детей 1-6 лет, % |
| Староалейское | 1-ГКП (15 д.) | 8 | 78 (с ДОУ) |
| Екатерининское | - |  |  |
| Корболихинское | - |  |  |
| Третьяковское | 2-ГДВ (35 д.) 2-ГДВ (35 д.) | 219 85 | 74 82 |
| Новоалейское | 1-ГДВ (15 д.) 1-ГКП (10д.) | 56 | 44 |
| Первокаменское | 1-ГКП (12 д.) | 43 | 29 |
| Плосковское | 2-ГДВ (35 д.) | 97 | 49 |
| Садовый | 1-ГКП (12 д.) 1-ГДВ (17 д.) | 63 | 35 |
| Шипунихинсокое | 2-ГКП (23 д.) | 59 | 60 |

### 6.1.2. Выводы

Согласно результатам проведенной оценки обеспеченности населения учреждениями образования, очевидно, что в настоящее время явного дефицита в учреждениях образования не наблюдается.

Сеть школьных учреждений вполне удовлетворяет потребности населения в получении начального и среднего образования.

Основной проблемой является сокращение численности учащихся в школах из-за неблагоприятной демографической ситуации в районе. Наполняемость классов в школах в среднем составляет 35%, в связи с чем потребуется проведение мероприятий по реструктуризации образовательных учреждений

Технический износ зданий 6 школ и одного детского сада в настоящее время характеризуется почти как 100%, что потребует проведения первоочередных мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту.

При оптимистическом сценарии развития численности населения к 2036 г. планируется увеличение численности, в том числе за счет рождаемости, в Садовом и Третьяковском сельских поселениях. Учитывая емкость существующих дошкольных учреждений и их физический износ, в перспективе потребуется проведение мероприятий, направленных на обновление основных фондов, капитального ремонта и строительство дополнительных учреждений.

### 6.1.3. Мероприятия

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- Оптимизация сети образовательных учреждений;

- Строительство новых объектов инфраструктуры;

- Реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- Развитие системы обеспечения качества образования;

- Повышение эффективности управления в отрасли.

Для обеспечения доступности и современного качества образования во всех объектах общеобразовательного комплекса Третьяковского района необходимо провести мероприятия, направленные на обновление основных фондов (проведение капитального ремонта) согласно приведенной таблице 6.1.4.

Таблица 6.1.4. Мероприятия по проведению капитального ремонта

| № п/п | Наименование муниципального образовательного учреждения | Капитальный ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 2026 | До 2036 |
|  | МКОУ «Староалейская СОШ №1» | + |  |
|  | МКОУ «Староалейская СОШ №2» |  | + |
|  | МКОУ «Корболихинская СОШ» |  |  |
|  | МКОУ «Садовая СОШ» |  | + |
|  | МКОУ «Екатерининская СОШ» | + |  |
|  | МКОУ «Плосковская СОШ» | + |  |
|  | МКОУ «Новоалейская СОШ» | + |  |
|  | МКОУ «Шипунихинская СОШ» | + |  |
|  | МКОУ «Первокаменская СОШ» | + |  |
|  | МКОУ «Первомайская СОШ» |  | + |
|  | МКОУ «Третьяковская СОШ» | + |  |
|  | МКОУ «Михайловская СОШ» |  | + |
|  | Филиал МКОУ «Третьяковской СОШ Крючковская ООШ» | + |  |
|  | Музыкальная школа | + |  |

Проведение капитального ремонта в дошкольных учреждениях согласно приведенной таблице 6.1.5

Таблица 6.1.5 Мероприятия по проведению капитального ремонта

| № п/п | Наименование ДОУ | Местоположение (поселение) | 2026 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад «Сказка» | Екатерининское | + |  |
| 2 | Детский сад «Тополек» | Третьяковский |  | + |
| 3 | Детский сад «Родничок» | Староалеское |  | + |
| 4 | Детский сад «Солнышко» | Староалейское | + |  |
| 5 | Детский сад «Колокольчик» | Корболихинский |  | + |
| 6 | Детский сад «Росинка» | Садовый |  | + |

В связи с выводом к расчетному сроку из эксплуатации детского сада в Третьяковском поселении, потребуется строительство в ст. Третьяково нового детского сада, а также строительство детского сада в с. Староалейское, с. Шипуниха, с. Первокаменка.

В рамках районной целевой программы на территории Третьяковского района предполагается строительство пожарных водоемов: Семеновская СОШ, Крючковская СОШ, Садовая СОШ, Новоалейская СОШ.

## 6.2. Здравоохранение

### 6.2.1. Система здравоохранения

Системы учреждений здравоохранения Третьяковского района включает КГБУЗ Староалейская ЦРБ, расположенную в с. Староалейское и 15 ФАП, размещение которых представлено в Приложении.

Основные характеристики системы здравоохранения отражены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. Основные характеристики системы здравоохранения

| Наименование показателей | 2009 |
| --- | --- |
| Численность лечебных учреждений, ед. | 16 |
| Наличие больниц, ед./коек | 1/107 |
| Общая заболеваемость 1000 жителей | 1832 |
| Первичная заболеваемость | 916 |
| Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) | 20,4 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тыс. населения) | 74 |
| Фактическая обеспеченность постоянного населения муниципальными больничными койками, коек на 10 тыс. населения | 64 |
| Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % | 44,0 |

Демографическая ситуация района характеризуется депопуляцией. При снижении рождаемости отмечается значительный рост общей смертности. В структуре общей смертности преобладающей причиной являются болезни системы кровообращения.

В районе действует национальный проект «Здоровье», реализация которого позволила увеличить размер оплаты труда участковым врачам и медицинским сестрам, увеличены оклады медицинских работников скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов, увеличена оплата труда сотрудников, причастных к работе с беременными, приобретено оборудование для роддома и женской консультации. Получены 2 оборудованных автомобиля скорой помощи, обеспечены прививочным материалом для проведения иммунизации планируемых групп населения против гриппа, гепатита В.

Общий объем затрат и финансирования в рамках национального проекта «Здоровье» составил около 7 млн. руб.

Одной из проблем системы здравоохранения района является дефицит квалифицированных врачей и среднего медицинского персонала. На 01.01.09 в системе здравоохранения района работает 133 человек, из них 21 врачей. 112 средних медицинских работников. Более 90% врачей и почти 70% средних медработников имеют сертификат специалиста, 40% врачей и половина средних медработников аттестованы на квалификационную категорию.

В 2008 году показатель обеспеченности больничными койками составил 64,1 коек на 10 тыс. населения, что в два раза меньше краевых показателей (в среднем по краю данный показатель составляет 114,6).

Больше всего средним медицинским персоналом, а также больничными койками обеспечено с. Староалейское поскольку все основные объекты здравоохранения района расположены на его территории.

На территориях остальных сельских поселений соответствующую медицинскую помощь оказывают только фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) (Табл. 6.2.2.)

| Таблица 6.2.2. Основные характеристики ФАПов Третьяковского района № п/п | Наименование (адрес) | Медицинский персонал средний мед. персонал | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхоалейский с. Верх-Алейка | 2 | 1964 |
| 2 | Плосковский с. Плоское | 3 | 1995 |
| 3 | Корболихинский с. Корболиха | 3,5 | 1976 |
| 4 | Семеновский п. Семеновка | 2 | 1967 |
| 5 | Шипунихинский с. Шипуниха | 4 | 1970 |
| 6 | Екатерининский с. Екатерининское | 3 | 1975 |
| 7 | Лопатинский п. Лопатинка | 1,5 | 1973 |
| 8 | Новокамышенский п. Новокамышенка | 2,5 | 1987 |
| 9 | Степной ФАП п. Степной | 1,75 | 1989 |
| 10 | Садовый ФАП п. Садовый | 3 | 1989 |
| 11 | Первокаменский с. Первокаменка | 4,5 | 1974 |
| 12 | Третьяковский с. Михайловка | 2 | 1989 |
| 13 | Крючковский п. Крючки | 1,5 | 1972 |
| 14 | Третьяковский п. Первомайский | 4 | 1973 |
| 15 | Новоалейский с. Новоалейское | 5,5 | 1976 |

Сеть размещения ФАПов не требует дополнительной оптимизации исходя из прогнозной численности населения района и требований СНИП 2.08.02-89, поскольку почти все насаленные пункты входят в зону благоприятной доступности до ФАПов (5 км).

Исключением являются п. Чеканово, п. Боровлянка, п. Новогальцовка, Вместе с тем непосредственная близость указанных населенных пунктов к автомобильной дороге снимает многие проблемы связанные с оказанием медицинских услуг населению.

### 6.2.2. Выводы

Анализ функционирования системы здравоохранения района позволяет сделать вывод о том, что среди неблагоприятных тенденций в здравоохранении следует выделить недостаточный уровень финансирования, ухудшение материально-технической базы, кадровые проблемы и связанное с этим снижение доступности медицинской помощи широким слоям населения, рост неудовлетворенности населения качеством и количеством оказываемых медицинских услуг.

Существующая сеть учреждений здравоохранения и ФАП не требует оптимизации и соответствует рекомендациям СНИП 2.08.02-89.

Сценарий развития с учетом пессимистического прогноза численности населения предполагает развитие здравоохранения с сохранением тех основных тенденций, которые имеются на сегодняшний момент. Даже при данном сценарии развития, учитывая снижение численности населения, уровень развития сети здравоохранения будет продолжать оставаться недостаточным. При дальнейшем сокращении больничных учреждений, увеличении нагрузки на врачей, низких темпах обновления основных фондов и технической модернизации отрасли, сохранении сильной территориальной диспропорции в возможности получения квалифицированной и качественной медицинской помощи, в районе будет продолжать расти уровень заболеваемости населения, снижаться общий уровень жизни. Из-за недостаточной профилактической работы будет расти уровень социально опасных болезней, что в свою очередь повысит социальную напряженность в области.

Сценарий развития с учетом среднего прогноза численности населения отрасли будет иметь место при некотором увеличении темпов развития отрасли и выполнении мероприятий, проходящих в рамках национального проекта по здравоохранению. Показатели по обеспеченности врачами и койко-местами на территории района хоть и не будут соответствовать нормативам, однако повысятся по сравнению с нынешней ситуацией.

Сценарий развития с учетом оптимистического прогноза численности населения, хоть и предполагает рост численности населения, но направлен на улучшение экономической ситуации, что соответственно будет требовать ускоренного развития здравоохранения: ввод в действие новых больничных учреждений, особенно в предполагаемых точках роста населения, реконструкцию и ремонт существующей сети, техническую модернизацию на основе действующего национального проекта. В районе необходим ввод в действие новых койко-мест. Экономически более выгодным представляется реформирование имеющихся больничных учреждений. Необходимы меры по поднятию престижа профессии, формированию института врачей «общей» практики, привлечении кадров в сельскую местность, что возможно осуществить также в рамках действующего национального проекта по здравоохранению.

Развитие и совершенствование систем здравоохранения и социальной защиты населения будут способствовать снижению коэффициента смертности населения.

### 6.2.3. Мероприятия

С целью обеспечения населения Третьяковского муниципального района качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:

- развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения, проведение капитального ремонты зданий учреждений здравоохранения согласно в сроки, указанные в таблице 6.2.3.

| Таблица 6.2.3. Мероприятия по капитальному ремонту № п/п | Расположение ФАП | Проведение капитального ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2026 | до 2036 г. |
| 1 | Верхоалейский с. Верх-Алейка | + |  |
| 2 | Плосковский с. Плоское | + |  |
| 3 | Корболихинский с. Корболиха | + |  |
| 4 | Семеновский п. Семеновка | + |  |
| 5 | Шипунихинский с. Шипуниха |  | + |
| 6 | Екатерининский с. Екатерининское |  | + |
| 7 | Лопатинский п. Лопатинка | + |  |
| 8 | Новокамышенский п. Новокамышенка |  | + |
| 9 | Степной ФАП п. Степной | + |  |
| 10 | Садовый ФАП п. Садовый |  | + |
| 11 | Первокаменский с. Первокаменка | + |  |
| 12 | Михайловский с. Михайловка |  | + |
| 13 | Крючковский п. Крючки | + |  |
| 14 | Первомайский п. Первомайский |  | + |
| 15 | Новоалейский с. Новоалейское |  | + |

- внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

- оптимизацию сети медицинских учреждений с учетом тенденции введения новых стационаров, замещающих технологий, развитие амбулаторно-поликлинической сети;

- снижение неонатальной смертности, охрана репродуктивного здоровья формирование у населения потребности в здоровом образе жизни;

- обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи для сельского населения;

- оптимизацию существующей сети аптечных пунктов, путем размещения аптечных пунктов, в том числе обеспечивающих отдельных категорий граждан льготными лекарствами во всех учреждениях здравоохранения района.

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия в районе;

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг;

- открытие стоматологического и зубопротезного кабинета в с. Староалейское роддома.

## 6.3. Культурное обслуживание и спорт

### 6.3.1. Культура и спорт

Система учреждений культуры включает 17 домов культуры и клубов, 16 библиотек, из них 2 центральных (детская и взрослая), 10 киноустановок, районная детская музыкальная школа с филиалами в 3 селах (с. Корболиха, с. Михайловка, п. Садовый).

Материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии, по причине недостаточного финансирования. Одна треть зданий и помещений учреждений культуры района в перспективе потребуют капитального ремонта.

Таблица 6.3.1. Показатели среднего износа зданий ДК

| № | Наименование ДК | Наименование населенного пункта | Средний процент износа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Староалейский дом культуры» | с. Староалейское | 70 |
| 2 | «Екатерининское» | с. Екатерининское | 40 |
| 3 | «Новокамышенский» | п. Новокамышевка | 50 |
| 4 | Филиал «Лопатинский» | п. Лопатинка | 60 |
| 5 | «Садовый» | п. Садовый | 40 |
| 6 | Филиал «Степной» | п. Степной | 40 |
| 7 | «Корболихинское» | с. Корболиха | 60 |
| 8 | «Третьяковское» | ст. Третьяково | 50 |
| 9 | «Михайловское» | с. Михайловка | 10 |
| 10 | «Шипунихинское» | с. Шипуниха | 50 |
| 11 | Филиал Семеновский | п. Семеновка | 90 |
| 12 | «Новоалейское» | с. Новоалейское | 50 |
| 13 | Филиал «Верхоалейский» | с. Верх-Алейка | 40 |
| 14 | «Первомайское» | п. Первомайский | 60 |
| 15 | Филиал «Крючковский» | п. Крючки | 50 |
| 16 | «Первокаменское» | с. Первокаменка | 50 |
| 17 | Плосковское | с. Плоское | 70 |

Как следует из данных таблицы 6.3.1, средний износ всех зданий ДК составляет 52%. Районной сессии депутатов принята Комплексная целевая программа «Третьяковского района в сфере физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики» на 2007-2010 годы, в рамках которой проводиться улучшение материально-техническая база учреждений за счет краевого, районного и местного бюджетов.

### 6.3.2. Выводы

- Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает 14 спортивных залов, 16 плоскостных сооружений, ДЮСШа.

- Размещение спортивно-оздоровительных учреждений приведено в Приложении

- Сеть школьных спортивных залов и пришкольных спортивных городков реализует задачи как общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. В школах района разработаны комплексы мероприятий дня, недели, месяца для удовлетворения физической потребности школьников в движении.

- Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе в течение 2006-2008 годов имеет тенденцию роста.

- Значительная часть объектов физической культуры и спорта нуждается в реконструкции.

- В отдельных сельских поселениях не созданы условия для занятия физкультурой и спортом, отсутствуют стадионы, спортивные залы, площадки.

- В летний период работает детский лагерь «Черемушки» в с. Староалейском, проводится широкомасштабная акция «Подросток» с целью занятости, досуга, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организована работа строительных отрядов «Милосердие», «Строитель».

### 6.3.3. Мероприятия

Основными задачами дальнейшего развития в области культуры и спорта являются:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;

- развитие самодеятельного творчества населения муниципального района, расширение сети клубов по интересам и любительских объединений;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов;

- создание более благоприятных экономических и правовых условий для развития в сфере культуры и искусства частных и некоммерческих организаций;

- осуществление поэтапного перехода на контрактную систему найма творческих работников учреждений культуры и искусства;

- достижение соответствия сети учреждений и объемов оказываемых услуг запросам населения;

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- строительство стадионов - площадок при школах;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

К первоочередным мероприятиям следует отнести проведение текущего ремонта учреждений культуры, капитальный ремонт крыш и иные мероприятия согласно следующей таблице 6.3.2:

Таблица 6.3.2 Мероприятия в сфере культуры

| № | Наименование ДК | Проведение капитального ремонта |  | Вывод из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2036 |  |
|  | «Староалейский дом культуры» | + |  |  |
|  | «Садовый» | + |  |  |
|  | Филиал «Степной» | + |  |  |
|  | «Корболихинское» | + |  |  |
|  | «Третьяковское» |  | + |  |
|  | «Михайловское» |  | + |  |
|  | «Шипунихинское» | + |  |  |
|  | Филиал Семеновский | + |  | До 2026 года |
|  | «Новоалейское» | + |  |  |
|  | Филиал «Верхоалейский» |  | + |  |
|  | «Первомайское» | + |  |  |
|  | Филиал «Крючковский» | + |  |  |
|  | «Первокаменское» | + |  |  |
|  | «Плосковское» |  | + |  |
|  | «Екатерининское» | + |  |  |

Также к первоочередным мероприятиям, направленных на улучшение спортивной сферы района, должны быть отнесены:

- проведение ремонта стадионов в с. Староалейское, с. Екатерининское, с. Новоалейское, с. Корболиха;

- строительство спорткомплекса с. Староалейское.

## 6.4. Бытовое обслуживание

### 6.4.1. Организация системы бытового обслуживания

Бытовое обслуживание населения представляет собой сферу деятельности по оказанию услуг населению, связанных с удовлетворением личностных потребностей человека.

Уровень развития бытового обслуживания населения во многом определяет возможности эффективного использования населением материальных и трудовых ресурсов, сокращения времени, затрачиваемого на потребление бытовых услуг.

Торговля на территории района осуществляется в стационарных магазинах (промышленной и смешанной направленности) и на нестационарном рынке.

Учреждения торговли и общественного питания в муниципальном районе насчитывают около 120 магазинов общей торговой площадью более 4,5 тыс. кв.м, Обеспеченность населения района торговой площадью находится в пределах нормы.

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 271 кв.м. на 1 тыс. жителей.

Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное. В торговых точках постоянно ведется модернизация, реконструкция и обновление оборудования, витрин и вывесок.

Сеть предприятий общественного питания насчитывает 15 объектов. В районе функционирует 7 столовых на 232 посадочных места, 1 закусочная на 8 посадочных мест, 1 бар и 6 кафе на 224 посадочных места. Уровень обеспеченности посадочными местами составляет 28 посадочных места на 1000 жителей. Все объекты общественного питания имеют капитальные типовые здания. Обеспеченность населения района предприятиями общественного питания находится в пределах нормы СНиП.

Обеспеченность населения бытовыми услугами составляет около 80% от установленных нормативов. Основная часть объектов бытового обслуживания и коммунального хозяйства базируется в приспособленных помещениях с высокой степенью износа.

### 6.4.2. Выводы

Потребность населения Третьяковского муниципального района в объектах бытового обслуживания и коммунального хозяйства удовлетворяется частично.

Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное.

Обеспеченность населения бытовыми услугами составляет около 80% от установленных нормативов. Основная часть объектов бытового обслуживания и коммунального хозяйства базируется в приспособленных помещениях с высокой степенью износа.

### 6.4.3. Мероприятия

В целях развития малого и среднего предпринимательства и обеспечения населения района услугами бытового обслуживания необходимо провести мероприятия по выбору и предоставлению в порядке, предусмотренном земельным законодательствам, земельных участков, необходимых для строительства следующих объектов бытового обслуживания:

- Магазин - с. Верх-Алейка, с. Екатерининское, с. Михайловка, с. Староалейское;

- Крытый рынок – с. Староалейское;

- Банно-прачечный комбинат - с. Староалейское;

- Торгово-сервисный цент – с. Корболиха.

Иные мероприятия в сфере социального обеспечения граждан – строительство пансионата для пожилых в с. Староалейское.

# Развитие жилищного строительства

## 7.1. Анализ состояния существующего жилого фонда

Общая площадь жилого фонда в Третьяковском муниципальном районе в 2008 году составила 347,8 тыс. м2. За период 1996 – 2008 гг. объем жилого фонда сократился на 24,5 тыс. м2. В общем объеме жилой площади Алтайского края доля Третьяковского района составляет менее 1%. Жилой фонд представлен одноэтажными индивидуальными строениями – 199,4 тыс. м2, и многоэтажными домами – 148,0 тыс. м2. Динамика объема жилищного фонда Третьяковского муниципального района представлена на рисунке 7.1.1.

Рисунок 7.1.1. Динамика объема жилого фонда в Третьяковском муниципальном районе (тыс. м2)

Доля государственного и муниципального жилого фонда не значительна (муниципального - 0,5 тыс. м2, государственного - 0,9 тыс. м2) и имеет тенденцию к сокращению, что снижает затраты со стороны государства на содержание жилья. Большая часть жилого фонда Третьяковского района – более 90% от общей жилой площади, находится в частной собственности (в собственности граждан и организаций). Структура жилого фонда Третьяковского района представлена на рисунке 7.1.2.

Рисунок 7.1.2. Структура собственности жилого фонда, тыс. м2

Жилой фонд административном центре района составляет 112,8 тыс. м2, что составляет 41% жилой площади района. Структура жилого фонда Третьяковского муниципального района в разрезе поселений представлена на рисунке 7.1.2.

Таблица 7.1.1. Структура жилого фонда Третьяковского муниципального района

| Название поселения | Общая площадь жилых зданий |
| --- | --- |
| Екатерининское | 38922 |
| Корболихинское | 27200 |
| Новоалейское | 22365 |
| Первокаменское | 21100 |
| Плосковское | 21600 |
| Садовое | 24500 |
| Староалейское | 112865 |
| Третьяковское | 56059 |
| Шипунихинское | 18231 |

Большая часть жилых помещений построена в период с 1960 по 1980 годы и имеет высокий уровень износа. Жилая застройка представлена строениями из следующих видов материала: каменные, кирпичные, деревянные, блочные и панельные. Большая часть жилых строений построена из дерева.

Рисунок 7.1.3. Характеристика жилых строений по материалу (%)

Обеспеченность жильём населения Третьяковского муниципального района составляет 21,2 м2 на человека. В административном центре муниципального района этот показатель составляет 21,56 м2 на человека, в остальных поселениях колеблется от 16,48 м2 (Корболихинское сельское поселение) до 23,30 м2 (Плосковское сельское поселение) на человека. Обеспеченность населения Третьяковского района жильем в разрезе поселений представлена в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2. Обеспеченность населения Третьяковского района жильем в разрезе поселений

| Наименование населенного пункта | Обеспеченность жильём м2/чел |
| --- | --- |
| Екатерининское | 21,25 |
| Корболихинское | 16,48 |
| Новоалейское | 22,34 |
| Первокаменское | 23,03 |
| Плосковское | 23,30 |
| Садовое | 18,99 |
| Староалейское | 21,56 |
| Третьяковское | 21,78 |
| Шипунихинское | 21,17 |

Обеспеченность жильем свыше 18 м2/чел. наблюдается во всех поселениях района, что соответствует федеральным и региональным нормам. Показатель обеспеченности жильем населения Третьяковского района выше чем среднее значение по Алтайскому краю (20,7 м2/чел).

Ветхий жилой фонд составляет 2,6 тыс. м2, аварийный жилой фонд 0,1 тыс. м2 (менее 1% от общей площади жилфонда района). Количество улучшивших жилищные условия в 2008 году насчитывало 6 семей (по ФЦП «Молодая семья» в рамках национального проекта), что больше чем в предыдущем году на 2 семьи.

## 7.2. Строительство новых жилых площадей

Массового строительства на территории Третьяковского муниципального района за последние 10 лет не осуществлялось. Ввод в эксплуатацию новой жилой площади осуществлялся в основном за счет строительства индивидуальных одноэтажных строений. Многоэтажные дома вводились в Староалейском и Третьяковском сельских поселениях.

За последние 5 лет было построено 7,5 тыс. м2 жилья. Темпы строительства жилой площади в Третьяковском районе имеют тенденцию к снижению. Ежегодный ввод жилья в расчете на одного человека составляет 0,09 м2/чел. С учетом негативного влияния мирового финансового кризиса на доходы населения прогнозируется замедление темпов ввода новых жилых площадей на перспективу до 2036 года.

Рисунок 7.2.1. Темпы строительства жилья в Третьяковском районе (тыс. м2)

## 7.3. Выводы

Большая часть населения Третьяковского района проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки.

Ввод нового жилья осуществляется за счет средств населения. Темпы строительства нового жилья низкие. При сохранении существующей тенденции снижения темпов строительства к 2025 г. объем вводимого жилья не будет удовлетворять потребностям населения района в обеспечении жильём надлежащего качества.

Центром строительства новых жилых домов Третьяковского муниципального района являются Староалейское и Третьяковское сельские поселения. Ввод в районном центре нового жилья осуществляется за счет индивидуального жилищного строительства. Строительство новых многоэтажных домов в сельских поселениях района не ведется.

В настоящее время необходимо развивать новое жилищное строительство в темпах, превышающих темпы вывода ветхого жилищного фонда.

Увеличение показателей обеспеченности населения Третьяковского района жильём за последние 10 лет связано с сокращением численности проживающих в районе. В перспективе потребность населения района в жилье будет удовлетворяться в основном за счет существующего жилого фонда.

В перспективе ввод нового жилья будет осуществляться, так же как и в настоящий момент, индивидуальными застройщиками. Доля муниципального жилья будет сокращаться, что снижает нагрузку на бюджеты муниципальных образований в части содержания и ремонта.

## 7.4. Проектные предложения

В целях сохранения существующего жилого фонда, обеспечения населения Третьяковского муниципального района новым жильем и сокращения нагрузки на бюджет муниципального образования целесообразно продолжить работу по эффективному выполнению требований ФЗ-185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Ключевыми требованиями софинансирования капитального ремонта и расселения граждан из ветхого и аварийного жилья из Фонда содействия реформирования ЖКХ являются демуниципализации сферы управления жилым фондом и присутствие частных управляющих компаний в системе ЖКХ, в том числе субъектов малого бизнеса.

Приоритетным направлением развития строительной отрасли на территории Третьяковского района будет являться сохранение существующего жилого фонда. Прогнозируемое снижение численности населения на период 2036 г. позволит сосредоточить усилия на капитальных ремонтах существующих жилых строений.

Мероприятия по сохранению существующего жилого фонда

Для сохранения существующего жилого фонда необходимо на период до 2036 г. осуществить капитальный ремонт 50 тыс. м2 ветхого жилого фонда.

Мероприятия по вводу новых жилых площадей

Учитывая снижение численности населения Третьяковского муниципального района, развертывание массового строительства в сельских и городских поселениях района представляется не целесообразным. Темпы возводимого жилья должны соответствовать графикам выбытия аварийного жилого фонда.

В перспективе объем жилого фонда будет увеличиваться темпами опережающими вывод ветхого и аварийного жилья. Прогнозируемый объем жилого фонда в Третьяковском районе на 2036 г. составляет 373,8 тыс. м2. При этом ввод нового жилья в среднем за год должен оставаться на уровне 1200 м2. Обеспеченность населения жильём будет составлять 30 м2/чел. Объем вводимого жилья на душу населения будет составлять порядка 0,1 м2/чел в год. В структуре финансирования строительства жилья доля индивидуальных застройщиков прогнозируется на уровне 95-98%.

# Анализ транспортной системы

Третьяковский район имеет ограниченно выгодное транспортное положение и относительно развитую транспортную сеть. На территории района отсутствуют объекты водного и воздушного транспорта.

## 8.1. Автомобильный транспорт и автомобильные дороги

Автомобильные дороги являются частью единой транспортной системы Российской Федерации и предназначены для обеспечения потребности в автомобильных перевозках, жизнедеятельности всех отраслей экономики и национальной безопасности, а так же содействия формированию рынка перевозок и связанных с ними услуг.

Транспортная инфраструктура Третьяковского района представлена сетью территориальных автомобильных дорог, участками территориальной автодороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница республики Казахстан, имеющая региональное значение.

Таблица 8.1.1. Характеристика дорожной сети Третьяковского района

| Показатель | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог | 245,1 | 245,1 | 332,1 |
| дороги территориального значения | 235,8 | 235,8 | 235,3 |
| из них дороги с грунтовым покрытием | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| ведомственные дороги | 9,3 | 9,3 | 9,3 |

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, составляет 235,3 км, в том числе с твердым покрытием 209,3 км. Все автодороги имеют IV категорию, за исключением автодороги Змеиногорск – Староалейское – Третьяково – Михайловское – граница РФ, протяженность которой составляет 45 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 88,9%, что несколько выше, чем в среднем по краю (87,2%). Площадь покрытия дорог с твердым покрытием составляет 104,8 км на 1 тыс. км2 при средней по краю 86,3 км., обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием (12,6 км на 1 тыс. чел.) также выше, чем в среднем по краю (5,6 км). На территории района расположено 19 мостов, протяженностью 326 п.м., в том числе железобетонных (326 п.м.).

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Третьяковское дорожно-строительное управление».

Обеспеченность жителей района легковыми автомобилями выше среднекраевого уровня: один автомобиль приходится на 4,8 чел (по краю 6,1 чел).

Значительная часть грузоперевозок в районе осуществляется собственным транспортом предприятий. Основными причинами такого разделения автомобильных грузовых перевозок являются уменьшение объемов производства и снижение платежеспособного спроса на автомобильные перевозки, изменение структуры перевозимых грузов в сторону сокращения перевозок наиболее массовых навалочных грузов, а так же повышение тарифов на грузоперевозки.

Повышение тарифов на перевозку грузов привело к отказу многих потребителей от услуг специализированных предприятий автомобильного транспорта, особенно при перевозках грузов на небольшие расстояния, что вынуждает предприятия осуществлять перевозки собственным автотранспортом.

В работу автомобильного транспорта общего пользования заметный вклад вносят индивидуальные предприниматели (физические лица), занимающиеся перевозкой грузов. Индивидуальные предприниматели привлекаются и к обслуживанию пассажиров.

На территории района осуществляется автобусное сообщение Змеиногорским АТП. Маршрутная сеть проходящая по территории Третьяковского района состоит из 4 маршрутов, по которым осуществляется транспортное сообщение между краевым центром г. Барнаул, республикой Казахстан и населенными пунктами Третьяковского муниципального района. В связи с увеличением парка личных легковых автомобилей существенная доля междугородных перевозок среди населения за последние годы перераспределилась с автобусного на легковой автотранспорт.

Обслуживание индивидуальных средств автомототранспорта осуществляется предприятиями автосервиса, станциями технического обслуживания и авторемонтными мастерскими. Практически все они сконцентрированы на территории с. Староалейское.

На территории района располагается семь автозаправочных станций с общим количеством колонок порядка. Также на территории промышленных предприятий располагаются ведомственные автозаправочные станции.

Ситуация с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП) в Третьяковском районе относительно благоприятная.

## 8.2. Железнодорожный транспорт

Протяжность железнодорожных путей находящихся на территории района составляет 15 км. Железнодорожная ветка электрофицирована полностью. Станция Третьяково является грузовой и находится в 388 км от краевого центра г. Барнаул, в 20 км от с. Староалейское и в 28 км от государственной границы с республикой Казахстан.

Транспортный поток по путям железнодорожного сообщения через территорию Третьяковского муниципального района в настоящий момент оценивается как незначительный.

## 8.3. Транспортно-логистический потенциал

Приграничное с Казахстаном географическое расположение района указывает на возможности создания современных транспортно-логистических комплексов на территории Третьяковского района. Это связано с тем, что МАПП «Михайловский» в настоящее время не имеет современной транспортно-логистической инфраструктуры.

В свете принятой в 2008 году концепции по переводу таможенного оформления и таможенного контроля из крупных городов в приграничные регионы, для Алтайского края в целом и Третьяковского района в частности открывается долгосрочная перспектива развития как транспортно-логистического центра. При реализации положений Концепции вблизи пунктов пропуска и в приграничных районах планируется создать современную транспортно-логистическую, таможенную и околотаможенную инфраструктуру. Это позволит создать условия для привлечения к работе высококвалифицированных специалистов, создать дополнительные рабочие места и повысить инвестиционную привлекательность региона.

МАПП «Михайловский» является потенциально перспективным объектом транспортно-логистического комплекса Алтайского края. Для реализации проекта необходимо проведение оценки экономических перспектив и проектных изыскательных работ с целью строительства в этом пункте пропуска технически обустроенного таможенного комплекса, отвечающего современным международным стандартам.

## 8.4. Выводы

Район характеризуется удаленной транспортной доступностью от краевого центра. Плотность дорог с твердым покрытием превышает средний по краю показатель, однако местные дороги имеют крайне изношенное дорожное покрытие и требует капитального ремонта.

Автодорога Третьяково – Михайловка – граница республики Казахстан соединяющая республику Казахстан и Россию имеет важное значение и на всем протяжении 15 км необходима реконструкция.

Существующая сеть автомобильных дорог Третьяковского муниципального района обеспечивает удовлетворительную транспортную связь между районами Алтайского края, и соседними областями. В тоже время транспортные связи между частью населенных пунктов в пределах района осуществляются не в полном объеме или с большим перепробегом автотранспорта. Имеются населенные пункты, которые не обеспеченны подъездными дорогами с твердым покрытием.

Из-за отсутствия автомобильных дорог I и II категории, территория района по степени обеспеченности транспортом для промышленно-гражданского, сельскохозяйственного и рекреационного освоения является ограниченно благоприятной.

В настоящее время транспортными компаниями используются тяжелые грузовые автомобили, имеющие, кроме больших габаритов, нагрузку на ось более 10-12 тонн, в то время как почти все дороги общего пользования рассчитаны на нагрузку не более 6 тонн на ось. Вследствие этого состояние имеющихся дорог не обеспечивает реализацию транспортно-эксплуатационных качеств современных автомобилей.

Технический уровень автомобильных дорог регионального значения не соответствует существующей интенсивности движения. Уровень благоустройства автомобильных дорог района крайне низкий.

Реконструкцию системы автомобильных дорог предлагается осуществить путем строительства новых дорог и искусственных сооружений, а так же путем технической реконструкции существующих дорог.

Практически все населенные пункты Третьяковского района находятся в часовой зоне доступности от районного центра, за исключение приграничных деревень и сел. Однако отсутствие регулярного транспортного сообщения между населенными пунктами с центром района уменьшает доступность услуг учреждений здравоохранения и образования.

Зависимость развития Третьяковского района от транспортной системы низкая.

## 8.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Существенных изменений транспортной системы Третьяковского муниципального района проектом схемы территориального планирования не предусмотрено. На перспективу до 2036 года запланирован ряд мероприятий, носящих локальный характер изменений транспортного комплекса Третьяковского района. Развитие железнодорожного транспорта в Третьяковском муниципальном районе на перспективу до 2036 года проектом схемы территориального планирования не предусматривается.

До 2036 года развитие транспортной системы Третьяковского района должно быть направлено на поэтапное формирование каркаса опорной дорожной сети на основе существующих автомобильных дорог со строительством соединительных участков по параметрам дорог III – IV категории и реконструкцией мостовых сооружений.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог;

- увеличение финансового обеспечения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, в первую очередь повышение качества дорожного полотна;

- создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских администраций.

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта.

Намечаемые проектом мероприятия по развитию дорожной сети значительно улучшат существующее транспортное обслуживание в районе. Перспективы развития сети автомобильных дорог на территории Третьяковского района связаны с развитием дорог регионального значения, направленных в первую очередь на укрепление межрайонных связей.

Ключевые мероприятия по развитию автодорожной сети Третьяковского района до 2036 года:

- Строительство автомобильной дороги Шипуниха – Новоалейское 7,5 км. В том числе, строительство моста через р. Алей.

- Реконструкция автодороги Третьяково – Михайловка – граница с республикой Казахстан 15 км.

- Реконструкция автодороги Поспелиха – Курья – Третьяково 24 км.

Так же на перспективу до 2036 года необходимо предусмотреть увеличение количества объектов придорожного сервиса и станций технического обслуживания автотранспортных средств. Размещение данных объектов предусмотрено в соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 24 июля 2008 г. N 296 Об упорядочении размещения объектов дорожного сервиса в алтайском крае (Таблица 8.5.1).

Таблица 8.5.1. Характеристика размещаемых объектов придорожного сервиса на перспективу до 2036 г.

| N п/п | Наименование ОДС | Суммарная фактическая мощность ОДС на исходный год, шт./мест | Расчетная мощность ОДС |  | Требуемое количество сооружений, шт./мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2036 г. | 2011 г. | 2036 г. |
| 1. | Пункты питания | 0/0 | 5 | 6 | - | - |
| 2. | АЗС (АГЗС) | 1/250 | 31 | 35 | - | - |

Так же в населенных пунктах Екатерининское, Староалейское, Корболиха и Михайловка необходимо предусмотреть размещение пунктов шиномонтажа.

Согласно «Концепции социально-экономического развития муниципального образования Третьяковский район до 2025 года», во всех населенных пунктах Третьяковского района предусмотрено проведение работ по ремонту улично-дорожной сети.

# Инженерная инфраструктура

## 9.1. Краткая характеристика инженерных систем

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие сельских и городских поселений, промышленности и агропромышленного комплекса. Основной задачей инженерных разделов в составе схемы территориального планирования является обеспечение устойчивого функционирования инженерных систем жизнеобеспечения на долгосрочную перспективу с учетом прогноза развития района.

## 9.2. Водоснабжение

Населённые пункты Третьяковского муниципального района Алтайского края обеспечиваются питьевой водой из подземных источников (артезианских скважин), а также трубчатых, шахтных колодцев. Большая часть населения Третьяковского муниципального района снабжается водой из 39 водозаборов (артезианских скважин). Незначительная часть населения района снабжается водой за счёт индивидуальных трубчатых и шахтных колодцев.	Помимо артезианских скважин,	водопроводных сетей, водонапорных башен и водоразборных колонок система водоснабжения Третьяковского района включает в себя находящиеся в ряде населенных пунктов пожарные гидранты и пожарные.

Большая часть объектов водоснабжения построены в период с 1970 по 1980 гг. и в настоящее время нуждаются в реконструкции. Реестр объектов водоснабжения представлен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. Реестр объектов водоснабжения Третьяковского района

| № | Населенный пункт | Скважины |  | Водонапорные башни |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год бурения | Марка насоса | м3 | Высота башни,м | Протяженность | Количество колонок |
| 1. | с. Староалейское | 1969 1971 1992 2000 1990 1965 1974 | ЭЦВ8-25-100 ЭЦВ8-25-100 ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ10-65-110 ЭЦВ6-10-110 ЭЦВ6-10-80 6АПВ-20х80 | 20 | 15 | 41,5 | 78 |
| 2. | ст. Третьяково | 1967 1967 | ЭЦВ8-10-110 ЭЦВ8-10-110 | - | - | - | 26 |
| 3. | с. Семеновка | 1966 | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 10 | 3,2 | 14 |
| 4. | с. Шипуниха | 1978 1984 | ЭЦВ6-10-80 ЭЦВ6-10-110 | 20 15 | 10 10 | 3,0 | 9 |
| 5. | с. Первокаменское | 1972 1975 1976 1978 | ЭЦВ6-6-140 ЭЦВ6-6-140 ЭЦВ6-6-140 ЭЦВ6-6-140 | 20 15 15 | 15 15 15 | 4,7 | 25 |
| 6. | с. Новоалейское | 1970 1974 1976 1976 | ЭЦВ6-10-110 ЭЦВ6-10-110 ЭЦВ6-10-110 ЭЦВ6-10-110 | 20 20 15 15 | 10 10 10 10 | 3,5 | 12 |
| 7. | с. Верх-Алейка | 1972 | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 10 | 0,7 | 6 |
| 8. | с. Боровлянка | 1973 | ЭЦВ6-10-80 | 20 | 10 | 0,6 | 6 |
| 9. | с. Плоское | 1976 1977 | ЭЦВ8-25-100 ЭЦВ6-10-110 | 20 15 | 10 10 | 5 | 5 |
| 10. | с.Екатерининское | 1970 1970 1980 1980 | ЭЦВ6-10-110 ЭЦВ8-25-100 ЭЦВ8-25-100 ЭЦВ8-25-100 | - | - | 8 | 15 |
| 11. | с. Михайловка | 1982 1982 | ЭЦВ6-10-110 ЭЦВ6-10-110 | 25 | 15 | 5 | 15 |
| 12. | п. Первомайский | 1980 | ЭЦВ6-10-110 ЭЦВ8-25-100 | - | - | 2,5 | 35 |
| 13. | п. Садовый | 1968 | ЭЦВ8-25-100 ЭЦВ8-25-100 ЭЦВ16-25-100 | 25 | 15 | 8,4 | 24 |
| 14. | с. Корболиха | 1974 | ЭЦВ6-16-140 | - | - | 16 | 36 |

Суточный расход воды населением и коммунально-бытовыми потребителями в поселениях Третьяковского района в 2007 г. составил 66 л на одного жителя. В структуре водопотребления Третьяковского района большая часть воды приходится на хозяйственно-бытовые нужды. Наибольший расход воды приходится на Корболихинское и Староалейское сельские поселения. Объем водопотребления в разрезе поселений представлена в таблице 9.2.2. Суммарная мощность водопроводных сооружений составляет 9 тыс. м3 в сутки.

Таблица 9.2.2. Объем водопотребления в разрезе сельских поселений

| № | Населенный пункт | Объем потребляемой воды м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Староалейское | 104,4 |
| 2. | ст. Третьяково | 26 |
| 3. | с. Семеновка | 2 |
| 4. | с. Шипуниха | 30 |
| 5. | с. Первокаменское | 18 |
| 6. | с. Новоалейское | 32 |
| 7. | с. Верх-Алейка | 8 |
| 8. | с. Боровлянка | 1 |
| 9. | с. Плоское | 55 |
| 10. | с. Екатерининское | 80 |
| 11. | с. Михайловка | 43 |
| 12. | п. Первомайский | 62 |
| 13. | п. Садовый | 72 |
| 14. | с. Корболиха | 117 |

Удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом, в Третьяковском районе составляет 53,1 %. Динамика обеспеченности услугами водоснабжения представлена на рисунке 9.2.1.

Рисунок 9.2.1. Динамика обеспеченности услугами центрального водоснабжения, %

Средневзвешенная обеспеченность населения Третьяковского района услугами центрального водоснабжения составляет 77,85%. Данные по обеспеченности населения услугами водоснабжения представлены в таблице 9.2.4. Наиболее плотно услугами централизованного водоснабжения охвачены жители с. Третьяково, п. Первомайский, п. Садовый, с. Корболиха. Низкие показатели обеспеченности имеет с. Верх-Алейка. Показатели обеспеченности населения Третьяковского района представлены в таблице 9.2.3.

Таблица 9.2.3. Обеспеченность населения Третьяковского района центральным водоснабжением

| № | Населенный пункт | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | С. Староалейское | 70 |
| 2. | ст. Третьяково | 100 |
| 3. | С. Семеновка | 90 |
| 4. | С. Шипуниха | 70 |
| 5. | С. Первокаменское | 60 |
| 6. | С. Новоалейское | 60 |
| 7. | С. Верх-Алейка | 30 |
| 8. | С. Боровлянка | 80 |
| 9. | С. Плоское | 65 |
| 10. | С. Екатерининское | 90 |
| 11. | С. Михайловка | 75 |
| 12. | П. Первомайский | 100 |
| 13. | П. Садовый | 100 |
| 14. | С. Корболиха | 100 |

Протяженность водопроводной сети Третьяковского района составляет 103,9 км. За период 2005 – 2007 гг. было проложено 3,5 км новой водопроводной сети, без учета замененных ветхих водопроводных сетей. Динамика протяженности водопроводных сетей представлена на рисунке 9.2.2.

Рисунок 9.2.2. Динамика протяженности уличной водопроводной сети (без учета бесхозных сетей), км

Из 103,9 км водопроводных сетей более 61 км требуют замены, что составляет 60% от общей протяженности водопроводов. Данный показатель соответствует среднему показателю по Алтайскому краю. Сведения о состоянии водопроводных сетей в поселениях Третьяковского района представлены в таблице 9.2.4.

Таблица 9.2.4 Сведения о состоянии водопроводной сети

| № | Населенный пункт | Протяженность сетей, км | Требует замены, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Староалейское | 41,5 | 18,1 |
| 2. | с. Семеновка | 3,2 | 3,0 |
| 3. | с. Шипуниха | 3,0 | 3,0 |
| 4. | с. Первокаменское | 4,7 | 4,7 |
| 5. | с. Новоалейское | 3,5 | 3,0 |
| 6. | с. Верх-Алейка | 0,7 | 0,7 |
| 7 | с. Боровлянка | 0,6 | 0,6 |
| 8 | с. Плоское | 5,0 | 3,0 |
| 9 | с. Екатерининское | 8,0 | - |
| 10 | с. Михайловка | 5,0 | 1,0 |
| 11 | п. Первомайский | 2,5 | 2,0 |
| 12 | п. Садовый | 8,4 | 3,3 |
| 13 | с. Корболиха | 16,0 | 8,0 |
| Итого: |  | 102,1 | 50,4 |

Экспертиз на соответствие качества воды ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" и требованиям СаНПиН 2.1.4.544-96 не проводилось. По экспертным оценкам качество воды можно оценить как удовлетворительное.

Часть водозаборов не оборудованы зонами санитарной охраны источников водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Выводы

Запасы воды в Третьяковском районе из подземных и открытых источников позволяют покрыть потребные расчетные расходы, в том числе на долгосрочную перспективу. Отбор подземных вод планируется производить из действующих водозаборных узлов с организацией зон санитарной охраны первого пояса.

Население Третьяковского района в полной мере охвачено услугами централизованного водоснабжения. Большая часть жителей снабжается питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, не значительная часть из индивидуальных трубчатых или шахтных колодцев. Износ водопроводных сетей составляет порядка 40%.

Система водоснабжения в Третьяковском муниципальном районе в настоящее время полностью удовлетворяет потребностям района в обеспечении населения и промышленных объектов услугами водоснабжения.

Необходимо оборудование зон санитарной охраны в местах водозаборов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

## 9.3. Водоотведение

Централизованные системы канализования отсутствуют в большинстве населенных пунктов Третьяковского района. Жилой фонд оборудованный канализацией находится в Староалейском сельском поселении. Одиночное протяжение уличной канализационной сети в составляет 2,3 км и 1,5 км главных коллекторов. Все канализационные сети нуждаются в реконструкции. За 2007 год пропущено сточных вод 13,4 тыс. м3.

Доля жилой площади Третьяковского района, оборудованная системой централизованного канализования, составляет 37,2%. Данный показатель на протяжении с 1996 года увеличился на 16%.

Рисунок 9.3.1. Удельный вес площади жилых помещений, оборудованных канализацией, %

Выводы

Население Третьяковского района не обеспечено услугами водоотведения в необходимом объеме. В населенных пунктах района отсутствуют системы канализования и ливневой канализации. Все очистные сооружения, располагающиеся в границах района, требуют полной реконструкции. Канализационно-насосные станции (КНС) нуждаются в замене.

## 9.4. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение жилищного фонда и социально-культурных объектов Третьяковского района осуществляют 22 котельных суммарной мощностью 67 Гкал/час. Большая часть котельных в качестве топлива использует твердое топливо. В 2007 году было отпущено потребителям теплоэнергии 39202,4 Гкал. В том числе 11735,0 Гкал населению и 14412,0 Гкал бюджетным организациям (объекты образования, здравоохранения, социокультурного назначения). Объем произведенной теплоэнергии в 2007 году котельными Третьяковского района оценивается в 45,37 тыс. Гкал. По Алтайскому краю этот показатель составил 14208,5 тыс. Гкал.

Рисунок 9.4.1. Динамика обеспеченности услугами централизованного теплоснабжения, %

Централизованное теплоснабжение жилого фонда и объектов соцкультбыта существует во всех сельских поселениях. Жилые дома в поселках, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение (снабжаются только объекты социокультурного назначения, здравоохранения, образовательные учреждения и другие административные здания), отапливаются за счет индивидуальных котлов или печного отопления. Удельная обеспеченность жилого фонда услугами теплоснабжения в поселениях Третьяковского района составляет 70%.

Таблица 9.4.1. Объекты теплоснабжения Третьяковского района

| № | Наименование населенного пункта | Наименование котельных | Кол-во котлов | Характеристика котлов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка | Выпуск | КПД % | Мощность Гкал./час | Нагрузка Гкал./час |
| 1 | с. Староалейское | ул. Шоссейная муниципальная | 5 | Братск | 1989 | 65 | 4,0 0,8 | 0,91 |
|  |  |  |  | Братск | 1990 | 65 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Братск | 1990 | 65 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Братск | 1991 | 65 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Братск | 1991 | 65 | 0,8 |  |
|  |  | ул. Советская муниципальная | 4 | Братск | 1991 | 65 | 3,2 0,8 | 1,1 |
|  |  |  |  | Братск | 1991 | 65 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Братск | 1994 | 65 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Братск | 1994 | 65 | 0,8 |  |
|  |  | Школа №2 муниципальная | 2 | Братск | 1993 | 65 | 1,6 0,8 | 0,3 |
|  |  |  |  | Братск | 1993 | 65 | 0,8 |  |
|  |  | ул. Дорожная муниципальная | 2 | Братск | 1989 | 65 | 3,2 0,8 | 0,22 |
|  |  |  |  | Братск | 1989 | 65 | 0,8 |  |
|  |  | Больница муниципальная | 2 | Сибирь | 2003 | 65 | 1,4 0,8 | 0,19 |
|  |  |  |  | Сибирь | 2004 | 65 | 0,6 |  |
|  |  | СПК «Алей» ведомственная | 3 | КВ-0,75 | 2005 | 75 | 2,55 0,75 | 0,23 |
|  |  |  |  | универсал | 1988 | 63 | 0,9 |  |
|  |  |  |  | универсал | 1988 | 63 | 0,9 |  |
| 2 | с. Шипуниха | Поселковая муниципальная | 2 | КВ-0,8 | 1998 | 65 | 1,4 0,8 | 0,27 |
|  |  |  |  | КВ-0,6 | 2006 | 75 | 0,6 |  |
| 3 | с. Первокаменка | Поселковая муниципальная | 3 | КВ-0,8 | 2004 | 80 | 2,2 0,8 | 0,27 |
|  |  |  |  | КВ-0,8 | 1999 | 76 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | КВ-0,6 | 1999 | 76 | 0,6 |  |
| 4 | с. Семеновка | Школьная муниципальная | 1 | КВ-300 | 1992 | 72 | 0,8 | 0,6 |
| 5 | п. Садовый | Школьная муниципальная | 2 | КВ-0,6 | 2003 | 70 | 1,2 0,6 | 0,28 |
|  |  |  |  | КВ-0,6 | 2005 | 70 | 0,6 |  |
|  |  | Поселковая муниципальная | 2 | КВ-0,3 | 1995 | 63 | 0,5 0,3 | 0,16 |
|  |  |  |  | КВ-0,2 | 2006 | 75 | 0,2 |  |
| 6 | ст. Третьяково | Школьная муниципальная | 2 | КВ-0,95 | 2001 | 65 | 2,0 1,0 | 0,08 |
|  |  |  |  | универсал | 1993 | 68 | 1,0 |  |
| 7 | с. Новоалейское | Поселковая муниципальная | 3 | Братск | 1994 | 65 | 2,55 0,85 | 0,18 |
|  |  |  |  | Братск | 1994 | 65 | 0,85 |  |
|  |  |  |  | Братск | 1994 | 65 | 0,85 |  |
| 8 | с.Екатерининское | Поселковая муниципальная | 6 | КВ-1 | 1999 | 65 | 6,0 1 | 0,56 |
|  |  |  |  | КВ-1 | 1999 | 65 | 1 |  |
|  |  |  |  | КВ-1 | 2000 | 65 | 1 |  |
|  |  |  |  | КВ-1 | 2001 | 65 | 1 |  |
|  |  |  |  | КВ-1 | 2002 | 68 | 1 |  |
|  |  |  |  | КВ-1 | 2003 | 70 | 1 |  |
|  |  | Производства Ведомств. | 4 | Братск | 1997 | 65 | 3,2 0,8 | 2,73 |
|  |  |  |  | Братск | 1997 | 65 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Братск | 2001 | 75 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | Братск | 2005 | 75 | 0,8 |  |
| 9 | с. Плоское | Поселковая Ведомств. | 3 | КВ-0,95 | 2000 | 65 | 2,85 0,95 | 0,47 |
|  |  |  |  | КВ-0,95 | 2000 | 65 | 0,95 |  |
|  |  |  |  | КВ-0,95 | 2004 | 65 | 0,95 |  |
| 10 | п. Первомайский | Поселковая муниципальная | 3 | Братск | 1984 | 65 | 3,75 0,85 | 0,23 |
|  |  |  |  | Братск | 1984 | 65 | 0,85 |  |
|  |  |  |  | КВ-1 | 2004 | 70 | 1 |  |
| 11 | с. Крючки | Поселковая муниципальная | 2 | Братск | 1984 | 65 | 2 1 | 0,09 |
|  |  |  |  | Братск | 1984 | 65 | 1 |  |
| 12 | с. Михайловское | Поселковая муниципальная | 4 | Братск | 1985 | 65 | 3,75 0,85 | 0,29 |
|  |  |  |  | Братск | 1985 | 65 | 0,85 |  |
|  |  |  |  | КВ-1 | 2003 | 70 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | КВ-1 | 2003 | 70 | 1,0 |  |
| 13 | с. Корболиха | Поселковая муниципальная | 2 | КВ-1,44 | 2006 | 80 | 2,60 1,44 | 1,24 |
|  |  |  |  | КВ-1,16 | 2006 | 80 | 1,16 |  |
|  |  | Школьная муниципальная | 2 | КВ-0,2 | 2006 | 75 | 0,3 0,2 | 0,18 |
|  |  |  |  | КВ-0,2 | 2006 | 75 | 0,1 |  |
| Итого |  |  | 59 | - | - | - | 47,65 | 10,58 |

Протяженность теплосетей в Третьяковском муниципальном районе составляет 37,2 км, из них требует замены 18,1 км (48,5%). Наибольший износ теплосетей выявлен в Третьяковском и Новоалейском сельских поселениях.

Таблица 9.4.2. Состояние тепловых сетей в разрезе сельских поселений

| Сельского поселения | Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении, км | Теплосети требующие замены, км |
| --- | --- | --- |
| Екатерининское | 3,2 | 1,2 |
| Корболихинское | 6,0 | 1,8 |
| Новоалейское | 1,2 | 1,0 |
| Первокаменское | 2,7 | 0,1 |
| Плосковское | 3,0 | 2,0 |
| Садовое | 0,6 | 0,3 |
| Староалейское | 14,5 | 7,5 |
| Третьяковское | 5,0 | 3,7 |
| Шипунихинское | 1,0 | 0,5 |
| Итого: | 37,2 | 18,1 |

Выводы

Услугами центрального отопления население района охвачено не полностью. Доля жилого фонда оборудованного системами центрального теплоснабжения незначительна. Благоустройство жилищного фонда в целом по району центральным отоплением ниже, чем в среднем по краю. Отопление жилых строений, а так же социально-культурных объектов, осуществляется с помощью индивидуальных электрических, паровых или газовых котлов. Значительная часть населения использует печное отопление.

Основными мероприятиями по развитию теплоснабжения в Третьяковском районе являются:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;

- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

Первостепенными мероприятиями могут являться:

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

- поэтапный перевод объектов социально-культурного назначения Третьяковского района на автономное отопление с использованием в качестве топлива природного газа;

- строительство мини-котельных в зависимости от ввода в эксплуатацию газовых сетей и социальной значимости объекта;

- проведение энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном секторе.

## 9.5. Электроснабжение

Электроснабжение всех населённых пунктов района осуществляется двумя энергоснабжающими организациями: ОАО «Алтайэнерго» и ОАО МРСК Сибирь. Энергосистема представлена линиями ВЛ-10 кВ от трансформаторной подстанции ТП-110/35/10 и двух ТП – 35/10 кВ. Генерирующие мощности на территории района отсутствуют. Энергетические мощности района включают 715 км линии электропередач и 203 КТП. На территории района отсутствуют предприятия, производящие электрическую энергию.

Выводы

Мощность существующей системы электроснабжения Третьяковского муниципального района в целом удовлетворяет потребностям коммунально-бытовых и промышленных потребителей района.

В связи с отсутствием собственных источников генерации, электроснабжение потребителей Третьяковского района сохранит в перспективе зависимость от энергосистемы Алтайского края.

Возможным решением проблемы выработки собственной электроэнергии в населенных пунктах Третьяковского района в значительной степени может стать внедрение генерации за счет возобновляемых и альтернативных источников энергии.

В перспективе ключевыми направлениями развития энергосистемы Третьяковского района будут являться:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- модернизация существующих подстанций;

- внедрение энергосберегающих технологий:

- сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования (насосное оборудование, кухонные печи, промышленные и бытовые холодильники, котельное оборудование, электрические лампы и т.п.);

- замещение используемой энергии на альтернативные источники.

## 9.6. Газоснабжение

В настоящее время на территории Третьяковского муниципального района централизованное газоснабжение населенных пунктов отсутствует. Газоснабжение осуществляется сжиженным газом в баллонах.

В перспективе планируется строительство газопровода на территории района с последующей газификацией жилого фонда и объектов социального и бытового значения.

Выводы

В перспективе, развитие отдаленных от районного центра населенных пунктов Третьяковского муниципального района будет напрямую зависеть от их газификации.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения Третьяковского района и улучшения социальных условий проживания населения, необходима дальнейшая газификация перспективных населенных пунктов:

- Строительство межпоселковых сетей и распределительных газовых подстанций в сельских населенных пунктах.

- Строительство внутрипоселковых сетей и газификация жилых домов, котельных и объектов социально-производственного назначения.

- Внедрение новых ресурсосберегающих технологий.

Развитие жилищного строительства в ряде населенных пунктов района так же предполагает строительство новых сетей газоснабжения.

Потребность в строительстве газопроводов высоко давления на перспективу до 2036 года составляет не менее 18 км. Первоочередными поселениями, подлежащими газификации, являются Староалейское и Корболиха. Для реализации данных мер необходимо разработать проектно-сметную документацию по строительству магистральных и уличной газовых сетей в населенных пунктах района.

## 9.7. Связь

Средневзвешенная обеспеченность услугами телефонной связи населения Третьяковского района составляет 16,7 телефонных номеров на 100 человек населения. Обеспеченность телефонной связью населения в разрезе поселений представлена в таблице 9.7.1.

Таблица 9.7.1. Обеспеченность населения Третьяковского района услугами телефонной связи

| № | Населенный пункт | Смонтированная номерная телефонная емкость | Количество установленных телефонов у населения (шт.) | Количество телефонных аппаратов на 100 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екатерининское | 150 | 150 | 8,7 |
| 2 | Корболихинское | 200 | 177 | 10,5 |
| 3 | Михайловское | 100 | 100 | 15 |
| 4 | Новоалейское | 125 | 125 | 19 |
| 5 | Первомайское | 150 | 120 | 14 |
| 6 | Первокаменское | 150 | 138 | 15 |
| 7 | Староалейское | 1536 | 1200 | 34 |
| 8 | Шипунихинское | 200 | 150 | 19,6 |
| 9 | Третьяковское | 200 | 200 | 17,5 |
| 10 | Плосковское | 200 | 200 | 20,5 |
| 11 | Садовое | 150 | 122 | 10 |

На территории Третьяковского района расположены 27 АТС. Номерная емкость АТС Третьяковского района составляет 4800 номеров.

Незначительная часть населенных пунктов района нетелефонизированны. Из них большая часть не подлежит телефонизации, т.к. по прогнозу на планируемую перспективу они будут признаны неперспективными.

Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы) составляет 80,6%. На территории сельских поселений на базе школ и почтовых отделений связи «Почта России» организованы пункты коллективного доступа в сеть Интернет.

Выводы

Техническое состояние средств связи, в основном, удовлетворительное и пригодно к дальнейшей эксплуатации, за исключением части линейного хозяйства и нуждающихся в замене декадно-шаговых АТС.

В районном центре Староалейское необходимо предусмотреть развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных.

Развитие телефонной сети Третьяковского района предусматривается наращиванием номерной ёмкости существующих АТС, заменой оборудования на цифровое и установкой выносных абонентских модулей в отдаленных и труднодоступных районах города с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования.

Основные мероприятия по развитию телефонной сетей связи следующие:

- замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- обеспечение универсальными услугами связи с использованием таксофонов в поселениях района;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Необходимо дальнейшее развитие в Третьяковском муниципальном районе системы сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Развитие этого вида связи должно идти по пути увеличения площади покрытия территории района сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

## 9.8. Выводы о состоянии инженерной инфраструктуры

Население Третьяковского района обеспечено коммунальными услугами в достаточной степени. Централизованным водоснабжением обеспечено 77,85% населения района, 37,2% жилой площади оборудовано централизованной канализацией, 70% населения обеспечены централизованным отоплением.

Уровень обеспеченности электрической телефонной связью составляет 16,7 телефонных номеров на 100 человек населения. Однако актуальным остается вопрос о внедрении современных цифровых средствах связи.

Потребности района в электроэнергии в настоящий момент полностью удовлетворяются. В перспективе целесообразно рассмотреть возможность строительства собственных генерирующих мощностей для снижения зависимости от областной энергосистемы.

Для устойчивого развития района определяющими становятся вопросы обеспечения инфраструктурой ЖКХ, решение которые требует проведения изыскательских работ и больших капиталовложений, такие как проектирование, реконструкция и строительство водозаборов, станций очистки воды и сточных вод, водопроводной и канализационной сетей, ремонт и строительство новых котельных, теплосетей, электрораспределительных станций и электросетей, внедрение энергосберегающих технологий, строительство полигонов захоронения твердых бытовых отходов или мусороперерабатывающих производств.

## 9.9. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на срок до 2036 года представлены в таблице 9.9.1.

Таблица 9.9.1. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на срок до 2036 года

| п/п | Мероприятия, населенный пункт | Единица измерения | Объем работ до 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| Корболихинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей | км | 10,0 |
| 2 | Замена теплосетей | км | 6,0 |
| 3 | Модернизация котельных | единиц | 2 |
| 4 | Строительство газопровода высокого давления | км | 5 |
| 5 | Реконструкция полей фильтрации в с. Корболиха | - | - |
| 6 | Реконструкция и капитальный ремонт разводящих канализационных сетей и напорного коллектора | км | 2 |
| Староалейское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей | км | 25 |
| 2 | Замена теплосетей | км | 6,6 |
| 3 | Модернизация котельных | единиц | 1 |
| 4 | Строительство газопровода высокого давления | км | 13 |
| Третьяковское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей | км | 12,5 |
| 2 | Замена теплосетей | км | 2,76 |
| 3 | Модернизация котельных | единиц | 5 |
| 4 | Строительство водозаборных сооружений | единиц/ м3/сут | 1/200 |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения | км | 5 |
| Новоалейское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей | км | 3,0 |
| 9 | Строительство ВЛ-35 | км | 7 |
| Садовое сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей | км | 8,4 |
| 2 | Замена теплосетей | км | 0,68 |
| 3 | Модернизация котельных | единиц | 3 |
| Екатерининское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей | км | 5,0 |
| 2 | Замена теплосетей | км | 6,6 |
| 3 | Модернизация котельных | единиц | 2 |
| Шипунихинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей | км | 3,0 |
| 2 | Замена теплосетей | км | 0,68 |
| 3 | Модернизация котельных | единиц | 1 |
| Плосковское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей | км | 5,0 |
| 2 | Модернизация котельных | единиц | 2 |
| 3 | Строительство электроподстанции | кВа | 35 |
| Первокаменское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей | км | 4,7 |
| 2 | Замена теплосетей | км | 2 |
| 3 | Модернизация котельных | единиц | 3 |
| 4 | Строительство вышки мобильной связи | единиц | 1 |

## Историко-культурное наследие района

## 10.1. Объекты культурного наследия

Историко-культурное наследие Третьяковского района представлено средним количеством памятников архитектуры, истории, археологии, культуры. Между тем все объекты культурного наследия имеют важное историческое и художественное значение, как для района, так и для Алтайского края в целом.

На территории муниципального района расположено 82 памятника историко-культурного наследия, в том числе два памятника федерального значения, 22 вновь выявленных памятников, 13 памятников муниципального значения и 45 памятников краевого значения.

Каждый объект культурного наследия:

1) представляет собой уникальную ценность для района и является неотъемлемой частью культурного наследия Алтайского края и Российской Федерации;

2) обладает особенностями, послужившими основанием для отнесения его к объектам культурного наследия и подлежащими обязательному сохранению;

3) является особым видом недвижимого имущества, в отношении которого устанавливаются ограничения прав владения, пользования и распоряжения;

4) представляет собой объект градостроительной деятельности особого регулирования;

5) ограничивает проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

6) влияет на решение вопросов в отношении инфраструктуры, непосредственно связанной с объектами культурного наследия, в том числе в части отношений, регулируемых гражданским, градостроительным, земельным, лесным, водным, природоохранным и иным законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

Следует отметить, что значительное количество памятников, расположенных на территории района, относится к памятникам археологии. Перечень памятников археологии с указанием их датировки, местонахождением и технического состояния приведен в следующей таблице.

Таблица 10.1 Памятники археологии Третьяковского района

| Памятники археологии Третьяковского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Датировка | Решение о постановке на гос. учет краевого значения | Местонахождение |  |
| 1 | Третьяково 1, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 0,8 км к ССВ от элеватора с. Третьяково |  |
| 2 | Екатериновка 1, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 0,7 км к СВ от с. Екатериновка |  |
| 3 | Екатериновка 2, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 1,5 км к ССЗ от с. Екатериновка |  |
| 4 | Корболиха 4, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 2,5 км к ЗСЗ от д. Корболиха |  |
| 5 | Корболиха 6, курганная группа | 9 - 10 вв. н.э. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 4,5 км к З от д. Корболиха |  |
| 6 | Крючки 1, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 1 км к ЮЮВ от с. Крючки на правом берегу р. Каменки |  |
| 7 | Крючки 2, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 1 км к В от с. Крючки, на левом берегу р. Каменки |  |
| 8 | Староалейка 5, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 7 км к ЮЮЗ от с. Староалейское, в 0,6 км к З от Староалейки 4 |  |
| 9 | Староалейка 6, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 8 км к Ю от с. Староалейское, в150 м к С от дороги Староалейское-Плоское |  |
| 10 | Староалейка 7, одиночный курган | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 7,5 км к Ю от с. Староалейское, на левом берегу р. Алей |  |
| 11 | Кураевка 1, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 1,5 км к СВ от д. Кураевка |  |
| 12 | Кураевка 2, курганная группа | древнетюркское время | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | На берегу р. Алей близ д. Кураевка |  |
| 13 | Кураевка 3, курганная группа | древнетюркское время | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | На левом берегу р. Алей, в 1 км выше д. Кураевка |  |
| 14 | Кураевка 4, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | У дороги из д. Кураевка в д. Каменка |  |
| 15 | Михайловка 1, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 2 км к СВ от зернотока с. Михайловка |  |
| 16 | Михайловка 2, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 2,6 км к ВСВ от зернотока с. Михайловка |  |
| 17 | Михайловка 3, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 5 км к ВСВ от зернотока с. Михайловка |  |
| 18 | Плоское 1, одиночный курган | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 4,5 км к ЗСЗ от с. Плоское у дороги Екатериновка-Плоское |  |
| 19 | Плоское 2, одиночный курган | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 2,8 км к ЗСЗ от с. Плоское у дороги Екатериновка-Плоское |  |
| 20 | Плоское 3, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 3 км к СЗ от с. Плоское у дороги Екатериновка-Плоское |  |
| 21 | Плоское 4, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 3 км к З от с. Плоское у дороги Екатериновка-Плоское |  |
| 22 | Садовое 1, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 2 км к В от с. Садовое на левобережной террасе р. Алей |  |
| 23 | Садовое 2, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 3 км к ЮЮВ от с. Садовое на левобережной террасе р. Алей |  |
| 24 | Светлая Заря 1, одиночный курган | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 0,8 км к В от с. Свелая Заря |  |
| 25 | Светлая Заря 2, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 1,8 км к В от с. Светлая Заря по сторонам дороги Плоское-Боровлянка |  |
| 26 | Светлая Заря 3, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 3 км к В от с. Светлая Заря, в 120 м к С от дороги Плоское-Боровлянка |  |
| 27 | Староалейка 1, одиночный курган | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 2 км к Ю от с. Староалейское |  |
| 28 | Староалейка 2, одиночный курган | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 1,5 км к ЮЮВ от с. Староалейское |  |
| 29 | Староалейка 3, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 3 км к ЮВ от с. Староалейское |  |
| 30 | Староалейка 4, курганная группа | дата не ясна | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. | В 7 км к ЮЮЗ от с. Староалейское |  |
| 31 | Березовка 1, курганный могильник | 15 - 13 вв. до н.э. | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г | на правом берегу Гилевского водохранилища , в 1 км на ЮЗ от места впадения р.Березовка в водохранилище, 1,7 км к ЮЗ от моста через р.Березовка, в 3,825 км к СЗ от кладбища с.Корболиха |  |
| 32 | Чекановский Лог-1, поселение | поздняя бронза | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г | на правом берегу Гилевского водохранилища в 750 м к СЗ от мехтока, в 6,125 км к ЮВ от кладбища с.Корболиха |  |
| 33 | Чекановский Лог-2, курганный и грунтовый могильник | эпоха развитой бронзы - р.ж.в. | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г | на правом берегу Гилевского водохранилища , в 1,08 км на СЗ от мехтока, в 300 м З-СЗ пос. ЧЛ-1, в 6 км ЮВ кладбища с.Корболиха |  |
| 34 | Чекановский Лог-3, поселение | эпоха развитой и поздней бронзы | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г | на правом берегу Гилевского водохранилища, в 450 м к З-СЗ от мог. Ч.Л.-2, в 5,875 км к ЮВ от кладбища с. Карболиха на левом берегу ручья Чекановский |  |
| 35 | Чекановский Лог-3А, поселение | эпоха развитой бронзы | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г | на правом берегу Гилевского водохранилища, 5,775 км к ЮВ от кладбища с.Корболиха на правом берегу р.Чекановский |  |
| 36 | Вакулиха, местонахождение | палеолит, 7 – 6 вв. до н. э. | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г | 4 км к С от п. Староалейское |  |
| 37 | Чекановский Лог-5, поселение | неолит-энеолит | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г | на правом берегу Гилевского водохранилища, в 3,4 км к ЮВ от кладбища с.Корболиха, в 1,3 км к СЗ от устья р.Чекановский |  |
| 38 | Чекановский Лог-6, поселение | неолит-энеолит | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г | на правом берегу Гилевского водохранилища в 3,35 км к ЮВ от кладбища с. Корболиха, в 1,525 км к СЗ от устья р.Чекановский |  |
| 39 | Чекановский Лог-7, курганный и грунтовый могильник | эпоха поздней бронзы | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г | на правом берегу Гилевского водохранилища в 2,75 км к ЮВ от кладбища с.Корболиха, в 2,075 км к СЗ от устья р.Чекановский |  |
| 40 | Чекановский Лог-8, стоянка | верхний палеолит | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г | на правом берегу Гилевского водохранилища в 2,1 км к ЮВ от кладбища с.Корболиха, в 2,55 км к СЗ от устья р.Чекановский |  |
| 41 | Курганная группа "Карболиха-1" | 2-я половина II тыс.до н.э. | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. | 1 км. западнее села Корболиха |  |
| 42 | Курганная группа "Карболиха-8" | VIII – X вв. н.э. | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. | с. Корболиха, западнее села |  |
| 43 | Чекановский Лог 10, грутовый могильник | 15 – 13 вв. до н.э. |  | В 1,5 - 1,7 км к юго-востоку от с. Корболиха |  |
| 44 | Чекановский Лог 10А, грунтовый могильник | 7 – 6 вв. до н.э. |  | В 1,5 - 1,7 км к юго-востоку от с. Корболиха |  |
| 45 | Большая Гольцовка, курганная группа | Дата не ясна |  | В 1 км к юго-востоку от с. Новогольцовка |  |
| 46 | Грозовой, курганная группа | Дата не ясна |  | В 2 км к западу от с. Екатериновка |  |
| 47 | Каменка, курганная группа | Дата не ясна |  | В 1,5 км к востоку юго-востоку от с. Первокаменка |  |
| 48 | Культстан, курганная группа | эпоха средневековья |  | В 0,8 км к юго-востоку от водохранилища, в 1,4 км к юго-западу от заброшенной водянной мельницы |  |
| 49 | Плоское, одиночный курган | Дата не ясна |  | Восточная юго-восточная окраина с. Плоское |  |
| 50 | Сибирь, курганная группа | эпоха средневековья |  | В 4 км к северо-востоку от с. Михайловка |  |
| 51 | Сигнал, могильник | эпоха развитой бронзы |  | В 1,5 км к юго-востоку от с. Плоское |  |
| 52 | Андронкина Заимка, поселение | эпоха развитой бронзы |  | На правом берегу р. Алей, в 3 км ниже с. Староалейское |  |
| 53 | Гилевское водохранилище 3, стоянка | каменный век |  | На левом берегу Гилевского водохранилища, в 3, 75 км к северу северо-западу от кладбища с. Староалейское |  |
| 54 | Гилевское водохранилище 4, стоянка | каменный век |  | На левом берегу Гилевского водохранилища, в 4, 25 км к северу северо-западу от кладбища с. Староалейское |  |
| 55 | Гилевское водохранилище 5, стоянка | каменный век |  | На левом берегу Гилевского водохранилища, в 4, 55 км к северу северо-западу от кладбища с. Староалейское |  |
| 56 | Гилевское водохранилище 6, стоянка | каменный век |  | На левом берегу Гилевского водохранилища, в 7, 15 км к северу северо-западу от кладбища с. Староалейское |  |
| 57 | Гилевское водохранилище 7, стоянка | каменный век |  | На левом берегу Гилевского водохранилища, в 7, 75 км к северу северо-западу от кладбища с. Староалейское |  |
| 58 | Гилевское водохранилище 8, стоянка | каменный век |  | На левом берегу Гилевского водохранилища, в 5 км к северу северо-западу от кладбища с. Староалейское |  |
| 59 | Гилевское водохранилище 9, стоянка | каменный век |  | На левом берегу Гиевского водохранилища, в 6,9 км к северу северо-западу от кладбища с. Староалейское |  |
| 60 | Гилевское водохранилище 10, стоянка | каменный век |  | На левом берегу Гилевского водохранилища, в 8,25 км к северу северо-западу от кладбища с. Староалейское |  |
| 61 | Березовка 1, стоянка | каменный век |  | В 3,5 км к северо-западу от кладбища с. Корболиха |  |
| 62 | Лифляндка 1, стоянка | Каменный век |  | В 0,3 км к востоку от бывшего с. Лифляндка |  |
| 63 | Лифляндка 2, стоянка | Верхний палеолит |  | В 0,2 км к востоку от бывшего с. Лифляндка |  |
| 64 | Гора Сыроватая 5, поселение | Ранний железный век |  | В 3 км к югу от с. Лазурка, на мысе левого берега р.Каменки, образованном двумя пологими сухими логами, врезанными в лессовую толщу борта долины на 200 (северный) и 350 (юго-восточный) метров |  |

Среди памятников археологии большое количество курганных групп и могильников, одиночные курганы, а также поселения, которые представлены различными археологическими эпохами: палеолита, каменного века, неолита-энеолита, древнетюркского времени, поздней бронзы, эпохи развитой бронзы, эпохи средневековья.

Как видно из указной таблицы из 64 памятника археологии, 41 – находиться в аварийном состоянии, что потребует проведения мероприятий по их восстановлению.

Среди памятников истории на территории Третьяковского района расположено большое количество братских могил советских воинов, мемориальных комплексов односельчанам, захоронение которых связаны с событиями Великой Отечественной войны. Информация о расположении мемориалов и воинских захоронений на территории Третьяковского района представлена в следующей таблице.

Таблица10.2. Памятники истории и архитектуры Третьяковского района

| № | Местоположение | Наименование | Тип памятника | Датировка | Решение о постановке на гос. учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Корболиха | Особняк купца Голяшова | Памятник архитектуры | 1912 г. | постановление АКЗС № 83 от 11.03.98 |
| 2 | с. Староалейское | Начальная церковно-приходская школа | Памятник архитектуры | 1911 г. | постановление АКЗС № 83 от 11.03.98 |
| 3 | с. Верх-Алейка 5 км к ЮЗ от с. Верх-Алейка // 3,25 км к ЮВ от кладбища с. Верх-Алейка | Алейский сереброплавильный завод | Памятник истории | 1774-1798 гг. | постановление АКЗС № 169 от 28.12.94 |
| 4 | с. Новоалейское в 3 км западнее с. Новоалейское// 0,25 км от восточной окраины с. Новоалейское | Алейский форпост | Памятник истории | 1764-1765 гг. | постановление АКЗС № 169 от 28.12.94 |
| 5 | с. Староалейское в центре села | Братская могила 40 партизан, погибших за власть Советов | Памятник истории | 1919, 1921гг. | решение крайисполкома № 962 от 20.12.49 |
| 6 | с. Староалейское площадь | Мемориальный комплекс односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Памятник истории | 1975 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 7 | с. Екатерининское | Мемориальный комплекс односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Памятник истории | 1976 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 8 | с. Корболиха | Мемориальный комплекс односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Памятник истории | 1982 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 9 | п. Крючки | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | Памятник истории | 1964 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 10 | с. Михайловка | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | Памятник истории | 1975 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 11 | с. Новоалейское | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | Памятник истории | 1967 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 12 | с. Первокаменка | Мемориальный комплекс односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Памятник истории | 1984 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 13 | п. Первомайский | Мемориальный комплекс односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Памятник истории | 1974 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 14 | с. Плоское | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Памятник истории | 1975 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 15 | п. Садовый | Мемориальный комплекс односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Памятник истории | 1984 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 16 | ст. Третьяково | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Памятник истории | 1973 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 17 | с. Шипуниха | Мемориальный комплекс односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Памятник истории | 1975 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| 18 | с. Старые Ключи в окрестностях села | Ключевской редут | Памятник истории | 1764 г. | постановление АКЗС № 169 от 28.12.94 |

Архитектурное наследие Третьяковского района представлено памятниками церковного зодчества и гражданской застройкой 18-20 веков, в числе которых: особняк купца Голяшова, начальная церковно-приходская школа (Таблица 10.2). Как видно из таблицы все памятники истории и архитектуры находятся в удовлетворительном состоянии.

## 10.2. Выводы

Историко-культурное наследие Третьяковского района представлено небольшим по сравнению с другими районами Алтайского края количеством памятников архитектуры, истории, археологии, культуры. Однако существующие объекты историко-культурного наследия района имеют огромное историческое и художественное значение, как в районе, так и в крае. В районе расположено 82 памятника истории и культуры, из них 64 памятник археологии, 2 памятника архитектуры, 16 памятников истории и монументального искусства.

Современное техническое состояние характеризуется полномасштабным проявлением сформировавшихся в предшествующие годы тенденций негативного воздействия техногенных и экологических факторов на памятники истории и культуры.

Основными факторами, влияющими на состояние объектов культурного наследия, являются:

- загрязнение окружающей среды;

- эрозия почвы и распашка земель;

- застройка и размещение на территории памятников различных производств;

- вибрация от транспорта;

- нарушение ландшафта.

Вопрос сохранения всех объектов культурного наследия в современных условиях представляется чрезвычайно важным. Большая часть памятников археологии (41 из 64) находится под угрозой уничтожения или резко снизила свою ценность в результате прямого или косвенного воздействия хозяйственной деятельности, а также из-за недостаточной охраны от разрушительных воздействий природных процессов.

Памятники истории и архитектуры находятся в удовлетворительном состоянии.

Особо следует отметить, что по всем объектам культурного наследия района до настоящего времени не разработаны проекты зон охраны и не утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон.

## 10.3. Мероприятия

# 1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

# 2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

# 3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

# 3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

# проведение строительных и иных работ;

# строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

# 3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

# проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

# ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

# 3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

# 3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

# 4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

# 4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

# на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

# на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

# при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

# при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

# 4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

# 5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

# 6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

# Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## Экологическая ситуация

Текущие затраты на охрану окружающей среды в целом по Алтайскому краю в 2007 году составили 1 032 980 тыс. руб., в том числе в Третьяковском районе – 92,5 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в основном направлены на охрану и рациональное использование водных ресурсов и земель, что обусловлено специализацией района.

## 11.1. Состояние воздушного бассейна

## 11.1.1. Анализ современного состояния воздушного бассейна

Уровень загрязнения атмосферного воздуха района зависит от следующих факторов:

- особенности метеорологических условий;

- выбросы загрязняющих веществ от объектов промышленности, котельных (стационарные источники);

- выбросы автотранспорта (передвижные источники выбросов).

Загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий является одним из приоритетных факторов риска для здоровья населения. Контроль качества атмосферного воздуха на территории района осуществлялся в соответствии с Федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999г. № 96-ФЗ; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция); СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

В Алтайском крае был принят закон от 09.03.2007 г. №18-ЗС «Об утверждении краевой целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» на 2007-2009 гг.». Цель Программы – улучшение состояния окружающей природной среды и снижения влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения края, в том числе снижения уровня выбросов загрязняющих веществ.

Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух Третьяковского района в 2007 г. составляло 0,928 тыс. т. С 2005 года суммарный выброс загрязняющих веществ увеличился на 0,142 тыс. т., процент уловленных и обезвреженных веществ напротив - снизился (таблица 11.1.1.1).

Таблица 11.1.1.1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в Третьяковском районе

| Показатель |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на охрану атмосферного воздуха от загрязняющих веществ (тыс. руб) |  | 155,9 | 55,1 | 97,5 | 92,5 |
| Выбросы загрязняющих атмосферу веществ | всего (тыс. тонн) | 1,102 | 0,786 | 0,809 | 0,928 |
|  | без очистки в % к отходящим | 27,6 | 21,2 | 21,7 | 24,2 |
| Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников | всего (тыс. тонн) | 1,102 | 0,786 | 0,809 | 0,928 |
|  | фактически уловлено и обезврежено (тыс. тонн) | 2,803 | 2,805 | 2,806 | 2,813 |
|  | уловлено и обезврежено в % от общего количества отходящих | 71,8 | 78,1 | 77,6 | 75,2 |
|  | утилизировано из них | - | - | - | - |
|  | в расчете на 1 жителя (кг) | 66 | 47 | 49 | 56 |

Динамика увеличения количества выбросов загрязняющих веществ, в том числе неочищенных, при сокращении числа источников выбросов, объясняется высоким процентом износа промышленного и производственного оборудования и отсутствием регулярной системы слежения и очистки выбросов.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе являются промышленные предприятия электроэнергетики, пищевой промышленности и автомобильный транспорт. По состоянию на 2007 год в Третьяковском районе было зарегистрировано 6 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и 114 источников выбросов.

Основные источники загрязнения сосредоточены в следующих населенных пунктах: с. Староалейское, с. Корболиха, с. Шипуниха, ст. Третьяково, с. Екатерининское. В числе загрязнителей имеются вещества первого и второго класса опасности (таблица 11.1.1.2).

Таблица. 11.1.1.2. Крупные источники загрязнения атмосферного воздуха Третьяковского района

| Населенный пункт | Наименование предприятия | Отрасль промышленности (в соответствии с ОКВЭД) | Кол-во населения под воздействием (чел) | Mi Выброс т/год | Кол-во опасных веществ (по классам) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |
| с. Староалейское | СПК колхоз «Алей» | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5231 | 204,8 | 1 | 8 |
|  | ООО «Третьяковский МСЗ», ул. Шоссейная, 1 | Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | 2616 | 94,9 | 0 | 2 |
|  | ГУП ДХ «Третьяковское ДРСУ», ул. Дорожная, 45 | Строительство | 5231 | 13,6 | 1 | 2 |
|  | Участок газового хозяйства Староалейского филиала «Рубцовск межрайгаз», ул. Водстроя, 12 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5231 | 1,5 | 1 | 1 |
| с. Корболиха | СПК «Корболиха» | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1603 | 125,5 | 1 | 9 |
| с. Шипуниха | СПК коопхоз «Нивы Алтая» | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 696 | 73,2 | 1 | 8 |
| ст. Третьяково | ЗАО «Третьяковский элеватор» | Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | 987 | 59,8 | 0 | 1 |
| с. Екатерининское | Екатерининское ЖКХ, ул. Титова, 53 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1213 | 45,1 | 0 | 1 |

Основными загрязняющими веществами, под потенциальным воздействием которых находится наибольшее количество населения, являются: оксид азота (IV), диоксид серы, взвешенные вещества и углерод черный.

Таблица 11.1.1.3. Основные загрязняющие вещества атмосферного воздуха

| Наименование веществ | Класс опасности | Количество населения потенциально подверженного воздействию загрязненного воздуха (человек) |
| --- | --- | --- |
| Углерод черный | 3 | 7530 |
| Бензин |  | 1603 |
| Бенз(а)пирен | 1 | 6834 |
| Формальдегид | 2 | 696 |
| Бензол | 2 | 2299 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 696 |
| Диметиламин | 2 | 1603 |
| Взвешенные вещества | 3 | 9034 |
| Сера диоксид | 3 | 9730 |
| Азот (IV) оксид | 2 | 9730 |

Диметиламин используется для изготовления гептила – ракетного топлива. Наличие этого вещества связано с тем, что часть территории района попадает в зону действия Роскосмоса.

Контроль количества выбросов загрязняющих веществ (таблица 9.1.3), за исключением оксида азота (IV), в районе не ведется.

Основными источниками выбросов в атмосферу оксида азота (IV) в районе являются котельные, работающие на твердом топливе. Этим же и объясняется большой вклад в общее количество выбросов углерода оксида и взвешенных веществ.

Таблица 11.1.1.4. Котельные Третьяковского района

| Сельское поселение | Вид топлива | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Екатерининское | На твердом топливе | - |
| Корболихинское | На твердом топливе | Все котельные находятся в удовлетворительном состоянии |
| Новоалейское | На твердом топливе | - |
| Первокаменское | На твердом топливе | Одна котельная не работает |
| Плосковское | На твердом топливе | Требуется модернизация |
| Садовое | На твердом топливе | Требуют капитального ремонта |
| Староалейское | На твердом топливе | Все котельные требуют капитального ремонта |
| Третьяковское | На твердом топливе | Требуется замена и модернизация |
| Шипунихинское | На твердом топливе | - |

Превышение среднесуточных предельно-допустимых концентраций (ПДК сс) и максимальных разовых предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе населенных мест не отмечено.

Таблица 11.1.1.5. Характеристика выбросов основных источников загрязнения

| Источник загрязнения (наименование предприятия) | Перечень веществ | Mi выброс т/год (по данным формы 2-ТП (воздух)) | Класс опасности вещества | ПДКсс | ПДКмр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шипуниха |  |  |  |  |  |
| СПК коопхоз «Нивы Алтая» | Железо (II) оксид (в перерасчете на железо) | 0,036 | 3 | 0,04 | Нет |
|  | Марганец и его соединения (в перерасчете на марганец (IV) оксид) | 0,001 | 2 | 0,001 | 0,01 |
|  | Свинец и его неорганические соединения (в перерасчете на свинец) | 0,0001 | 1 | 0,0003 | 0,001 |
|  | Азот (IV) оксид | 3,5422 | 2 | 0,04 | 0,2 |
|  | Аммиак | 1,6712 | 4 | 0,04 | 0,2 |
|  | Азот (II) оксид | 0,567 | 3 | 0,06 | 0,4 |
|  | Углерод черный | 7,3062 | 3 | 0,05 | 0,15 |
|  | Сера диоксид | 5,4188 | 3 | 0,05 | 0,5 |
|  | Сероводород | 0,1363 | 2 | нет | 0,008 |
|  | Углерод оксид | 46,534 | 4 | 3 | 5 |
|  | Хлор | 0,0036 | 2 | 0,03 | 0,1 |
|  | Метан | 7,4277 |  | нет | 50 |
|  | Бензол | 0,006 | 2 | 0,1 | 1,5 |
|  | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0006 | 3 | нет | 0,2 |
|  | Толуол | 0,004 | 3 | нет | 0,6 |
|  | Фенол | 0,0124 | 2 | 0,003 | 0,01 |
|  | Пропиональдегид | 0,0929 | 3 | нет | нет |
|  | Формальдегид | 0,006 | 2 | 0,003 | 0,035 |
|  | Гексановая кислота | 0,1114 | 3 | 0,005 | 0,01 |
|  | Диметилсульфид | 0,0482 | 4 | нет | 0,08 |
|  | Этантиол | 0,0012 | 3 | нет | 5Е-05 |
|  | Метиламин | 0,0817 | 2 | 0,001 | 0,004 |
|  | Бензин (нефтяной, малосернистый)/ в перерасчете на углерод | 0,043 | 4 | 1,5 | 5 |
|  | Углероды предельные С12-С19 (в пересчете на С) | 0,042 | 4 | нет | 1 |
|  | Пыль зерновая (по грибам хранения) | 0,1389 | 3 | 0,15 | 0,5 |
| ст. Третьяково |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Третьяковский элеватор» | Сера диоксид | 3,04 | 3 | 0,05 | 0,5 |
|  | Углерод оксид | 20,63 | 4 | 3 | 5 |
|  | Азот (IV) оксид | 0,31 | 2 | 0,04 | 0,2 |
|  | Взвешенные вещества | 35,8 | 3 | 0,15 | 0,5 |
| с. Староалейское |  |  |  |  |  |
| ООО «Третьяковский МСЗ», ул. Шоссейная, 1 | Взвешенные вещества | 8,565 | 3 | 0,15 | 0,5 |
|  | Сера диоксид | 7,352 | 3 | 0,05 | 0,5 |
|  | Углерод оксид | 0,143 | 4 | 3 | 5 |
|  | Азот (IV) оксид | 4,268 | 2 | 0,04 | 0,2 |
|  | Аммиак | 0,5 | 4 | 0,04 | 0,2 |
|  | Хлор | 0,001 | 2 | 0,03 | 0,1 |
|  | Взвешенные вещества | 74,056 | 3 | 0,15 | 0,5 |
| ГУП ДХ «Третьяковское ДРСУ», ул. Дорожная, 45 | Сера диоксид | 1,8383 | 3 | 0,05 | 0,5 |
|  | Углерод оксид | 10,766 | 4 | 3 | 5 |
|  | Азот (IV) оксид | 0,9489 | 2 | 0,04 | 0,2 |
|  | Бенз(а)пирен | 5Е-05 | 1 | 1Е-06 | нет |
|  | Серная кислота | 2Е-06 | 2 | 0,1 | 0,3 |
| с. Екатерининское |  |  |  |  |  |
| Екатерининское ЖКХ, ул. Титова, 53 | Взвешенные вещества | 26,822 | 3 | 0,15 | 0,5 |
|  | Сера диоксид | 5,849 | 3 | 0,05 | 0,5 |
|  | Углерод оксид | 8,827 | 4 | 3 | 5 |
|  | Азот (IV) оксид | 3,578 | 2 | 0,04 | 0,2 |
| с. Староалейское |  |  |  |  |  |
| Участок газового хозяйства Староалейского филиала «Рубцовск межрайгаз», ул. Водстроя, 12 | Азот (IV) оксид | 0,0019 | 2 | 0,04 | 0,2 |
|  | Азот (II) оксид | 0,0003 | 3 | 0,06 | 0,4 |
|  | Углерод черный | 0,131 | 3 | 0,05 | 0,15 |
|  | Сера диоксид | 0,162 | 3 | 0,05 | 0,5 |
|  | Углерод оксид | 0,7998 | 4 | 3 | 5 |
|  | Бенз(а)пирен | 4Е-07 | 1 | 1Е-06 | нет |
|  | Пыль кремния диоксида (ниже 20%) | 3Е-05 | 3 | 0,15 | 0,5 |
|  | Пыль кремния диоксида (70-20%) | 0,4051 | 3 | 0,1 | 0,3 |
| СПК колхоз «Алей» | Азот (IV) оксид | 4,6526 | 2 | 0,04 | 0,2 |
|  | Азот (II) оксид | 0,7446 | 3 | 0,06 | 0,4 |
|  | Углерод черный | 10,476 | 3 | 0,05 | 0,15 |
|  | Сера диоксид | 8,1863 | 3 | 0,05 | 0,5 |
|  | Углерод оксид | 98,324 | 4 | 3 | 5 |
|  | Бенз(а)пирен | 6Е-05 | 1 | 1Е-06 | нет |
|  | Зола сланцевая | 40,055 | 3 | 0,1 | 0,3 |
|  | Пентилены (амилены – смесь изомеров) | 0,0035 | 4 | нет | 1,5 |
|  | Бензол | 0,0028 | 2 | 0,1 | 1,5 |
|  | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0002 | 3 | нет | 0,2 |
|  | Толуол | 0,002 | 3 | нет | 0,6 |
|  | Этилбензол | 7Е-05 | 3 | нет | 0,02 |
|  | Сероводород | 0,2953 | 2 | нет | 0,008 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 ( в пересчете на С) | 0,0204 | 4 | нет | 1 |
|  | Бензин | 0,084 |  | нет | нет |
|  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,0012 | 2 | 0,001 | 0,01 |
|  | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0,0003 | 2 | 0,005 | 0,02 |
|  | Аммиак | 3,6242 | 4 | 0,04 | 0,2 |
|  | Хлор | 0,021 | 2 | 0,03 | 0,1 |
|  | Метан | 16,152 |  | нет | 50 |
|  | Фенол | 0,2684 | 2 | 0,003 | 0,01 |
|  | Пропиональдегид | 0,2013 | 3 | нет | нет |
|  | Формальдегид | 0,036 | 2 | 0,003 | 0,035 |
|  | Диметилсульфид | 0,1047 | 4 | нет | 0,08 |
|  | Этантиол | 0,0027 | 3 | нет | 5Е-05 |
|  | Пыль зерновая (по грибам хранения) | 21,553 | 3 | 0,15 | 0,5 |
| с. Корболиха |  |  |  |  |  |
| СПК «Корболиха» | Железо (II) оксид (в пересчете на железо) | 0,1066 | 3 | 0,04 | нет |
|  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,0033 | 2 | 0,001 | 0,01 |
|  | Азот (IV) оксид | 7,1808 | 2 | 0,04 | 0,2 |
|  | Аммиак | 1,9335 | 4 | 0,04 | 0,2 |
|  | Азот (II) | 1,157 | 3 | 0,06 | 0,4 |
|  | Серная кислота | 2Е-06 | 2 | 0,1 | 0,3 |
|  | Углерод черный | 2,1931 | 3 | 0,05 | 0,15 |
|  | Сера диоксид | 8,138 | 3 | 0,05 | 0,5 |
|  | Сероводород | 0,1583 | 2 | нет | 0,008 |
|  | Углерод оксид | 103,58 | 4 | 3 | 5 |
|  | Фториды неорганические плохо растворимые (алюминия фторид, кальция фторид, натрия нексафторалюминат) | 0,0008 | 2 | 0,03 | 0,2 |
|  | Пентилены (амилены – смесь изомеров) | 0,0038 | 4 | нет | 1,5 |
|  | Бензол | 0,0035 | 2 | 0,1 | 1,5 |
|  | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0004 | 3 | нет | 0,2 |
|  | Толуол | 0,0033 | 3 | нет | 0,6 |
|  | Этилбензол | 9Е-05 | 3 | нет | 0,02 |
|  | Бенз(а)пирен | 3Е-05 | 1 | 1Е-06 | нет |
|  | Фенол | 0,0149 | 2 | 0,003 | 0,01 |
|  | Пропиональдегид | 0,1083 | 3 | нет | нет |
|  | Гексановая кислота | 0,1524 | 3 | 0,005 | 0,01 |
|  | Демитилсульфид | 0,0677 | 4 | Нет | 0,08 |
|  | Метантиол | 0,0014 | 2 | Нет | 0,0001 |
|  | Диметиламин | 0,0915 | 2 | 0,0025 | 0,005 |
|  | Бензин | 0,023 |  | Нет | Нет |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) | 0,0501 | 4 | Нет | 1 |
|  | Взвешенные вещества | 0,4208 | 3 | 0,15 | 0,5 |
|  | Пыль зерновая (по грибам хранения) | 0,1093 | 3 | 0,15 | 0,5 |

Вследствие отсутствия постов наблюдения за количеством загрязняющих веществ на автомагистралях, доля загрязнения от динамических источников не известна.

## 11.1.2. Выводы

- Потенциал самоочищения атмосферы достаточно высокий;

- загрязнение атмосферного воздуха – одна из основных экологических проблем, как района, так и всего Алтайского края в целом. Метеорологические особенности территории и особенности ветрового режима способствуют площадному рассеиванию вредных веществ;

- большой процент износа производственного оборудования, отсутствие регулярной системы контроля количества выбросов, снижение эффективности систем улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ – все это способствует ухудшению состояния атмосферного воздуха, а соответственно и ставит под угрозу здоровье население и качество сельскохозяйственной продукции.

## 11.1.3. Мероприятия

- проведение модернизации или замены на более современное производственное оборудование;

- налаживание системы контроля за количеством загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, веществ первого и второго класса опасности;

- оборудование постами слежения за количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на автомобильной трассе регионального значения;

- рекомендуется выделение земельных участков специального назначения в с. Староалейское, для размещения лесополос из тополя, возле границ населенного пункта со стороны преобладающих ветров юго-западного и северо-восточного направлений, на расстоянии 50 м от жилой застройки.

## 11.2 Состояние водных ресурсов и почв

## 11.2.1. Анализ современного экологического состояния водных ресурсов

Экологическое состояние водных объектов района зависит от следующих факторов:

- геолого-гидрологических особенностей района;

- способности рек к самоочищению;

- сбросы загрязняющих веществ и стоков в поверхностные и подземные воды.

Третьяковский район обладает достаточно высокой водообеспеченностью. Основная часть поверхностных вод сосредоточена в восточной, предгорной части района. Реки обладают средним потенциалом самоочищения, при этом на западе он все же ниже, чем на востоке. Это объясняется особенностями рельефа территории.

Таблица 11.2.1.1. Основные реки района

| Название | Размер СЗЗ, м | Река впадения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Название реки | Берег |
| Алей | 200 | Обь | левый |
| Восточный Алей | 200 | Алей | левый |
| Гольцовка | 200 | Алей | правый |
| Корболиха | 200 | Алей | правый |
| Харьковка | 100 | Алей | правый |
| Каменка | 100 | Алей | правый |
| Каменка | 100 | Алей | правый |
| Плоская | 100 | Восточный Алей | левый |
| Глубокая | 100 | Восточный Алей | правый |
| Черепаниха | 100 | Восточный Алей | правый |
| Булочный Алей | 100 | Восточный Алей | левый |
| Березовка | 100 | Алей | правый |
| Таловка | 100 | Алей | левый |
| Шипуниха | 100 | Восточный Алей | правый |
| Матрешкина | 100 | Алей | левый |
| Чесноков Алей | 100 | Восточный Алей | правый |
| Боровлянка | 100 | Восточный Алей | левый |
| Грязнушка | 100 | Шипуниха | левый |
| Крутиха | 100 | Восточный Алей | левый |
| Восточная Черепаниха | 100 | Черепаниха | левый |
| Малая Черепаниха | 100 | Черепаниха | правый |
| Камышинка | 50 | Алей | левый |
| Сибчиха | 50 | Каменка | правый |
| Таловка | 50 | Матрешкина | левый |
| Яровочка | 50 | Булочный Алей | правый |
| Шапариха | 50 | Алей | левый |

Основными загрязняющими веществами водных объектов являются нефтепродукты, фенолы, СПАВы, тяжелые металлы, формальдегид, соединения серы, азот аммонийный, нитраты.

В воде речных водозаборов не обнаруживалось патогенной микрофлоры, гельминтов, пестицидов, радионуклидов выше ПДК. Превышение ПДК санитарно-химических показателей в 5 и более раз не отмечено.

Водоемы, помимо сточных вод, загрязняются не централизованными источниками загрязнения, расположенными в водоохранных зонах: доильные площадки, летние животноводческие лагеря, фермы, свалки навоза, водопой скота, мойки транспорта, склады ГСМ, минеральных удобрений и агрохимикатов.

Особую проблему представляет охрана малых рек от обмеления и загрязнения. За счет сокращения лесистости происходит увеличение водной эрозии, вызывающей обмеление русла.

Состав и свойства подземных вод на территории района различны:

- в западной части – водоносные комплексы интрузивных пород разного состава и возраста, гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,1 г/л;

- в восточной, предгорной части - водоносные комплексы девонских терригенных и эффузивно-терригенных пород гидрокарбонатного кальциевого состава, с минерализацией до 0,5 г/л.

От техногенного загрязнения подземные воды имеют надежную защиту в виде толщи глин и суглинков. Патогенной микрофлоры, тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов, превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) санитарно-химических показателей в 5 раз и более в воде подземных источников не обнаружено.

Однако особенности геологического строения зоны аэрации и гидрогеологических условий определяют низкую степень защищенности грунтовых вод от загрязнения и влияния на их состояние бытовых, сельскохозяйственных, промышленных стоков, свалок бытовых и промышленных отходов. Вокруг населенных пунктов могут формироваться техногенные гидрохимические аномалии в грунтовых водах. Естественная защищенность ниже залегающих эксплуатируемых водоносных горизонтов по большей части обеспечена наличием над ними глинистых водоупоров. В отличие от грунтовых незащищенных вод основные водоносные горизонты, согласно методике Гольдберга считаются условно защищенными.

Ливневых канализаций, построенных по проекту, в Третьяковском районе, как и в Алтайском крае, за исключением отдельных коллекторов в гг. Барнауле, Бийске, Белокурихе и Рубцовске, нет.

Основными причинами ухудшения качества воды является использование воды водопроводов в сельской местности для полива приусадебных участков, неплатежеспособность хозяйств и населения, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей, частые перебои с подачей воды.

## 11.2.2. Выводы

Третьяковский район в достаточной степени обеспечен водными ресурсами. Основными загрязняющими веществами водных объектов являются нефтепродукты, фенолы, СПАВы, тяжелые металлы, соединения серы, азот аммонийный, нитраты, что обусловлено специализацией района.

Водоемы, помимо сточных вод, загрязняются не централизованными источниками загрязнения, расположенными в водоохранных зонах: доильные площадки, летние животноводческие лагеря, фермы, свалки навоза, водопой скота, мойки транспорта, склады ГСМ, минеральных удобрений и агрохимикатов.

## 11.2.3. Мероприятия

- проведение регулярного контроля качества питьевой воды во всех населенных пунктах района;

- ликвидация не централизованных источников загрязнения, расположенных в пределах водоохранных зон (доильные площадки, свалки навоза, водопой скота, мойки транспорта, склады минеральных удобрений, а также места несанкционированного размещения отходов и т.д.).

## 11.3 Отходы производства и потребления

## 11.3.1. Влияние отходов производства и потребления на экологическую ситуацию

Во всем Алтайском крае в течение многих лет сохраняется актуальность гигиенических проблем, связанных с загрязнением почв. От состояния почвенного покрова зависит и качество урожая, и состояние поверхностных и грунтовых вод, а соответственно и уровень здоровья населения.

Основными источниками загрязнения почв селитебных территорий являются полигоны ТКО (таблица 11.3.1). Все общепоселковые полигоны ТКО, расположенные на территории района являются не санкционированными и не соответствуют требованиям санитарного законодательства по устройству и эксплуатации, по организации производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил.

Таблица 11.3.1.1. Потенциальные источники загрязнения почв

| Местоположение | Наименование объекта | Перечень загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| с. Староалейское | СПК к-з «Алей» (МТФ, МТМ) | Ядохимикаты, минеральные удобрения при обработке зерна и внесение в почву; отходы животноводства (навоз) |
|  | Полигон ТКО Староалейской с/администрации | Бытовые и производственные отходы - источники загрязнения почвы |
| с. Корболиха | СПК «Корболиха» (МТФ, МТМ) | Ядохимикаты, минеральные удобрения при обработке зерна и внесение в почву; отходы животноводства (навоз) |
|  | Полигон ТКО Корболихинской с/администрации | Бытовые и производственные отходы - источники загрязнения почвы |
| с. Екатерининское | СПК «Сибирь» (МТФ, МТМ) | Ядохимикаты, минеральные удобрения при обработке зерна и внесение в почву; отходы животноводства (навоз) |
|  | Полигон ТКО Екатерининской с/администрации | Бытовые и производственные отходы - источники загрязнения почвы |
| с. Плоское | СПК к-з «Плосковский» (МТФ, МТМ) | Ядохимикаты, минеральные удобрения при обработке зерна и внесение в почву; отходы животноводства (навоз) |
|  | Полигон ТКО Плосковской с/администрации | Бытовые и производственные отходы - источники загрязнения почвы |
| п. Первомайский | СПК «Третьяковский» (МТФ, МТМ) | Ядохимикаты, минеральные удобрения при обработке зерна и внесение в почву; отходы животноводства (навоз) |
| п. Садовый | Племсовхоз «Змеиногорский» (МТФ, МТМ) | Ядохимикаты, минеральные удобрения при обработке зерна и внесение в почву; отходы животноводства (навоз) |
|  | Полигон ТКО Садовой с/администрации | Бытовые и производственные отходы - источники загрязнения почвы |
| с. Первокаменка | СПК «Первокаменский» (МТФ, МТМ) | Ядохимикаты, минеральные удобрения при обработке зерна и внесение в почву; отходы животноводства (навоз) |
|  | Полигон ТКО Первокаменской с/администрации | Бытовые и производственные отходы - источники загрязнения почвы |
| с. Новоалейское | СПК «Истоки Алея» (МТФ, МТМ) | Ядохимикаты, минеральные удобрения при обработке зерна и внесение в почву; отходы животноводства (навоз) |
|  | Полигон ТКО Новоалейской с/администрации | Бытовые и производственные отходы - источники загрязнения почвы |
| с. Михайловка | СПК к-з «Прогресс»(МТФ, МТМ) | Ядохимикаты, минеральные удобрения при обработке зерна и внесение в почву; отходы животноводства (навоз) |
| с. Шипуниха | ИП Саргасян Ш.С. (МТФ, МТМ) | Ядохимикаты, минеральные удобрения при обработке зерна и внесение в почву; отходы животноводства (навоз) |
|  | Полигон ТКО Шипунихинской с/администрации | Бытовые и производственные отходы - источники загрязнения почвы |
| с. Третьяково | Полигон ТКО Третьяковской с/администрации | Бытовые и производственные отходы - источники загрязнения почвы |

Количество нестандартных проб, по санитарно-химическим показателем в Третьяковском районе, в 2008 г составило 34 из 285 отобранных, что составляет 11,9%.

Причинами микробного загрязнения почв на территории жилой застройки являются увеличение количества твердых бытовых отходов, несовершенство системы очистки населенных мест, отсутствие условий для мойки и дизенфекции мусоросборных контейнеров.

В настоящее время одним из трудно решаемых вопросов является проблема утилизации промышленных отходов, в том числе токсичных. На территории Алтайского края нет ни одного полигона для захоронения промышленных отходов. Действующих региональных нормативно-правовых актов по вопросам обращения с медицинскими отходами в Алтайском крае нет. Централизованные системы сбора и утилизации медицинских и биологических отходов отсутствуют. Случаев внутрибольничных инфекций, обусловленных нарушением правил обращения с отходами в ЛУП, не регистрировалось.

Обеспеченность хозяйств типовыми скотомогильниками и навозохранилищами продолжает оставаться на стабильном низком уровне, но не ухудшается. Такая ситуация характерна для всех районов Алтайского края.

Таблица 11.3.1.2. Распределение скотомогильников на территории Третьяковского района

| Наименование | Населенный пункт | Расположение |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Корболиха» | с. Корболиха | с северной стороны на расстоянии 500 м |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Первокаменский» | с. Первокаменка | с южной стороны на расстоянии 1800 м |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Нивы Алтая» | с. Шипуниха | с западной стороны на расстоянии 1000 м |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Нивы Алтая» | п. Красное раздолье | с северной стороны на расстоянии 100 м |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Змеиногорский» | п. Садовый | с южной стороны на расстоянии 1500 м |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Истоки Алея» | с. Новоалейское | с южной стороны на расстоянии 100 м |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Истоки Алея» | с. Верх-Алейка | с южной стороны на расстоянии 200 м |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Плосковский» | с. Плоское | с восточной стороны на расстоянии 1200м |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Сибирь» | с. Екатерининское | с западной стороны на расстоянии 500 м |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Прогресс» | с. Михайловка | с восточной стороны на расстоянии 1500 м |
| Скотомогильник с захоронением в ямах СПК «Третьяковский» | п. Первомайский | с юго-восточной стороны на расстоянии 1000 м |

## 11.3.2. Выводы

В Третьяковском районе в течение многих лет сохраняется актуальность гигиенических проблем, связанных с загрязнением почв. Основными источниками загрязнения почв селитебных территорий являются полигоны ТКО. Все полигоны ТКО, расположенные на территории района являются не санкционированными и не соответствуют требованиям санитарного законодательства по устройству и эксплуатации, по организации производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил.

## 11.3.3. Мероприятия

- ликвидация полигонов ТКО, расположенных рядом с с. Плоское и с. Шипуниха с последующей рекультивацией земель;

- строительство полигонов ТКО в Плосковском и Шипунихинском сельских поселениях;

- разработка графика вывоза ТКО для каждого населенного пункта;

- устройство контейнерных площадок для сбора мусора (или бункеров-накопителей) и организация своевременного вывоза бытового мусора;

- обеспечение населенных пунктов спецавтотранспортом для вывоза ТКО и ЖБО (в частности п. Первомайский, с. Михайловское, п. Садовый);

- вывоз ЖКО на ближайшие поля фильтрации, расположенные рядом с. Староалейское, с. Корболиха;

- строительство в Староалейском, Шипунихинском сельских поселениях мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов;

- консервация скотомогильников с захоронением в ямах, расположенных рядом с          с. Красное Раздолье, с. Верх-Алейка, с. Новоалейское, с. Корболиха, с. Екатерининское;

- строительство скотомогильников с захоронением в ямах на расстоянии 1000 м от       с. Новоалейское, с. Корболиха, с. Екатерининское;

- проведение мероприятий (согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 16.08.2007 №400), которые позволят принять решение о сокращении СЗЗ других скотомогильников с захоронением в ямах, или решение о консервации скотомогильников с захоронением в ямах.

- закрытие кладбища, расположенного рядом с с. Верх-Алейка (в соответствии с ФЗ от 03.06.2006 № 74 «Водный кодекс Российской Федерации»). Захоронение будет производиться на кладбище, расположенном рядом с с. Новоалейское.

## 11.4. Состояние здоровья населения

## 11.4.1. Анализ состояния здоровья населения

Анализ физико-географических данных места расположения района, его производственно-экономической, транспортной и градостроительной структуры, степени надежности и уровня технического обслуживания оборудования, коммуникаций, транспортных средств и т.д. показывает, что из природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний на территории района присутствует сибирская язва.

Есть вероятность занесения инфекций таких заболеваний, как: туляремия, сибирская язва – у людей, и сибирская язва, бешенство, лептоспироз – у животных.

Серьезной и актуальной проблемой в настоящее время является заболевание туберкулезом, которое имеет тенденцию к снижению. В 2005 году было зарегистрировано 27 случаев заболевания, 10 из них с летальным исходом, за 6 месяцев 2006 года – 10 случаев и 3 летальных исхода. По данным ТО управления Роспотребнадзора в 2008 г. в районе выявлено 22 человека вновь заболевших туберкулёзом, за 1 квартал 2009 г. – 4 человека.

Обстановка в районе по количеству заболевших гриппом (ОРВИ) до эпидемического порога не доходит.

Случаев заболевания холерой в районе не было.

В 2008 году на территории Алтайского края, в 6 городах и 13 районах края, было зарегистрировано 112 случаев хронических профессиональных заболеваний, в том числе 1 случай в Третьяковском районе.

Основными негативными факторами, способствующими развитию профессиональных хронических заболеваний в районе, являются шум, вибрация, вредные вещества в виде аэрозолей и пыль.

Таблица 11.4.1.1. Условия труда

| Отрасль хозяйства | Профессиональная группа | Численность занятого населения в группе (чел) | Негативные факторы |
| --- | --- | --- | --- |
| Работники сельского хозяйства | Животноводы, механизаторы | 1800 | 1287 человек подвержены воздействию вредных производственных факторов (шум, пыль, химические вещества и др.) |
| Работники промышленных предприятий и организаций |  | 2395 | 691 человек подвержены воздействию вредных производственных факторов (пыль, вибрация, физические перегрузки, неионизирующее излучение) |

Среднемноголетний (на 1000 родившихся) краевой показатель по врожденным порокам развития плода (ВПР) составляет 7,6‰.

Рисунок 11.4.1.1. Распределение количества случаев ВПР у плода (‰ на 1000 жителей)

В Третьяковском районе процент заболеваемости ВПР детей (плода), превышает среднемноголетний краевой показатель на 1,5‰. Сложившаяся ситуация может быть связана с качеством питьевой воды и уровнем загрязнения атмосферы в населенных пунктах района.

## 11.4.2. Выводы

Из природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний на территории района присутствует сибирская язва. Третьяковский район граничит с Казахстаном, поэтому есть вероятность занесения инфекций таких заболеваний, как: туляремия, сибирская язва – у людей, и сибирская язва, бешенство, лептоспироз – у животных.

Серьезной и актуальной проблемой в настоящее время является заболевание туберкулезом, которое имеет тенденцию к снижению.

Высокий процент заболеваемости как ВПР у детей (плода), так и туберкулеза может быть связано с качеством питьевой воды и уровнем загрязнения атмосферы.

## 11.4.3. Мероприятия

- проведение регулярных профилактических осмотров среди работников сельского хозяйства и промышленных предприятий;

- регулярное проведение флюорографии среди населения.

## 11.5. Особо охраняемые природные территории

## 11.5.1. Особо охраняемые природные территории

В пределах района находится Лифляндский комплексный региональный заказник краевого значения и Государственный природный заповедник Тигирекский.

Лифляндский заказник создан для сохранения и поддержания общего экологического баланса и сохранения, восстановления и воспроизводства млекопитающих, птиц, а также растений, занесенных в Красную книгу. Общая площадь заказника составляет 11 552 га, в том числе 500 га приходится на акваторию Гилевского водохранилища. Тигирекский заповедник расположен на востоке района и включает комплекс ландшафтов площадью 1 060 га.

Общая площадь всех ООПТ Алтайского края составляет 807 111 га. Индекс заповедности таким образом составляет 5% что немного ниже среднего показателя по стране (7%) В Третьяковском районе на долю ООПТ приходится 8,27% территории.

## 11.5.2. Выводы

На территории Третьяковского района находится лишь две особо охраняемые природные территории. Но за счет небольшой площади района и достаточно большой площади ООПТ индекс заповедности здесь выше, чем по всему Алтайскому краю.

## 11.5.3. Мероприятия

- создание памятников природы регионального значения «Мохнатая сопка», «Аринкин Курган», «Кураевская степь», «Черный камень - Арсенина сопка»;

- создание заказника регионального значения «Третьяковский»;

- с содействия Министерства природных ресурсов и экологии РФ планируется создание ООПТ федерального значения - национального парка «Горная Колывань», располагающегося на территории 4 районов, перспективных с точки зрения развития туризма: Курьинского, Краснощековского, Змеиногорского и Третьяковского.

## 11.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Анализ территориальных ресурсов Третьяковского района выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны;

- месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

- особо охраняемые природные территории.

На Схеме комплексной оценки территории показаны виды зон с особыми условиями использования территории, которые выражаются в масштабе.

СЗЗ от производственных и коммунальных объектов

По санитарно-технической классификации предприятия Третьяковского района делятся на предприятия:

- III класса СЗЗ – 300 м;

- IV класса СЗЗ – 100 м;

- V класса СЗЗ – 50 м.

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения вредного воздействия на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации СЗЗ промышленных предприятий на местном уровне.

СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

- Скотомогильники с захоронением в ямах – 1000 м;

- полигоны ТКО – 500 м.

Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций

- охранные коридоры ЛЭП;

Ограничения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- охранный коридор магистрального газопровода установлен в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», п.3.16.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ:

- от рек протяженностью от 50 км – 200 м;

- от рек протяженностью 10-50 км – 100 м;

- от рек протяженностью менее 10 км – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет 30-50 м.

В соответствии с Приложением 1 к Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 № 1040 «Рыбоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного значения Алтайского края», размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос составляют:

- р. Алей, Гилевское вдхр.  – 200 м;

- р. Каменка, р. Шипуниха  – 100 м.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных зон приведены в Таблице 11.5.1.

Таблица 11.5.1. Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1) Использование сточных вод для удобрения почв. 2) Размещение кладбищ, скотомогильников с захоронением в ямах, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. 4) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

Месторождения полезных ископаемых

Ограничения, связанные с нормативным недропользованием и инженерно-строительными условиями, приведены в разделе «Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы».

Особо охраняемые природные территории

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

На территориях ООПТ осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях ООПТ приводится в соответствующих отраслевых документах.

Территории ООПТ и территории природно-рекреационного назначения рассмотрены в разделе «Особо охраняемые природные территории».

Выводы

Санитарно-защитная зона (проект СЗЗ) создается с целью защиты населения от влияния вредных факторов (пыль, загрязнение почв, поверхностных и грунтовых вод). СЗЗ – обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Основным документом регламентирующим размеры санитарно-защитных зон устанавливаются на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» при отсутствии разработанных проектов СЗЗ.

Проект организации СЗЗ включает в себя обоснование предлагаемой границы СЗЗ, предложения по озеленению и благоустройству территории объекта и самой зоны, а также формирование предложений по обеспечению уменьшения отрицательного воздействия (до установленных нормативов) хозяйственного, промышленного объекта или объекта специального назначения на близкорасположенную жилую застройку.

Проект организации СЗЗ для санитарно-технических сооружений (скотомогильники, свалки) на территории района не разработаны.

Мероприятия

- разработка проектов санитарно-защитных зон объектов специального назначения: полигонов ТКО и скотомогильников с захоронением в ямах;

- на основе разработанных проектов СЗЗ провести рекультивацию земель, где были размещены несанкционированные полигоны ТКО, переносу или ликвидации с последующей рекультивацией земель (консервации) объектов специального назначения.

## Риск уязвимости территории от природных и техногенных опасных явлений

## 12.1. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Третьяковского района на сегодняшний день имеют место опасности и угрозы различного характера. Это обусловливает необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Третьяковского района следует отнести:

- пожары на пожароопасных объектах (АЗС);

- отклонение климатических условий от номинальных (сильные морозы, сильная жара, сильные дожди и ливни, снегопады, ветра);

- аварии на коммунально-энергетических сетях;

- эпидемиологические заболевания населения и сельскохозяйственных животных.

Природные опасные процессы и явления

Отклонения от температурных норм, переизбыток или недостаток тепла и влаги, сильные снегопады – основные опасности природного характера, характерные для Третьяковского района (таблица 12.1.1).

Таблица 12.1.1. Основные виды природных опасностей Третьяковского района

| Название опасного явления | Характеристики и критерии или определение опасного явления |
| --- | --- |
| Сильный ветер (в том числе шквал) | Скорость ветра, включая порывы, не менее 25 м/с, в горных районах не менее 35 м/с |
| Смерч | Сильный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к поверхности земли (воды) |
| Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 ч. |
| Сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) | Количество осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч. |
| Очень сильный снег | Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч. |
| Продолжительные сильные дожди | Количество осадков не менее 100 мм за период более 12 ч, но менее 48 ч. |
| Крупный град | Град диаметром не менее 20 мм |
| Сильная метель | Общая или низовая метель при средней скорости ветра не менее 15 м/с и видимости не менее 500 м, продолжительностью не менее 12 ч. |
| Сильная пыльная (песчаная) буря | Пыльная (песчаная) буря при средней скорости ветра не менее 15 м/с и видимости не более 500 м, продолжительностью не менее 12 ч. |
| Сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах | Диаметр отложения на проводах гололедного станка не менее 20 мм для гололеда, не менее 35 мм для сложного отложения или мокрого снега, не менее 50 мм для зернистой или кристаллической изморози |
| Сильный туман | Видимость не более 50 м и продолжительность не менее 12 ч |
| Сильный мороз | В период ноябрь-март ожидаемое значение минимальной температуры воздуха достигает критериев, установленных УГМС - -40 0С. |
| Сильная жара | В период май-август ожидаемое значение максимальной температуры воздуха достигает критериев, установленных УГМС - +35 0С. |
| Заморозки | Понижение температуры воздуха или поверхности почвы до значений ниже 0 0С на фоне положительных средних суточных температур в период активной вегетации сельскохозяйственных культур, приводящее к их повреждению |
| Чрезвычайная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5-ому классу (10 000 0С по формуле Нестерова) |

Сочетание 2-х и более одновременно наблюдающихся неблагоприятных явлений погоды могут причинить ущерб, соизмеримый с ущербом от опасных явлений (таблица 12.1.2).

Таблица 12.1.2. Неблагоприятные явления на территории Третьяковского района

| Период возникновения явления | Неблагоприятные явления |
| --- | --- |
| В холодный период года | Усиление ветра (включая порывы) до 20-24 м/с. |
|  | Гололед или сложное гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега (диаметр отложений на проводах 10-19 мм сложного отложения и (или) налипание мокрого снега 20-24 мм). |
|  | Снегопады, осадки в виде мокрого снега, снег с дождем (количество осадков 14-19 мм за 12 часов и менее) |
|  | Метели (средняя скорость ветра 12 м/с и более, видимость 1000 м и менее продолжительность 8 часов и более). |
|  | Низкие температуры (-30 - -39 градусов любой продолжительности). |
|  | Температура почвы на глубине узла кущения ниже критической (-20 - -23 градуса). |
| В теплый период года: | Усиление ветра (в том числе шквалистое до 20-24 м/с). |
|  | Град (диаметром 10-19 мм). |
|  | Сильные ливни (количество осадков 35-49 мм за 12 часов и менее, в селеопасных районах 21-29 мм). |
|  | Продолжительные дожди (количество осадков 70-99 мм за 3 суток и менее). |
|  | Высокая пожарная опасность (показатель пожарной опасности 4 класс по В,Г. Нестерову). |
|  | Высокие температуры (+30 - +34 градуса любой продолжительности). |
|  | Грозы. |

Ураганный и шквалистый ветер

Ураганный ветер, суховеи и пыльные бури возможны в течение всего тёплого периода, но наблюдаются не ежегодно. В результате сильных ветров и града среднюю степень повреждений могут получить административные здания и жилой фонд района, высока вероятность аварий на электроэнергетических сетях.

Шквалистый ветер скоростью до 35 м/сек. может вывести из строя до 10 км воздушных линий электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов. Возникновение данного явления может повлечь за собой:

- нарушение электроснабжения на 25% территории;

- нарушение на 10% территории телефонной сети;

- срыв шиферной кровли в 3-5 жилых домах, на школах, общественных и производственных зданиях.

За последние 6 лет зарегистрировано 3 случая ураганного ветра на территории района (таблица 12.1.3).

Таблица 12.1.3. Случаи ураганного ветра на территории Третьяковского района

| Дата возникновения ЧС | Скорость ветра |
| --- | --- |
| 3 июня 2001 года | 28-32 м/с |
| 13 октября 2002 года | 32 м/с |
| 24 июня 2005 года | 28-32 м/сек |

Крупный град диаметром более 10 мм. Частота возникновения чрезвычайной ситуации - 1 раз в 10 лет.

В результате могут получить повреждения крыши домов, остекление, культурные посадки. Количество пострадавшего населения может составить до 5% от общей численности проживающего населения.

Снежные заносы на дорогах и улицах высотой до 1 – 1,5 м (с повышением до 2 - 2,5 м) происходят ежегодно через 3-5 лет. Наибольшая вероятность возникновения снежных заносов – период с января по февраль.

В результате сильных снегопадов и метелей возможно нарушение междугороднего сообщения сроком до двух суток.

Снежные заносы могут привести к кратковременному (до 1 суток) нарушению движения автомобилей служб первой помощи (пожарных автомобилей, скорой помощи, и др.), грузопассажирских потоков. Это может отрицательно сказаться на своевременном обеспечении населения продуктами питания, привести к прерыванию ритма работы предприятий.

В соответствии с Приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08.07.2004 г. № 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях" ситуация признается чрезвычайной, когда количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.

Сильный мороз - аномальный для района, вероятен в период с декабря по февраль. Сильный мороз может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности 20% населения района.

В результате резкого понижения температуры наружного воздуха возможно локальное разморожение тепловых и водопроводных сетей. Из-за увеличения нагрузки возможна поломка оборудования на котельных, замыкание и авария оборудования на электроподстанции.

Подтопление талыми водами на территории района носят локальный характер и случаются редко.

Источниками затопления и подтопления являются талые воды, возникающие от таяния снега в весенний период. Объектами, попадающими в зону затопления – жилые дома по ул. Центральная 22-27 с. Староалейское.

Оползневые процессы

С 2002 года в с. Лопатинка в период весеннего половодья подмывается берег р. Алей, что вызывает оползневые процессы берега. Под угрозой оползня находится один жилой дом.

Землетрясение

Расчётная интенсивность сейсмического воздействия для района определена в 6 баллов шкалы MSK-64.

Возведение зданий и сооружений, более 2-х этажей, в районе не ведётся. В случае возникновения землетрясения вероятно повреждение дымовых труб и водонапорных башен, но это не влечёт за собой крупномасштабных ЧС.

При возникновении землетрясения силой 3-5 баллов в районе возможна следующая ситуация:

- локальное повреждение сетей водопровода и тепловых сетей;

- появление трещин в наружных стенах, перегородках и фундаментах в жилых, общественных и промышленных зданиях;

- во всех зданиях будет ощущаться дребезжание и колебание предметов, посуды, стекол, вибрация стен в помещениях.

При интенсивности в 6 баллов сильные повреждения могут получить до 10% кирпичных зданий. В результате землетрясения могут погибнуть люди, часть жителей будет подлежать отселению.

В связи с тем, что в районе много ветхого жилья возможны слабые повреждения и пострадавшие. Разрушенными могут оказаться менее 1% жилых домов.

За последнее время было зарегистрировано землетрясение до 3 баллов произошедшее 27 - 28 сентября 2003 г. данное явление относится к категории крайне редких и вероятность его повторения составляет 1 раз в 50-100 лет. В результате ощущались незначительные локальные признаки колебания грунта. Размер ущерба не определён.

Техногенные источники опасности в промышленности на объектах ЖКХ и на транспорте

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны следующие события.

Промышленные аварии и катастрофы

- Радиоактивно опасные объекты на территории Третьяковского района отсутствуют.

Завоз на территорию района радиоактивных веществ возможен со стороны Казахстана (Михайловский таможенный переход). Так же радиоактивное загрязнение (заражение) местности может произойти при взрывах ядерных боеприпасов, при падении аварийного космического объекта с ядерным источником энергии и при нарушении хранения и транспортировки радиоактивных веществ, вероятно облучение населения.

В соответствии с Приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08.07.2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях" ЧС признаётся:

- распространение загрязнения за санитарно-защитную зону с превышением ПДК (ПДУ) в 5 и более раз;

- максимальное разовое превышение ПДК в поверхностных и подземных водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 и более раз;

- превышение ПДУ при загрязнении почв (грунтов) в 100 раз и более на площади 100 га и более.

Дозы облучения населения при радиационных авариях или обнаружении радиоактивного загрязнения, требующие осуществления защитных мероприятий, установлены "Нормами радиационной безопасности (НРБ-99)".При выполнении условий:

- измеренная мощность дозы гамма-излучения от переносных, передвижных, стационарных аппаратов с радиационными источниками - более 20 мкГр/ч на расстоянии 1 м;

- измеренная мощность дозы гамма-излучения у поверхности блока радиоизотопного прибора - более 10 мкГр/ч, а на расстоянии 1 м от поверхности блока - более 3 мкГр/ч.

Решение об отнесении аварии к ЧС принимается координационным совещанием с учетом местных условий.

Число погибших в результате возникновения чрезвычайной ситуации может составить 2 человека и более, число госпитализированных – 4 человека и более.

Прямой материальный ущерб для граждан составит - 100 МРОТ, для организаций -500 МРОТ.

- Химически опасные объекты экономики (ХОО). Пролив или выброс аммиака из холодильной установки ООО «Третьяковский маслосырзавод» (объем аммиака – 1 т), располагающийся в с. Староалейское на ул Шоссейной д.1, повлечет за собой образование ядовитого облака радиусом до 100 м. в итоге, поражение органов дыхания могут получить до 20 жителей близ лежащих улиц. Персонал завода может получить серьезные поражения от паров аммиака.

- Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики – это объекты района, осуществляющие переработку, транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов (таблица 12.1.4). Объектами повышенной опасности в районе являются также баллоны с бытовым газом (пропан) в жилых частных и многоквартирных домах. Взрыв бытового газа в подъездах жилых домов приведет к тяжелым последствиям.

Таблица 12.1.4. Перечень потенциально взрывоопасных и пожароопасных объектов Третьяковского района

| № | Полное наименование предприятия, объекта | Место нахождения | Вид и количество опасного вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №72 Рубцовской нефтебазы ОАО «Роснефть Алтайнефтепродукт» | с.Староалейское, ул.Дорожная,36; | Бензин – 40 т; Дизельное топливо – 20 т. |
| 2 | АЗС ЗАО «Компас», г. Рубцовск | с.Староалейское, ул.Дорожная,55; | ГСМ – 75 т; Бензин – 4 емкости по 25 м3. |
| 3 | АЗС ЧП «Мограбян С.Р.» | с.Староалейское, ул.Дорожная, 75; | Бензин – 50 т; Дизельное топливо – 20 т. |
| 4 | АЗС ООО «Союз», | ст.Третьяково, ул. Нефтебазовская, 4 | ГСМ – 46 т. |
| 5 | Склад с бытовым газом в баллонах, филиал «Рубцовскмежрайгаз» | с. Староалейское, ул. Водостроя, 12а | Газ в баллонах: 50 кг – 170 ед.; 25 кг – 170 ед.; Общее количество – 5100 кг. |
| 6 | ЗАО «Третьяковский элеватор» | ст.Третьяково, ул. Центральная,67. | Зерновая пыль |

- Размещение гидротехнических сооружений. На территории района располагается два гидротехнических сооружения прудов. В паводковый период на объектах проводятся работы по очищению каналов.

Таблица 12.1.5. Характеристика ГТС прудов, располагающихся на территории района

| Наименование ГТС | Назначение | Местоположение ГТС | Техническое состояние | Количество потенциально опасного вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд на р. Каменка | Для орошения пахотных земель и рыборазведения | п. Крючки. Южнее п. Крючки на расстоянии 3 км. (собственникСПК «Третьяковский»). | удовлетворительное | 0,120 млн. м3 |
| Водохранилище на р. Таловка |  | с. Екатерининское. Южнее с. Екатерининское на расстоянии 1,5 км. (собственник СПК колхоз «Сибирь»). | удовлетворительное | 2,1 млн. м3 |

- Опасные происшествия на транспорте. В соответствии с приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08.07.2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях" чрезвычайными ситуациями признаются:

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы, - любой факт аварии;

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Решение об отнесении ДТП к чрезвычайной ситуации принимается краевой комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или комиссиями органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в зависимости от местных условий.

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек).

В районе развита дорожно-транспортная сеть, число аварий на автомобильном транспорте имеет устойчивую тенденцию к росту.

На количество ДТП в районе существенное влияние оказывают погодные условия, состояние дорог и прочие источники опасности на дорогах, а так же несоблюдение водителями правил дорожного движения.

ДТП, в которых погибло 5 или пострадало 10 и более человек в районе не происходило.

Доставка сжиженного бытового газа в баллонах в 11 сельских поселений и по районному центру (с. Староалейское) производится 1 раз в неделю.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ

- Источники опасности на электроэнергетических системах.

Электроэнергетическая система района представлена трансформаторными подстанциями и воздушными линиями электропередач. В результате ураганных ветров, сильных снегопадов и морозов возможны аварии в районной электроэнергетической системе, что повлечёт нарушение тепло- и водоснабжения, остановки. Сбой в работе предприятий электроснабжения может привести к аварийному отключению систем жизнеобеспечения в жилом секторе на 1 сутки и более, нарушению жизнедеятельности населения и временной остановке производства.

Протяжённость ЛЭП мощностью 0,4 кВт составляет 120 км, 10 кВт – 280 км.

- Источники опасности на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Изношенность коммуникаций и объектов ЖКХ в районе составляет 70-73%. Ежегодно возрастает количество порывов на теплотрассах и водопроводных сетях. Аварии на объектах ЖКХ могут привести к нарушению режима тепло- и водоснабжения на срок до двух суток.

МУП Корболихинское ТЕПЛОСНАБ

Предприятие осуществляет транспортировку теплоэнергии от котельной до потребителя. По территории с. Корболиха проложены тепловые сети, протяженностью 6,4 км, 70% из них - ветхие, требуют ремонта и замены.

В соответствии с приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08.07.2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях" чрезвычайными ситуациями признаются:

- аварийное отключение системы жизнеобеспечения населения в жилом секторе на 1 сутки и более.

МКП Екатерининское ЖКХ

Осуществляет обеспечение населения теплоэнергией от котельных до потребителя. Протяжённость тепловых сетей составляет 8,3 км, из них 80% ветхие и требуют замены.

ООО «Третьяковский коммунальный сервис»

Обеспечивает население теплоэнергией и водой, производит очистку канализации. Газоснабжение населения района осуществляет Староалейский участок «Рубцовскмежрайгаз» (сжиженный газ в баллонах). Прекращение газоснабжения не повлечёт за собой возникновение чрезвычайной ситуации для района.

Возможные источники биолого-социальных чрезвычайных ситуациях

Анализ физико-географических данных места расположения района, его производственно-экономической, транспортной и градостроительной структуры, степени надежности и уровня технического обслуживания оборудования, коммуникаций, транспортных средств и т.д. показывает, что из природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний на территории района присутствует сибирская язва.

Через район проходит автомобильная дорога регионального значения. В условиях снижения общего уровня контроля, производственно-технологической дисциплины, расширения индивидуально-предпринимательского сектора, повысилась вероятность заноса на территорию района других особо опасных инфекций с приграничной территории сопредельных государств (Казахстан). Поэтому не исключается вероятность занесения инфекций таких заболеваний, как: туляремия, сибирская язва – у людей, и сибирская язва, бешенство, лептоспироз – у животных.

Таблица 12.1.6. Источники (возбудители) эпизоотии

| Название | Характеристика | Статистика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Грипп птиц | Может поражать все виды пернатых. Основными носителями считаются водоплавающие птицы. Из домашних к нему наиболее чувствительны индюки и куры. | По состоянию на 1 апреля 2009 г. заболеваний птичьим гриппом птицы не зарегистрировано. | На территории района и на Гилёвском водохранилище имеются гнездовья дикой перелётной птицы (гуси, утки) и проблема птичьего гриппа остается актуальной для населения района. |
| Клещевой энцефалит | Для заболевания характерна строгая весенне-летняя сезонность заболевания, соответствующая активности клещей. Чаще болеют лица в возрасте 20—40 лет. | По данным Роспотребнадзора в районе пострадавших от укусов энцефалитным клещом не выявлено. |  |
| Сибирская язва | Наблюдается преимущественно у рогатого скота, лошадей, овец, свиней, дичи. | В 1999 г. в частном секторе с. Староалейское, в туше свиньи был обнаружен вирус. Были проведены карантинные мероприятия. В 2001 г. в п. Садовый, племсовхоз «Змеиногорский», в туше свиньи был обнаружен вирус сибирской язвы (единичный случай). Проведены карантинные мероприятия. |  |
| Бешенство | Различают природный тип бешенства, очаги которого формируются дикими животными (волк, лисица, и др.) и городской тип бешенства (собаки, кошки, сельскохозяйственные животные). | В феврале 2009 года в п. Первомайском Третьяковского района была ликвидирована лиса, зараженная бешенством. На территории поселения был установлен карантин на 1 месяц. Пострадавших не выявлено. |  |
| Ящур | Встречается у быков, овец, свиней. Заражение может переноситься и на человека при употреблении некипяченого молока. | В районе ящур не регистрировался. | На территорию района вирус может быть завезён из соседних государств. Третьяковский район считается буферной зоной по ящуру. |
| Колорадский жук | Опасный вредитель картофеля. |  | Распространен повсеместно. Потеря урожая может достигать до 5 %. |
| Саранчовые |  | В Третьяковском районе залет саранчовых наблюдался в 2000 году. |  |

Третьяковский район располагается на юге Алтайского края и граничит с Казахстаном. Район специализируется на сельском хозяйстве, поэтому одной из основных проблем является борьба с вредителями.

Вследствие неожиданного залета стай саранчовых из стран Азии и способности массового нападения на посевы, особенно опасны как вредители сельскохозяйственных культур. Передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 км в сутки, насекомые уничтожают на своём пути всю зелёную растительность. Личинки и взрослые насекомые поедают листья, стебли, метелки, колосья, плоды, кору на стеблях.

Количество поедаемой пищи при длительных полетах заметно увеличивается по сравнению с тем, которое она съедает при кратковременных миграциях. В периоды массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на 1 м2, а площади, заселенные саранчой, нередко составляют около 1 млн. га.

Вред, причиняемый саранчой культурам и дикорастущим растениям, может достигать размеров бедствия. В России наиболее опасны два подвида перелетной саранчи (азиатская саранча и среднерусская саранча).

Опасности, связанные с особенностями территории и массовыми скоплениями людей

Волна террористических актов и существование экстремистских организаций на территории России свидетельствуют о сохранении террористической угрозы.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

Одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей. На территории Третьяковского района имеются объекты и учреждения, в которых могут произойти террористические акты (таблица 12.1.7).

Таблица 12.1.7. Объекты возможного проведения террористических актов

| № п/п | Вид объекта | Место расположения (Адрес) | Максимальное кол-во населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ Староалейская центральная районная больница | с. Староалейское, ул. Тракторная, 37 | 100 |
| 2 | Средняя школа №1 | с. Староалейское, ул. Шикунова, 1 | 281 |
| 3 | Средняя школа №2 | с. Староалейское, ул. Дорожная, 6 | 282 |
| 4 | Детский сад «Солнышко» | с. Староалейское, ул. Калашникова, 41 | 110 |
| 5 | Староалейский районный Дом культуры | с. Староалейское, ул. Калашникова, 38 | 300 |
| 6 | Автодорожный мост через р.Алей на дороге регионального значения | с. Староалейское, ул. Дорожная |  |
| 7 | Водозабор. Резервуары с питьевой водой | с. Староалейское | 5000 |
| 8 | Здание Администрации Третьяковского района | с. Староалейское, ул. Кирова, 59 | 90 |
| 9 | Староалейский торговый рынок | с. Староалейское, центральная площадь | 500 |

## 12.2. Выводы

Анализ результатов оценки рисков (таблица 12.8) показывает, что для территории района очень высокую степень риска представляют аварии на объектах ЖКХ. Как высокая оценивается вероятность взрыва бытового газа, а также аварии на электроэнергетической системе, обусловленные опасными природными явлениями. Высока степень риска оползневых процессов на реке Алей и совершение террористических актов на критически опасных объектах.

Риск возникновения и развития других чрезвычайных ситуаций оценивается, как незначительный.

Таблица 12.2.1. Оценка рисков чрезвычайных ситуаций

| Возможные ЧС на территории района | Степени риска |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | незначительная | высокая | очень высокая |
| Чрезвычайные ситуации природного характера |  |  |  |  |
| Землетрясение |  | Х |  |  |
| Сильный ветер и град |  |  | Х |  |
| Сильные снегопады и метели |  |  | Х |  |
| Подтопление |  | Х |  |  |
| Оползень |  |  | Х |  |
| Чрезвычайные ситуации техногенного характера |  |  |  |  |
| Химические аварии на ООО «Третьяковский маслосырзавод» |  | Х |  |  |
| Взрыв бытового газа в баллонах |  |  | Х |  |
| Аварии на электроэнергетической системе |  |  | Х |  |
| Аварии на объектах ЖКХ |  |  |  | Х |
| Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера |  |  |  |  |
| Эпидемии и эпизоотии |  | Х |  |  |
| Террористические акты |  |  | Х |  |

## 12.3. Мероприятия

Исходя из результатов оценки рисков, основными мероприятиями, направленными на снижение этих рисков на территории района могут быть мероприятия, представленные в Таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1. Мероприятия по снижению рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| Характер явления | Мероприятия по предотвращению |
| --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации природного характера |  |
| Снежные заносы и метели | - разработка и выполнение планов мероприятий по подготовке к осенне-зимнему содержанию дорог; - организация постоянного взаимодействия с РОВД, ДРСУ, по вопросам обеспечения безопасности движения транспорта в сложных погодных условиях; - заблаговременная подготовка резервных сил и средств; - оценка дорожной обстановки и принятие решения на организацию дорожного обеспечения в угрожаемой зоне в условиях прогнозируемых снежных заносов, гололедных явлений и резкого снижения видимости на дорогах. |
| Сильный ветер | - разработка мероприятий по действиям в условиях угрозы и в ходе ликвидации ЧС; - укрепление наземных зданий и сооружений; - обучение населения правилам поведения при угрозе и возникновении урагана; - оповещение населения об угрозе приближения урагана; - защита окон с ветреной стороны; - очистка крыш, лоджий от посторонних предметов; - укрепление ветхих крыш; - проверка и пополнение средств пожаротушения. |
| Паводки | - очистка снега у плотин, откосов больших насыпей и выемок, угрожающих оползнями, рытье каналов для пропуска паводковых вод, сколка льда у опор мостов, плотин, очистка водопропускных труб под дорогами; - определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий; - определение и подготовка мест на случай необходимой эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий; - организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды в реках; - проведение необходимых работ по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод. |
| Оползни | - организация системы наблюдения за оползневой обстановкой; - прогнозирование на основе сбора данных об оттепелях, дождях, резком возрастании притока подземных вод и техногенных факторах; - заблаговременная эвакуация населения и домашних животных из предполагаемой зоны схода оползня; - прекращение допуска населения и транспортных средств в предполагаемую зону схода оползня (установка запрещающих указателей, патрулирование по периметру предполагаемой зоны схода оползня). |
| Землетрясения | - доведение до населения правил поведения и действий при угрозе и начале землетрясения; - оповещение населения об угрозе землетрясения; - уточнение и подготовка к проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения; - прогнозирование возможных зон разрушений; - определение необходимых сил и средств, мест их расположения и маршрутов выдвижения для ликвидации последствий землетрясения. |
| Чрезвычайные ситуации техногенного характера |  |
| Химические аварии | - проведение контрольных осмотров и проверок оборудования, КИП; - проведение предупредительного ремонта холодильной установки; - оборудование рубежей постановки отсечных водяных завес на вероятных направлениях распространения паров аммиака в зависимости от метеоусловий; - строгое соблюдение техники безопасности; - создание, подготовка и содержание в постоянной готовности аварийно-спасательных подразделений; - повышение эффективности системы оповещения об угрозе ЧС. |
| Взрывы бытового газа | - прогнозирование зон воздействия первичных и вторичных факторов поражения для населения близстоящих жилых домов; - определение мер защиты в случае аварии, определение маршрутов вывода населения из опасной зоны и маршрутов ввода сил и средств для ликвидации аварии; - контроль за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых плит; - проведение профилактических мероприятий и подготовка к безаварийной работе газового оборудования; - повышение эффективности системы оповещения населения об угрозе ЧС. |
| Аварии на электроэнергетических системах | - выполнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов энергосистемы; - создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на электросетях; - выявление источников опасности, оценка и прогнозирование последствий возможных аварий и стихийных бедствий; - разработка вариантов возможного маневра силами и средствами, их распределение в зависимости от масштаба аварии. |
| Аварии на объектах ЖКХ | - подготовка и проведение текущего ремонта объектов теплоснабжения (котельные, теплотрассы), объектов водоснабжения (водопроводные сети, водонапорные колонки, скважины и глубинные насосы) к осенне-зимнему периоду; - подготовка и проведение текущего ремонта систем тепло- и водоснабжения в жилых домах и административных зданиях; - создание запасов топлива на объектах ЖКХ и объектах экономики; - создание аварийного запаса топлива и материально-технических средств для ремонта объектов тепло- и водоснабжения на случай возникновения ЧС; - прогнозирование последствий аварии в случае ее возникновения. |
| Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера |  |
| Очаги особо опасных инфекционных заболеваний | - сибирская язва - усиление общего уровня контроля, в частности на приграничной территории; - регулярные проверки продукции индивидуально-предпринимательского сектора; - проведение профилактических работ для снижения уровня заболеваемости туберкулезом. |
| Террористические акты | - ужесточение пропускного режима в места массового скопления людей; - обучение всех категорий населения правилам поведения при угрозе (совершении) терактов; - обеспечение постоянной готовности к действиям антитеррористических подразделений; - практическая отработка вопросов оповещения и эвакуации в местах массового скопления людей. |

## Земельные ресурсы. Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

Площадь земель в границах муниципального образования «Третьяковский муниципальный район» составляет 200541 га. Картографическое описание границ муниципального образования утверждены законами Алтайского края от 02.12.2003 №64 ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района», от 10.03.2006 № 20 ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Таблица 13.1. Распределение земель муниципальных образования «Третьяковский район»

| Наименование сельского поселения | Площадь, га | % от территории |
| --- | --- | --- |
| Екатерининское | 18234 | 9 |
| Корболихинское | 14399 | 7 |
| Новоалейское | 55270 | 27 |
| Первокаменское | 12563 | 6 |
| Плосковское | 17913 | 9 |
| Садовое | 9514 | 5 |
| Староалейское | 14112 | 7 |
| Третьяковское | 24220 | 19 |
| Шипунихинское | 34316 | 18 |
| ИТОГО: | 200541 | 100 |

При реализации мероприятий проекта схемы территориального планирования Третьяковского муниципального района, следует учесть, организацию перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения:

- С кадастровым номером 22:50:170001:284, площадью 400 кв. м (для размещения башни сотовой связи);

- С кадастровым номером 22:50:080004:372, площадью 400 кв. м (под подвижной пост технического наблюдения модульного типа в с. Староалейское);

- С кадастровыми номерами 22:50:60001:525, 22:50:60001:548, общей площадью 22000 кв. м (для геологического изучения, разведки и добычи песка);

- С кадастровыми номерами 22:50:080005:365, 22:50:110003:381, 22:50:100005:296, 22:50:090002:710, 22:50:010001:333, 22:50:030005:399, 22:50:070003:777, 22:50:070003:778, 22:50:080004:374, общей площадью 9500 кв. м (под существующие скотомогильники с захоронением в ямах);

- Земельные участки под существующие и проектируемые скотомогильники с захоронением в ямах, общей площадью 3000 кв. м;

- Земельные участки под существующие кладбища, общей площадью 186000 кв. м;

- Земельные участки под существующие поля фильтрации, общей площадью 126000 кв. м;

- Земельный участок в Корболихинском сельском поселении, площадью 15000 кв. м (под существующий полигон ТКО);

- Земельный участок в Староалейском сельском поселении, площадью 40000 кв. м (под существующий полигон ТКО);

- Земельный участок в Садовом сельском поселении, площадью 15000 кв. м (под существующий полигон ТКО);

- Земельный участок в Екатерининском сельском поселении, площадью 10000 кв. м (под существующий полигон ТКО);

- Земельный участок в Первокаменском сельском поселении, площадью 10000 кв. м (под существующий полигон ТКО);

- Земельный участок в Новоалейском сельском поселении, площадью 10000 кв. м (под существующий полигон ТКО);

- Земельный участок в Третьяковском сельском поселении, площадью 25000 кв. м (под существующий полигон ТКО);

- Земельный участок в Плосковском сельском поселении, площадью 10000 кв. м (под проектируемый полигон ТКО);

- Земельный участок в Шипунихинском сельском поселении, площадью 10000 кв. м (под существующий полигон ТКО);

- Строительство автомобильной дороги Шипуниха – Новоалейское 7,6 км, площадь земель сельскохозяйственного назначения, подлежащая переводу составит 104000 кв. м;

- Строительство автомобильной дороги Первокаменское – Барановка – далее на Змеиногорск (Змеиногорский район) 4,2 км, площадь земель сельскохозяйственного назначения, подлежащая переводу составит 85000 кв. м;

- Строительство линий электропередач, площадь земель сельскохозяйственного назначения, подлежащая переводу составит 25000 кв. м.

- Земельный участок с кадастровым номером 22:50:000000:171, площадью 150000 кв.м. (сооружение по сбору и (или) очистке сточных вод маслосырзавода, с. Староалейское)

Таблица 13.2. Основные характеристики

| Наименование сельского поселения | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих к переводу, га |
| --- | --- |
| Староалейское | 24,31 |
| Шипунихинское | 8,23 |
| Плосковское | 2,96 |
| Садовое | 2,76 |
| Новоалейское | 10,73 |
| Екатерининское | 4,62 |
| Корболихинское | 15,82 |
| Третьяковское | 5,41 |
| Первокаменское | 10,66 |
| Итого | 70,5 |

Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения

Особенности перевода земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию установлены статьей 7 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», согласно которой перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных в том числе:

1) с установлением или изменением черты населенных пунктов;

2) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

В отношении перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов следует отметить, что установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов является переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

До утверждения генеральных планов городских округов, генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов, но не позднее 1 января 2013 г. включение земельных участков в границы населенных пунктов или исключение земельных участков из границ населенных пунктов осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

С 1 января 2013 года в целях жилищного строительства мероприятия по изменению границ населенных пунктов следует в обязательном порядке предусматривать при разработке (корректировке) генеральных планов поселений. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства, осуществляется без проведения публичных слушаний.

При этом следует учитывать, что согласно нормам Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта могут также осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

Таким образом, изменение границ населенных пунктов, а также изменение земель сельскохозяйственного назначения, в целях реализации проектных предложений, в обязательном порядке должно быть предусмотрено генеральным планом соответствующего поселения.

Таблица 13.3. Существующий и планируемый баланс территории района

| № п/п | Показатель | Существующее положение, га | Планируемый баланс, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Территория района | 200541 | 200541 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | 2900 | 2900 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | 132823 | 132752,5 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 650 | 720,5 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 4188 | 4188 |
| 1.5 | земли лесного фонда | 55278 | 55278 |
| 1.6 | земли водного фонда | 4468 | 4468 |
| 1.7 | земли запаса | 234 | 234 |

## Анализ планировочной структуры района

## 14.1 Принцип анализа планировочной структуры района

Элементами планировочной структуры района являются антропогенные каркасы и ландшафт. Крупные плоскостные антропогенные зоны могут выделяться также и на ландшафтной части. Опорными точками антропогенного каркаса являются планировочные центры и подцентры сельских и городских поселений и являются структурообразующими элементами расселенческого каркаса. К планировочным центрам также относятся узловые развязки главных осей транспортного каркаса, связанных опорными узлами центров поселений. Как правило каркас расселения представляет собой структурную сеть осей , в которой можно выделить основные исторические направления расселения привязанные к индивидуальным особенностям ландшафта историческим путям сообщения. Ландшафт играет основополагающую роль в формировании любой антропогенной системы и оттого насколько гармонично складывается сочетание антропогенной и природной системы зависит жизнеустойчивость антропогенных систем и Системы в целом. Общим подходом к выбору решений должен стать принцип исторической преемственности уже сложившихся структур, то есть каждый этап формирования планировочной структуры должен развивать на новом уровне основные принципы заложенные в предыдущем.

Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Повышение уровня и качества жизни граждан градостроительными средствами определяется её пространственной организацией - организацией развития социальной, производственной, рекреационной и межселенной транспортной и инженерной инфраструктур. Это - развитие пространственного каркаса, планировочное районирование и зонирование. Структурообразующий планировочный каркас района представлен сетью поселков и сел, осуществляющих функции центров систем и подсистем расселения и сетью межселенных коммуникаций, обеспечивающих их внешние связи на межрайонном и районном уровнях.

Планировочная структура территории Третьяковского района состоит из 2х каркасов - природного и антропогенного. Природный каркас составляют неизменные и слабоизменённые хозяйственной деятельностью человека территории. Основными структурообразующими элементами природного каркаса являются восточные территории (предгорные залесённые), реки, особо охраняемые природные территории (заказник «Лифляндский», заповедник «Тигирекский») территории памятников археологии. Антропогенный (урбанизированный) каркас формируется основными планировочными осями (транспортные пути и инженерные коммуникации), планировочными узлами, центрами (населённые пункты) и прочими территориями антропогенного воздействия. Планировочные оси и центры могут быть основными, второстепенными формирующимися и деградирующими. В условиях низкой плотности населения и хозяйственного освоения территории, антропогенный каркас может распадаться и разделяться на ареалы (планировочные зоны, которые обладают всеми элементами антропогенного каркаса)

Природный каркас

На территории района природный каркас явно преобладает над антропогенным. Застроенные территории населённых пунктов значительно меньше территорий сельскохозяйственного назначения и территорий занятых ландшафтами. Главную роль в природном каркасе района играют охраняемые территории. Из них действительно функционирующий «Лифляндский» заказник, занимающий территорию в северо-западной части района 1155 га и заповедник Тигирекский расположенный в восточной части района

Антропогенный каркас

Антропогенный (урбанизированный) каркас состоит из планировочных осей (линейные транспортные пути и находящиеся на них поселения) и структурно- планировочных узлов(крупные скопления населенных пунктов, имеющих узловое значение) Староалейское, Садовый, Степной, Новогальцовка; Третьяково, Первомайский; Екатерининское, Новокамышенка, Лопатинка; Новоалейское, Верх-Алейка; Шипуниха, Семеновка, Ивановка, Красное Раздолье. Структурно-планировочные узлы в свою очередь состоят из планировочных центров и территорий современного и перспективного хозяйственного освоения, тяготеющих к данным центрам. Узлы, как правило, совпадают с местной групповой системой расселения. Каркасы (коридоры) инженерно-транспортных коммуникаций проходя по территории района, могут влиять, как на ограничения в развитии антропогенных структур, так и давать импульс для наращивания мощности и роста каркасов и структуры в целом. Пространство не занятое каркасами и планировочными центрами заполняют функциональные зоны сохранённых ландшафтных территорий и территорий освоенных хозяйственной деятельностью.

## 14.2 Анализ существующего положения

Третьяковский район имеет довольно равномерную планировочную структуру, которая на протяжении многих лет существенно не изменялась и в которой, присутствуют дифференцированные структуры расселения межрайонных и внутрирайонных транспортных осей, образующих взаимосвязанную систему. Имеется также связь международная (железная и автомобильная дороги), пересекающие границу и выходящие за пределы Российской Федерации на территорию Республики Казахстан. Приграничное расположение в настоящее время может оказать влияние на характер экономики района и её развитие. Современное территориальное положение района остаётся в своих прежних исторически сложившихся границах и является устоявшимся. Административное деление района представлено 9 сельскими поселениями. Староалейское – районный центр, Корболихинское, Екатерининское, Садовое, Третьяковское, Новоалейское, Плоское, Шипунихинское, Лопатинкское, Камышенское.

Принцип анализа планировочной структуры района

Элементами планировочной структуры района являются антропогенные каркасы и ландшафт. Крупные плоскостные антропогенные зоны могут выделяться также и на ландшафтной части. Опорными точками антропогенного каркаса являются планировочные центры и подцентры сельских и городских поселений и являются структурообразующими элементами расселенческого каркаса.

К планировочным центрам также относятся узловые развязки главных осей транспортного каркаса, связанных опорными узлами центров поселений. Как правило, каркас расселения представляет собой структурную сеть осей, в которой можно выделить основные исторические направления расселения, привязанные к индивидуальным особенностям ландшафта, историческим путям сообщения. Ландшафт играет основополагающую роль в формировании любой антропогенной системы и оттого насколько гармонично складывается сочетание антропогенной и природной системы зависит жизнеустойчивость антропогенных систем и системы в целом.

Общим подходом к выбору решений должен стать принцип исторической преемственности уже сложившихся структур, то есть каждый этап формирования планировочной структуры должен развивать на новом уровне основные принципы заложенные в предыдущем.

## 14.3. Транспортный каркас района

Автомобильные дороги

Третьяковский район расположен вне основных транспортных магистралей Алтайского края. Это определяет его периферийный характер расположения. Районный центр село Староалейское расположено от г. Барнаула – краевого центра - в 380 км и связано автомагистралью. Появление шоссейных дорог с твердым покрытием улучшает качество путей сообщения, повышает мобильность населения. Сеть автомобильных дорог связывает центры сельских поселений с районным центром в пределах района, а так же с другими райцентрами.

Основная транспортная ось, связывающая районный центр с. Староалейское с краевым центром г. Барнаулом - автодорога республиканского значения 3 категории Барнаул – Змейногорск – Староалейское – Третьяково – Михайловка, далее через границу на территорию Республики Казахстан. Автомобильная сеть шоссейных дорог связывает центры сельских поселений с районным центром в пределах района: Староалейское – Новокамышенка – Первокаменка – Шипуниха – Семеновка и Староалейское – Третьяково - Плоское – Боровлянка – Новоалейское – Верх-Алейка.

Недостаток в районе дорог с твердым покрытием между населенными пунктами сказывается на доступности населения к социальной инфраструктуре (больницы и другие объекты обслуживания). Развитие внутрирайонной сети периферийных дорог может позитивно повлиять на выравнивание социального обеспечения населения района, подготовить важную часть материальной основы для перспективного развития туристической инфраструктуры и природно-экологических маршрутов. Для дополнения транспортной инфраструктуры на территории района достаточно развивать существующие грунтовые транспортные связи. Развитие таких связей улучшит доступ к медицинским и другим объектам жителей района. Обоснование развития транспортной инфраструктуры в части развития периферийных межселенных районных связей должно строиться на базе анализа критических проблем конкретных жилых сообществ, видимых перспектив развития хозяйственной деятельности, увязано с концепцией развития природно-экологического каркаса, концепциями развития туристических и культурологических маршрутов, а также концепций планомерного развития сельскохозяйственного производства.

## 14.4 Структура расселения

История образования сельских поселений

Расселение на территории района приурочено к долине реки Алей, где с XVIII века проходило создание Колывано-Кузнецкой оборонительной линии.

Село Староалейское – районный центр является одним из наиболее ранних населенных пунктов. Деревня Староалейская основана в 1749 г. на территории Колыванской области Барнаульского уезда Бобровской слободы. В 1766 г. заселена вывезенными из Польши белорусами (около 500 человек) не способными к службе, основными занятиями жителей помимо земледелия и животноводства, служили различные кустарные ремесла.

Село Корболиха, расположенное в 15 км от районного центра, основано в 1748 г. и входило в Колыванскую оборонительную линию. Жители села заготавливали и поставляли продовольствие для армии. Корболихинский сельсовет образован в 1920 г. и находится в составе Третьяковского района с 1966 г. Нынешняя территория сельсовета расположена в степной зоне, на ее территории находится часть Гилевского водохранилища, прилегающие земли которого являются комплексным биологическим заказником регионального значения «Гилевский».

Село Екатерининское стало заселяться, как и Староалейское, в 1766 г. на месте военного казачьего поселения. С начала XX века в поселении активно развивается сельское хозяйство: был организован прокатный пункт сельскохозяйственных машин, создаются коммуны. В период коллективизации организовывались сельхозартели, из которых впоследствии создавались колхозы.

Село Садовое расположено в 7 км на юго-запад от с. Староалейское. В 1932 г. на территории поселения был образован свеклосовхоз и заселен работниками из Украины, так же развивалось животноводство. Садовый сельсовет образован в составе Третьяковского района с июля 1977 г.

Станция Третьяковская расположена в 20 км от районного центра. Третьяковский сельсовет входит в состав района с 1966 г., его образование связано со строительством железной дороги.

Село Новоалейское образовалось в 1759 г. из высланных русских, поляков и украинцев крестьян под присмотр казаков.

Село Первомайское образовали бывшие жители сел Екатериниское, Камышенка, Лопатинка, не желающие вступать в колхозы в период коллективизации. Первомайский сельсовет в составе района образован с июля 1985 г.

Село Михайловское расположено в 30 км северо-западнее районного центра и является приграничным с Казахстаном, начало заселяться в 1920 г., в основном крестьянскими семьями из ближайших сел. С 1953-2002 гг. входил в состав Плосковского объединенного хозяйства, а с ноября 2002 г. образован Михайловский сельсовет в составе района. В 2010 году Михайловский и Первомайский сельсоветы вошли в состав Третьяковского сельского поселения.

Село Плоское основано в 18 веке ссыльными крестьянами, далее заселялись отслужившими рекрутами и беглыми крестьянами.

Село Первокаменское образовалось в 1825 г. путем заселения выходцев из Польши не прошедших отбора для службы в армии.

Село Шипунихинское начало заселяться с начала 19 века обрусевшими казахами и киргизами, а также русскими крестьянами и ссыльными поляками, основным занятием которых являлось земледелие.

В 1920 г. Постановлением Сибревкома образовываются Староалейский, Корболихинский, Екатерининский, Плосковский, Новоалейский, Шипунихинский и Первокаменский сельсоветы, которые в 1966 г. переходят в состав Третьяковского района Алтайского края. Третьяковский район образован 15 января 1944 г. и до 1966 г. входил в составы Змеиногорского и Локтевского районов. Как отдельное муниципальное образование восстановлен в современных границах 31 декабря 1966 г.

Современное расселение

В настоящее время на территории района находятся 9 сельских поселений, в составе которых 23 сельских населенных пункта (табл.16.4.1). Концентрация населенных пунктов района объясняется природно-климатическими, историческими, социально-экономическими условиями расселения. Помимо строительства оборонительной линии и переселений крестьян, создание населенных пунктов в районе так же связано с освоением горнодобывающей промышленности, транспортным строительством и развитием сельского хозяйства (создание совхозов). В пойме реки Алей и на прилегающей к ней территории расположено 10 населенных пунктов с их общей численностью населения около 10 тыс. человек.

Село Староалейское выполняет общерайонные функции и является в соответствии с этим центром местной системы расселения. Так же в системе расселения района выделяется локальная система с центрами в с. Староалейское, ст. Третьяково, с. Екатерининское, с. Новоалейское, п. Шипуниха.

Таблица 14.4.1. Численность постоянного населения по сельским населенным пунктам Третьяковского муниципального района

| № |  | Численность населения | % к общей численности | % к численности поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по району | 13528 | 100,0 |  |
|  | Староалейское сельское поселение | 4705 | 34,8 |  |
| 1 | с. Староалейское | 4604 |  | 98 |
| 2 | п. Новогальцовка | 101 |  | 2 |
|  | Екатерининское сельское поселение | 1491 | 11,0 |  |
| 1 | с. Екатериниское | 1111 |  | 74 |
| 2 | п. Новокамышенка | 276 |  | 18 |
| 3 | п. Лопатинка | 104 |  | 8 |
|  | Корболихинское сельское поселение | 1284 | 9,5 |  |
| 1 | с. Корболиха | 1281 |  | 99,8 |
| 2 | п. Чеканово | 3 |  | 0,2 |
|  | Новоалейское сельское поселение | 752 | 5,6 |  |
| 1 | с. Новоалейское | 469 |  | 62 |
| 2 | с. Верх-Алейка | 234 |  | 31 |
| 3 | п. Боровлянка | 49 |  | 7 |
|  | Первокаменское сельское поселение | 643 | 4,8 |  |
| 1 | с. Первокаменка | 643 |  | 100 |
|  | Плосковское сельское поселение | 747 | 5,5 |  |
| 1 | с. Плоское | 737 |  | 99 |
| 2 | п. Светлая Заря | 10 |  | 1 |
|  | Садовое сельское поселение | 1122 | 8,3 |  |
| 1 | п. Садовый | 889 |  | 79 |
| 2 | п. Степной | 233 |  | 21 |
|  | Третьяковское сельское поселение | 2089 | 15,4 |  |
| 1 | ст. Третьяково | 796 |  | 38 |
| 2 | с. Михайловка | 531 |  | 25 |
| 3 | п. Первомайский | 633 |  | 30 |
| 4 | п. Крючки | 129 |  | 7 |
|  | Шипунихинское сельское поселение | 695 | 5,1 |  |
| 1 | с. Шипуниха | 539 |  | 77 |
| 2 | п. Семеновка | 131 |  | 19 |
| 3 | п. Ивановка | 12 |  | 2 |
| 4 | п. Красное Раздолье | 13 |  | 2 |

Величина сельских населенных пунктов колеблется от 3 человек (п. Чеканово) до 1281 человек (с. Корболиха) до 4604 человек (с. Староалейское). Средняя людность населенных пунктов – 588 человек, система расселения среднеселенная.

В целом в Третьяковском районе преобладают поселки и села с численность населения от 100 до 500 человек – 35% от общего числа населенных пунктов (в 2008 году преобладали населенные пункты с численностью от 500 до 1000 жителей). В этой же категории населенных пунктов проживает около 12% от всей численности населения района, а в районном центре проживает около 34%.

Рисунок 14.4.1. Количество и людность населенных пунктов Третьяковского района

Средняя плотность населения района 6,8 чел/км², что ниже, чем в целом по Алтайскому краю (14,28 чел/км²). Плотность населения внутри сельских поселений сильно колеблется от 1,4 чел/км² в Новоалейском сельском поселении до большой концентрации в Староалейском сельском поселении (33,2 чел./км2) из-за относительно высокой численности населения в районном центре.

Таблица 14.4.2. Плотность населения сельских поселений, чел/км2

| Сельские поселения | Численность населения, чел. | Площадь, км² | Плотность населения, чел/км² |
| --- | --- | --- | --- |
| Староалейское | 4705 | 141,78 | 33,2 |
| Екатерининское | 1491 | 182,33 | 8,2 |
| Корболихинское | 1284 | 143,96 | 8,9 |
| Новоалейское | 752 | 545,19 | 1,4 |
| Первокаменское | 643 | 125,47 | 5,1 |
| Плосковское | 747 | 180,09 | 4,1 |
| Садовое | 1122 | 94,84 | 11,8 |
| Третьяковское | 2089 | 240,94 | 8,7 |
| Шипунихинское | 695 | 343,58 | 2,0 |
| Всего: | 13528 | 1998,18 | 6,8 |

Основная часть населения района проживает в западной его части, для района характерны отчетливые контрасты в плотности сельского населения от центра района и железнодорожной станции к востоку. Восточная часть района малозаселена по причине природных условий и не пригодна для строительства и разведения хозяйства. Характер расселения в районе в основном ареальный.

Существующего демографического потенциала района в перспективе будет недостаточно для поддержания и развития экономики. Необходимо обеспечить крупные села «критической массой» населения, для улучшения экономического потенциала территории и использования аккумулятивного эффекта от концентрации населения.

## 14.5 Ландшафт и структура плоскостных планировочных зон.

Река Алей и ее притоки Гольцовка, Таловка, Матрешкина, Каменка, Плоская, Крутиха, Шипуниха, Грязнушка, Малая Черепониха, Глубокая и др. образуют главные природные оси, формирующие особый характер всех планировочных структур района.

Река Алей, протекая по территории с востока на северо-запад, делит его на две части, южную и северную. Восточная часть района предгорная преимущественно покрыта природными объектами лесами и горами.

Территории восточной части района предгорные не пригодны для сельскохозяйственной обработки. В этой части района расположен заповедник “Тигирекский”, поэтому данные территории целесообразно относить к использованию под развитие туризма, и под рекреационные функции и базы отдыха. В северо-западной части района вдоль Гилевского водохранилища расположен заказник Лифляндский. Данные территории также целесообразно относить к использованию под развития туризма.

## 14.6. Выводы

Значение основных планировочных осей района по-прежнему сохраняется, как основного каркаса с административным центром Старолейское и подцентром Третьяково. В перспективе возможно появление дополнительной оси транспортного каркаса (автодороги), соединяющей с. Новоалейское и с. Шипуниха далее до Первокаменки.

Развитие внутренних транспортных межселенных связей будет исправлять ситуацию с доступностью к социальным объектам, в том числе медицинским для жилых сообществ района.

Планировочная структура должна быть построена на развитии существующих и создании новых жизнеустойчивых пространственных связей между сложившимися элементами экономической деятельности района, так как путь для развития района основан на использовании базы собственных ресурсов, достаточных для реализации задач территориального планирования. Обоснование развития и модернизации планировочной структуры будет складываться на базе развития комплекса сельского хозяйства, промышленного производства, концепции формирования и использования природных ресурсов и территорий, а так же на основании действующих программ социально-экономического развития.

Система расселения Третьяковского района в целом устойчива, тем не менее, наличие крупных городов, таких как Барнаул и Новосибирск увеличивает отток молодого населения из района. Несколько малых населенных пунктов продолжает терять население, в перспективе часть поселков может потерять свое население. К таким населенным пунктам можно отнести: п. Чеканово, п. Светлая Заря, п. Ивановка, п. Красное Раздолье.

## 14.7. Мероприятия

Согласно демографическому прогнозу численности населения, к 2036 году численность населения части сельских поселений Третьяковского района не будет соответствовать минимальной численности населения, установленной пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». В настоящее время численность части сельских поселений уже не соответствует данному закону в Шипунихинском, Первокаменском, и Плосковском сельских поселениях.

К расчетному сроку Схемой территориального планирования Третьяковского района рекомендуется провести оптимизацию существующей системы сельских поселений в районе, для обеспечения роста экономического потенциала и налоговой базы сельских поселений. Рекомендуется объединить следующие поселения:

- Первокаменское сельское поселение с Шипунихинским сельское поселение. Центр поселения – с. Первокаменка.

Границы остальных сельских поселений рекомендуется оставить без изменения.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатель | Единица измерений | Современное состояние 01.01.2013 | Первая очередь (01.01.2026) | Расчетный срок (01.01.2036) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Всего, | га | 200541 |  | 200541 |
|  | земли населенных пунктов | - " - | 2900 |  | 2900 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | - " - | 132823 |  | 132752,5 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - " - | 650 |  | 720,5 |
|  | земли особо охраняемых территорий | - " - | 4188 |  | 4188 |
|  | земли лесного фонда | - " - | 55278 |  | 55278 |
|  | земли водного фонда | - " - | 4468 |  | 4468 |
|  | земли запаса | - " - | 234 |  | 234 |
|  | Население | - " - |  |  |  |
| 2.1. | Всего | тыс. чел. | 13,53 | 12,9 | 11,5 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | Численность городского населения | тыс. чел./% от общей численности населения | - | - | - |
|  | Численность сельского населения | - " - | 13,53/100 | 12,9/100 | 11,5/100 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения |  |  |  |  |
|  | - прирост | промилли | 15,1 | 13,5 | 12,5 |
|  | - убыль | - " - | 16,5 | 14,5 | 14,5 |
| 2.3 | Показатели миграционного движения населения |  |  |  |  |
|  | - прирост | - " - | 26,8 | 22,0 | 22,0 |
|  | - убыль | - " - | 51,2 | 25,7 | 31,5 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: - дети 0-15 лет | тыс.чел | 2,81 | 2,67 | 2,31 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 г.) | тыс.чел | 7,66 | 7,0 | 6,2 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел | 3,06 | 3,23 | 2,99 |
| 2.5. | Число городских поселений - всего | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Число сельских поселений - всего | - " - | 9 | 9 | 9 |
| 2.7. | Плотность населения | чел./кв. км | 6,8 | 6,4 | 5,8 |
| 2.8. | Плотность сельского населения | чел./кв. м | 6,8 | 6,4 | 5,8 |
|  | Экономический потенциал |  |  |  |  |
|  | Индекс промышленного производства в 100% к 2009 году |  | 100 | 103 | 135 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 347,8 | 350 | 373,8 |
|  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в государственной муниципальной собственности | - " - | 1,4 | 1 | 1 |
|  | в частной собственности | - " - | 346,4 | 349 | 372,4 |
| 4.3. | Обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 21,2 | 22 | 30 |
| 5. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |  |
| 5.1. | Детские дошкольные учреждения | Ед. | 5 | 7 | 8 |
| 5.2. | Общеобразовательные школы | - " - | 14 | 14 | 14 |
| 5.3. | Учреждения начального профессионального образования | - " - | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Учреждения среднего профессионального образования | - " - | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Высшие учебные заведения | - " - | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Больницы | Коек/10000 чел. | 64 | -* | -* |
| 5.7. | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения. | Ед. | 120 | 128 | 130 |
| 5.8. | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.). | Ед. | 17 | 16 | 16 |
| 5.9 | Физкультурно-спортивные сооружения . | Ед. | 15 | 16 | 16 |
| 5.10. | Учреждения социального обеспечения | Ед. | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | 15 | 15 | 15 |
| 6.2. | Протяженность автомобильных дорог | км | 332,1 | 339,6 | 339,6 |
| 6.3. | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | %/км | 306,1 | 306,1 | 306,1 |
| 6.4 | Плотность автомобильной транспортной сети | км/1000 кв. км | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. куб. м/сут. | 650,4 | 700 | 700 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут. | 9 | 9,5 | 9,5 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 66 | 70 | 70 |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. куб. м/сут. | 13,4 | 14 | 15 |
| 7.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 67 | 70 | 70 |
|  | Протяженность сетей электроснабжения | МВт | 715 | 715 | 715 |
| 8. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 0,928 | Согласно ПДВ | Согласно ПДВ |
| 8.2. | Полигоны ТКО | шт | 9 | 9 | 9 |
| 8.3. | Скотомогильники с захоронением в ямах | шт | 11 | 9 | 9 |

*- рассчитывается согласно заданию на проектирование

Данные Отдела записи актов гражданского состояния Администрации Третьяковского района Алтайского края

Источник: Расчет ООО «Финансовый и организационный консалтинг» по данным Алтайкрайтата, 2009

Паспорт социально-экономического развития Алтайского края, Алтайкрайстат. Информация по подразделениям организаций, осуществляющих определенные (фактические) виды деятельности в соответствии с группировками ОКВЭД.

Данные паспортов поселений

Посевные площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур в Алтайском крае. 2008. Статистический бюллетень, Алтайкрайстат.

Посевные площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур в Алтайском крае. 2008. Статистический бюллетень, Алтайкрайстат.

Паспорт социально-экономического развития Алтайского края, Алтайкрайстат.

Паспорт социально-экономического развития Алтайского края, Алтайкрайстат. Информация по подразделениям организаций, осуществляющих определенные (фактические) виды деятельности в соответствии с группировками ОКВЭД.

Источник: Администрация Третьяковского муниципального района

Источник: Администрация Третьяковского муниципального района

Информация за I полугодие 2008 г.

Согласно комплексной программе социально-экономического развития Третьяковский муниципального района на 2008-2017 гг.

По данным Лесного плана Алтайского края на 01.01.2008 г.

Паспорт социально-экономического развития Третьяковского района

Состав и вместимость туристических объектов может быть измен при более детальном проектировании

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

Источник: Алтайкрайстат.

Источник: Администрации поселений Третьяковского муниципального района.

Источник: Администрации поселений Третьяковского муниципального района. Программы социально-экономического развития сельских поселений района.

Источник: Администрации поселений Третьяковского муниципального района.

Источник: Алтайкрайстат.

Источник: Администрации поселений Третьяковского муниципального района.

Источник: Федеральная служба статистики РФ. Раздел «Муниципальная статистика» http://www.gks.ru/ по состоянию на 2008г.

Источник: Администрации поселений Третьяковского муниципального района.

Письмо краевого государственного учреждения культуры «НПЦ «Наследие» от 19.08.2009 № 359

Данные паспортов поселений района