Проект

Утвержден:

________________Е.Э.Герман

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Новоалейский сельский совет»

Третьяковского района Алтайского края

на 2019-2031 г.г.

Содержание:

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Новоалейский сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения с. Новоалейский

    - Структура системы водоснабжения с. Верх-Алейка

    - Структура системы водоснабжения п. Боровлянка

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.1.10 Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

1.1.11 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Новоалейский сельский совет» до 2031г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Новоалейский сельский совет»

- Структура системы водоснабжения п. Новоалейский

На территории п. Новоалейское услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «Третьяковский коммунальщик». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, МУП «Третьяковский коммунальщик» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п. Новоалейское показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения п. Новоалейское состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений

- Сети распределительных трубопроводов

1.1.2 Структура системы водоснабжения с. Верх-Алейка

На территории с. Верх-Алейка услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «Третьяковский коммунальщик».  В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, МУП «Третьяковский коммунальщик» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п. Верх-Алейка показана на схеме ниже.

1.1.3 Структура системы водоснабжения п. Боровлянка

На территории п. Боровлянка  услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «Третьяковский коммунальщик».  В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, МУП «Третьяковский коммунальщик» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п. Боровлянка  показана на схеме ниже.

1.1.4 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в с. Новоалейское осуществляется  водозабором, состоящего из 1-ой  скважины.

Добыча подземных вод в с. Новоалейское осуществляется  водозабором, состоящего из 1-ой скважины.

В качестве водоподъемных устройств в с. Новоалейский на скважинах используется глубинные насосы  ЭЦВ- 6-10-110

Вода из скважины погружными насосами подается в водонапорную башню

В качестве водоподъемных устройств в п.Степной на скважинах используется глубинные насосы  ЭЦВ- 8-25-100

Вода из скважины погружными насосами подается в водонапорную башню

1.1.5 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружений очистки и подготовки воды нет.

1.1.6 Описание технологических зон водоснабжения

п.Новоалейский

Из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ- 6-10-110 по напорному  водоводу подается в водонапорную башню

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная, закольцованная для отдельных групп потребителей.

с. Верх-Алейка

Из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ- 6-10-110 по напорному  водоводу подается в водонапорную башню

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная, закольцованная для отдельных групп потребителей.

п.Боровлянка

Из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ- 8-25-100 по напорному  водоводу подается в  водонапорную башню

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная, закольцованная для отдельных групп потребителей.

1.1. 7 Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

с. Новоалейское: Протяженность сетей водопровода: 7,9  км на балансе МУП «Третьяковский коммунальщик»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 150 мм.

с. Верх-Алейка : Протяженность сетей водопровода: 2,3  км на балансе МУП «Третьяковский коммунальщик»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 150 мм.

п. Боровлянка : Протяженность сетей водопровода: 0,8 км на балансе МУП «Третьяковский коммунальщик»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 150 мм.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 66% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 70% сетей - более 20 лет;

- 94% сетей - более 15 лет;

1.1.8 Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с. Новоалейское нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с. Верх-Алейка нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории  п.Боровлянка  нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

1.1.9  Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории с. Новоалейский бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории с. Верх-Алейка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории п. Боровлянка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

1.1.10  Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 66% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

1.1.11 Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2031г. – небольшое уменьшение потребителей.

1.1.11 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода.