ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2019 -  2031 ГОДА

(Актуализация на 2023 год)

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»

2022 год

Оглавление

1 Общая часть	3

2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	4

3 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	4

4 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	5

5 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	5

6 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	6

7 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	6

8 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	6

9 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	6

10 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	6

11 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	7

12 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	7

13 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	7

14 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	8

15 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	8

16 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	9

1 Общая часть

Существующее состояние теплоснабжения на территории Третьяковского района Алтайского края характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.  Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проектов, предложенных к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.

Для района развитие системы теплоснабжения должно  оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

- к системам теплоснабжения;

-  к ЕТО;

- к сельскому поселению в целом.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, относятся:

• индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

• индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

• индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

• индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, относятся:

• индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

• индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

• индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

• индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения сельского поселения, относятся:

• индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в районе;

• индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в районе;

• индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в районе;

• индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения городского округа.

2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу должна приниматься согласно утвержденной инвестиционной программы для МУП «Третьяковский коммунальщик». Инвестиционная программа для МУП «Третьяковский коммунальщик» не утверждена.

3 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу должна приниматься согласно утвержденной инвестиционной программы для МУП «Третьяковский коммунальщик». Инвестиционная программа для МУП «Третьяковский коммунальщик» не утверждена.

4 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу по МУП «Третьяковский коммунальщик».

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |

5 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу принята для МУП «Третьяковский коммунальщик».

| Наименование источника | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| "Котельная п. Садовый | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |

6 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 6.1 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации N 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

7 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование источника | м2/Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 425,7 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 255,9 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 425,6 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 570,3 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 443,4 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 728,4 |
| "Котельная п. Садовый | 373,8 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 600,7 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 3379,5 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 12901,6 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 86,9 |

8 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

Производство тепловой энергии на территории Третьяковского района Алтайского края не осуществляется в режиме комбинированной выработки.

9 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Производство электрической энергии на территории Третьяковского района Алтайского края не осуществляется.

10 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Производство тепловой энергии на территории Третьяковского района Алтайского края не осуществляется в режиме комбинированной выработки.

11 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование источника | % оснащенности приборами учета |
| --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | н/д |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | н/д |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | н/д |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | н/д |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | н/д |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | н/д |
| "Котельная п. Садовый | н/д |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | н/д |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | н/д |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | н/д |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | н/д |

12 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Третьяковский коммунальщик» в зоне деятельности ЕТО №1 | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| СПК Колхоз «Плосковский» в зоне деятельности ЕТО №2 | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

13 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Согласно описания плана развития систем теплоснабжения, приведенного в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения», реконструкция тепловых сетей предусмотрена по следующим объектам:

1) Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной,  расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а, в 2023- 2024 гг;

2)	Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 в 2025 -2026 гг к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а;

3)	Переключение в 2023-2025 гг. тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протя-женностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги.

Информация о протяженности тепловой сети, диаметре и способе прокладки, необходимая для определения нормативных потерь в целях подключения потребителей не представлена. При расчете реконструируемых объектов протяженность принята условно 500 м. В связи с чем, отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей не рассчитывались.

14 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Согласно описания плана развития систем теплоснабжения, приведенного в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения», реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения предусмотрена по следующим объектам:

- Реконструкция котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земель-ном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1 в 2022 году к модульной котельной.

В связи с отсутствием информации об установленной мощности новой модульной котельной в с. Староалейское, отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии не рассчитывалось.

15 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Данные отсутствуют.

16 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения

Таблица 16.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности системы теплоснабжения МУП «Третьяковский коммунальщик», с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 |  | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс. м2 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 |  | 113,76 | 113,76 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 |  | 56,87 | 56,87 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |  | 5,38 | 5,38 |
| 3.1. | – в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |  | 2,56 | 2,56 |
| 3.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |  | 2,56 | 2,56 |
| 3.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | Гкал/ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |  | 2,82 | 2,82 |
| 3.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |  | 2,82 | 2,82 |
| 3.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 15,709 |  | 15,709 | 15,709 |
| 4.1 | – в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 |  | 6,257 | 6,257 |
| 4.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 |  | 6,257 | 6,257 |
| 4.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | тыс. Гкал | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 |  | 9,452 | 9,452 |
| 4.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 |  | 9,452 | 9,452 |
| 4.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | ккал/ч/м2 | 22,514 | 22,514 | 22,514 | 22,514 | 22,514 | 22,514 |  | 22,514 | 22,514 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/год/м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода |  | °С·сут | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |  | 5900 | 5900 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | ккал/м2(°C x сут) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | ккал/ч/м2 | 49,569 | 49,569 | 49,569 | 49,569 | 49,569 | 49,569 | 49,569 |  | 49,569 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепло-вой энергии в общественно-деловом фонде |  | ккал/м2/(°C x сут) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |  | 0,315 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энер-гии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |  | 0,0005 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 |  | 1,572 |

Таблица 16.2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных МУП «Третьяковский коммунальщик»  в зоне деятельности ЕТО № 1

| Наименование показателя | Единица измере-ния | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 199,28 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 42538 | 37474 | 32410 | 27346 | 22282 | 17218 | 12154 | 7090 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 4,923 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 45576 | 40512 | 35448 | 30384 | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | % | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 225,30 | 225,30 | 225,30 | 225,30 | 225,30 | 225,30 | 225,30 | 225,30 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 144,22 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 45576 | 40512 | 35448 | 30384 | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час/год | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 23294 | 18230 | 13166 | 8102 | 3038 | -2026 | -7090 | -12154 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 236,46 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 45576 | 40512 | 35448 | 30384 | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 30384 | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 | 5064 | 0 | -5064 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 109,78 | 109,78 | 109,78 | 109,78 | 109,78 | 109,78 | 109,78 | 109,78 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 | 5064 | 0 | -5064 | -10128 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 231,50 | 231,50 | 231,50 | 231,50 | 231,50 | 231,50 | 231,50 | 231,50 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 187,85 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 7596 | 2532 | -2532 | -7596 | -12660 | -17724 | -22788 | -27852 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 84,97 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 155,38 | 155,38 | 155,38 | 155,38 | 155,38 | 155,38 | 155,38 | 155,38 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 | 5064 | 0 | -5064 | -10128 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 230,49 | 230,49 | 230,49 | 230,49 | 230,49 | 230,49 | 230,49 | 230,49 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 22788 | 17724 | 12660 | 7596 | 2532 | -2532 | -7596 | -12660 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,285 | 0,285 | 0,2854744 | 0,2854744 | 0,2854744 | 0,2854744 | 0,2854744 | 0,2854744 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 20256 | 15192 | 10128 | 5064 | 0 | -5064 | -10128 | -15192 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 16.3 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей МУП «Третьяковский коммунальщик» в зоне деятельности ЕТО №1

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 39,594 | 39,594 | 39,594 | 39,594 | 39,594 | 39,594 | 39,594 | 39,594 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 928,750 | 928,750 | 928,750 | 928,750 | 928,750 | 928,750 | 928,750 | 928,750 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению тепло-снабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 298,84 | 261,09 | 261,09 | 261,09 | 261,09 | 261,09 | 261,09 | 261,09 |
| Нормативная подпитка тепло-вой сети | тонн/ч | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |