ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2019 -  2031 ГОДА

(Актуализация на 2023 год)

Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

2022 год

Оглавление

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	4

3 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	5

4 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	5

5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	5

6 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	6

7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	6

8 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	7

9 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	7

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В результате разработки схемы теплоснабжения в части предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей решаются следующие задачи:

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и обеспечения расчетных гидравлических режимов;

- обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе мероприятий, изложенных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района Алтайского края Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

В рассмотренном варианте полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании осредненных укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №916/пр от 30.12.2019.

При расчете стоимости по НЦС 81-02-13-2020 в состав затрат не включаются работы по восстановлению благоустройства (отсыпка чернозёма, посев трав, посадка деревьев, восстановление малых архитектурных форм и т.д.), срезке и подсыпке грунта при планировке, а также работы по разборке и устройству дорожного покрытия.

Дополнительно следует отметить, что для проектов, по которым предоставлены сметные расчеты, затраты приняты в соответствии с предоставленными данными.

Затраты на реализацию проектов по строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных удельных стоимостей строительства (реконструкции).

Следует отметить, что в соответствии с 190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). В соответствии с документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости работ.

## 2 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

## 3 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

## 4 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей систем теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

## 5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них составят.

Таблица 5.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО № 1, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 МУП "Третьяковский коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | 58 500,00 | 58 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | 58 500,00 | 58 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 58 500,00 | 117 000,00 | 172 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
| Проект № 2 Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 0 | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 38500,0 | 38500,0 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 38500,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 |
| Проект № 3 Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
| Проект № 4 Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0,00 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 20000,0 | 40000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |

## 6 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

## 7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

## 8 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

## 9 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций ресурса в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.